- ЗМІСТ

ВСТУП			3

РОЗДІЛ 1.	ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО  РЛП  «КРАМАТОРСЬКИЙ»	5

1.1.	Місцезнаходження, склад земель, межі та загальна площа РЛП «Краматорський»	5

1.2.	Організація та використання території РЛП «Краматорський» в минулому	10

1.3.	Обсяги та характер виконання проектних та дослідницьких робіт	11

РОЗДІЛ 2.	ПРИРОДНІ УМОВИ ТА РЕСУРСИ. ЗАХОДИ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ ТА ЛАНДШАФТІВ РЛП «КРАМАТОРСЬКИЙ»	12

2.1.	Геологія РЛП «Краматорський»	12

2.2.	Геоморфологія РЛП «Краматорський»	14

2.3.	Клімат РЛП «Краматорський»	17

2.4.	Гідрографія РЛП «Краматорський»	18

2.5.	Ґрунти РЛП «Краматорський»	20

2.6.	Флора та рослинність РЛП «Краматорський»	21

2.6.1.	Флора РЛП «Краматорський»	21

2.6.2.	Рослинність РЛП «Краматорський»	22

2.6.3.	Рідкісні та зникаючі види рослин. Типові та рідкісні рослинні угруповань Зеленої книги України та також їх збереження	27

2.6.4.	Пропозиції щодо мінімізації впливу антропогенних чинників на рослинний світ	33

2.7.	Тваринний світ РЛП «Краматорський»	35

2.7.1.	Видове різноманіття фауни та його збереження	35

2.7.2.	Рідкісні та зникаючі види тварин та їх збереження	36

2.7.3.	Шляхи мінімізації впливу антропогенних чинників на тваринний світ	39

2.7.4.	Збереження різноманіття фауни РЛП  «Краматорський»	39

2.8.	Ландшафтне різноманіття РЛП «Краматорський»	40

2.8.1.	Сучасна та колишня ландшафтна структура РЛП «Краматорський»	40

2.8.2.	Особливоcті антропогенної трансформації ландшафтів РЛП «Краматорський»	40

2.9.	Наукові дослідження на території РЛП «Краматорський»	43

2.9.1.	Огляд історії основних результатів наукових досліджень	43

2.9.2.	Стан та перспективи інвентаризації флори та фауни, рослинних угрупувань	43

2.9.3.	Стан та перспективи досліджень ландшафтів та типів природних середовищ	45

2.9.4.	Дослідження антропогенних факторів впливу на природні комплекси та об’єкти	47

2.10.	Забезпечення вільного доступу громадськості до інформації щодо стану довкілля	48

РОЗДІЛ 3.	СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГІОНУ РОЗТАШУВАННЯ РЛП «КРАМАТОРСЬКИЙ» НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ТА ПРОГНОЗ ЙОГО РОЗВИТКУ. ЗАХОДИ ЩОДО ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДНИХ КОМПЛЕКСІВ ТА ОБ'ЄКТІВ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ	49

3.1.	Населення: склад і динаміка	49

3.2.	Промисловість: розвиток, вплив на довкілля та шляхи його мінімізації	53

3.3.	Сільське господарство: розвиток, вплив на довкілля та шляхи його мінімізації	60

3.4.	Лісове господарство	63

3.4.1.	Розподіл земель лісового фонду	63

3.4.2.	Сучасний стан лісового фонду в складі РЛП «Краматорський»	63

3.4.3.	Узагальнений аналітичний огляд сучасного стану, історичної, природоохоронної та науково-прикладної цінності лісів РЛП «Краматорський»	65

3.4.4.	Рекомендації щодо подальшого режиму та головних принципів  лісокористування в лісових насадженнях парку	71

3.5.	Транспорт і зв'язок: розвиток, вплив на довкілля та шляхи його мінімізації	73

3.6.	Охорона здоров'я: стан і перспективи розвитку	74

3.7.	Історико-культурна спадщина: стан і перспективи збереження	78

3.8.	Мисливське господарство	82

РОЗДІЛ 4.	ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ  РЛП  «КРАМАТОРСЬКИЙ»	83

4.1.	Аналіз попереднього планування території	83

4.2.	Функціональне зонування території РЛП «Краматорський»	85

4.2.1.	Обґрунтування системи функціонального зонування РЛП «Краматорський»	85

4.2.2.	Визначення площ та меж функціональних зон РЛП «Краматорський»	87

4.2.3.	Режим використання, охорони та відтворення природних ресурсів у межах функціональних зон РЛП «Краматорський»	96

4.3.	Рекомендації щодо розширення території РЛП «Краматорський»	99

РОЗДІЛ 5.	БАЗОВІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ РЛП «КРАМАТОРСЬКИЙ»	101

5.1.	Забезпечення охорони від порушень природоохоронного режиму РЛП «Краматорський»: стан і перспективи розвитку	101

5.2.	Заходи щодо розвитку рекреації РЛП «Краматорський»: стан і перспективи	102

5.2.1.	Рекреаційні ресурси  та рекреаційна ємкість території РЛП «Краматорський»	102

5.2.2.	Перспективи використання рекреаційних ресурсів РЛП «Краматорський», розвитку туристичної інфраструктури	115

5.2.3.	Мережа екологічних стежок	117

5.3.	Забезпечення відвідувачів РЛП «Краматорський» інформацією	135

5.4.	Безпека рекреантів	137

5.5.	Науково-дослідна діяльність	138

РОЗДІЛ 6.	ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ РЛП «КРАМАТОРСЬКИЙ»	140

6.1.	Мета та завдання діяльності РЛП «Краматорський»	140

6.2.	Структура управління та господарської діяльності РЛП «Краматорський»	142

6.3.	Кадрове забезпечення	144

6.4.	Міжнародна діяльність	149

6.5.	Охорона від порушень природоохоронного режиму	150

6.6.	Робота з громадськістю, екологічна освіта	151

6.7.	Матеріально-технічне забезпечення	157

6.8.	Капітальне будівництво та очікувана ефективність запроектованих заходів	159

6.9.	Інженерне та протипожежне впорядкування території РЛП «Краматорський»	163

РОЗДІЛ 7.	ЗАХОДИ НА ВИКОНАННЯ ГОЛОВНИХ ЗАВДАНЬ РЛП «КРАМАТОРСЬКИЙ»	164

7.1.	Основні техніко-економічні показники та розрахунок витрат на утримання РЛП «Краматорський»	164

7.1.1.	Заходи з розвитку РЛП «Краматорський»	164

7.1.2.	Річні витрати на утримання РЛП «Краматорський»	165

7.2.	Очікувана ефективність запроектованих заходів на утримання РЛП «Краматорський»	167

7.3.	Моніторинг реалізації запланованих Проектом заходів	168

7.4.	Основні висновки та пропозиції	169

ПОСИЛАННЯ	170

ДОДАТКИ			173

- ВСТУП

Практичними кроками в реалізації державної екологічної політики щодо збереження цінних природних комплексів, біологічного та ландшафтного різноманіття як національного надбання українського народу є розширення площі, оптимізації мережі території природно-заповідного фонду. Пріоритетне значення розвитку багатофункціональних територій природно-заповідного фонду надається національним та природним ландшафтним паркам, у межах яких не тільки зберігається біологічне та ландшафтне різноманіття, а и створюються умови для відпочинку та оздоровленню людей, знайомству населення з краєзнавством та підвищення свідомості щодо природної та культурної спадщини країни.

Степи – це спадщина степових народів, яка їм дісталася по праву народження. Так, в українських степах жили сармати, скіфи, половці, печеніги, болгари, слов'янські племена, воювали татаро-монголи, турки, кримські татари. В дикому степу залишилися ознаки їхнього перебування. Старовинні кургани, оборонні вали, кам'яні баби, старі кладовища – це все, що залишилося від цілих степових народів i цивілізацій. Будь-яка ділянка цілинного степу має велику історико-культурну цінність.

Дикий степ виховує патріотизм. Це відбувається завдяки уявленню про степ як місце існування предків, як вольницю, як чарівну гармонію краю з неповторною красою степових рослин i тварин. Уже виросло декілька поколінь людей, які втратили естетичне сприймання степу. Більшість населення не бачили справжнього степу.

Як вважають фахівці, сорок відсотків території України займає степова зона, а природний степ – один відсоток. Степи України – регіони, які характеризуються найбільшим у Євразії ступенем антропогенної деградації природних ландшафтів. Частина сільськогосподарських угідь займає більш 80 відсотків степових ландшафтів. Тому охорона степових екосистем та властивих для них видів – це усвідомлена необхідність [5, 15, 19].

В Донецькій області, регіоні з надкритичним рівнем концентрації промисловості і, відповідно, антропогенного навантаження на довкілля, на значних територіях деградація і руйнація природних комплексів сягнула тієї межі, коли єдиним шляхом їх охорони і поступового цілеспрямованого відтворення є повне вилучення з господарської діяльності або застосування режиму обмеженого користування.

За таких умов роль, цінність і значення кожного природно-заповідного об'єкту є надзвичайно високими. Регіональні ландшафтні парки області, незважаючи на коротку історію діяльності, вже довели свою ефективність в запобіганні і припиненні деградації природи, а також - в певній мірі - у відновленні цінних ландшафтів. Перспективність використання такої форми заповідання територій є незаперечною. З цієї точки зору заснування в 2004 р. РЛП «Краматорський» (рішення Донецької обласної ради від 18.05.2004р. №4/16-451) було черговим і цілком закономірним етапом реалізації в краї дієвого проекту з розширення заповідного фонду, а в майбутньому - формування надійного «каркасу» регіональної екомережі [12, 26].

РЛП «Краматорський» системно доповнив вже існуючу мережу ландшафтних парків Донецького кряжу на його північно-західних відрогах і, по суті, зайняв належне місце в представницькому ряду природно-заповідних установ «Донецького лісостепу».

Загалом дислокація в північно-західній частині кряжу в першу чергу визначає своєрідність умов даного парку, оскільки цій значній за площею і визначальній за природнокліматичним впливом інтразональній структурі притаманний широкий спектр типів ландшафтів, геологічних, гідрологічних, рельєфних і ґрунтових умов, варіантів лісових і степових екосистем. Тут відзначається непересічного значення біорізноманіття і найвищий в регіоні рівень збереженості аборигенної флори.

Відповідно до технічного завдання та обсягу робіт, виконано аналіз існуючої ситуації використання природних та рекреаційних ресурсів, сучасного екологічного стану території, характеристику розподілу проектованої території по землекористувачам та землевласникам, розроблені рекомендації щодо функціонального зонування парку за режимом охорони та використання.

Проект базується на матеріалах, наданих Держуправлінням охорони навколишнього середовища в Донецькій області, дирекцією РЛП «Краматорський», головним архітектурним і планувальним управлінням Донецької області, та іншими установами, що сприяли підготовці інформації щодо розробки проекту [7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 21, 27, 31, 32, 37, 38].

Виконавці висловлюють подяку фахівцям цих організацій і установ.

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО  РЛП  «КРАМАТОРСЬКИЙ»

Місцезнаходження, склад земель, межі та загальна площа РЛП «Краматорський»

До 2014 року РЛП «Краматорський» складався з чотирьох окремих ділянок в околицях м. Краматорська Донецької адміністративної області, які займали площу 1738,82 га. Всі ділянки РЛП були розташовані на північно-західних відрогах Донецького кряжа в надзаплавної-терасовою частині річки Казенний Торець і його притоках.

Ділянка № 1 «Біленьке» розташована на північно-східній околиці Краматорська і являє собою єдиний територіальний масив витягнутої форми. Його площа 477,08 га.

Ділянка № 2 «Пчьолкінські скам'янілі дерева» розташована в 2 км на південь від Краматорська і також представляє собою цілісний масив території на площі 22,61 га.

На відміну від перших двох, дільниці № 3 «Комишуваха» і № 4 «Білокузьминівська» є кластерами з близько розташованих один до одного окремих ділянок-урочищ, пов'язаних річковою мережею приток Казенного Торця.

Ділянка № 3 «Комишуваха» являє собою кластер з семи відокремлених ділянок лівобережно-надзаплавно-терасової частини Казенного Торця загальною площею 865,23 га приблизно в 8-10 км на північний захід від Краматорська.

Ділянка № 4 «Білокузьминівська» розташована в правобережно-надзаплавно-терасовій частині правої притоки (р. Біленька) Казенного Торця і являє собою також кластер із семи відокремлених, але тісно примикаючих (за винятком крайньої східної ділянки) одна до одної ділянок-урочищ, загальною площею 373,9 га. Цей кластер знаходиться приблизно в 8-9 км на південний схід від Краматорська.

Ділянка № 5 «Шабельківська» приєднана у 2013 р. рішенням Донецької обласної ради № 6/27-671 від 26.12.2013. Розташована на північно-західній околиці міста Краматорськ та складається з шести лісових територій загальною прощею 509,0 га [41].

Всі п’ять ділянок являють собою типову для північно-західної частині Донецького кряжу горбисто-грядчату рівнину з місцями сильно вираженої яружно-балочної мережі рельєфу.

За структурою земельних угідь ділянки РЛП «Краматорський» в основному представлені лісами 1-ї категорії (як штучними лісопосадками, так і природними байрачними та похідними від них лісами), пасовищами (остеповані ділянки), кам'янистими ділянками і ярами. У таблиці 1.1 приводиться поконтурна структура земельних угідь РЛП «Краматорський».

Схема розташування ділянок РЛП «Краматорський» надана в Додатку А. Поконтурна структура та склад земель старих та нових ділянок РЛП «Краматорський» надана у Таблиця 1.1.

Структура земель старих та нової ділянок РЛП «Краматорський» щодо землевласників та землекористувачів надана відповідно в Таблиця 1.2.

ТАБЛИЦЯ 1.1. ПОКОНТУРНА СТРУКТУРА ЗЕМЕЛЬНИХ УГІДЬ РЛП «КРАМАТОРСЬКИЙ»

| № контуру | Тип земельних угідь |  | Місце розташування, назва урочищ | Площа, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Ділянка № 1 «Біленьке» |  |  |  |  |
| 1 | Ліси 1 категорії |  | Урочище «Біленьке-1», 35 квартал: землі Краматорської міськради, землекористувач ДП «Слов’янське лісове господарство» | 0,82 |
| 2 | Ліси 1 категорії |  | Урочище «Біленьке-1», 35 квартал: землі Краматорської міськради, землекористувач ДП «Слов’янське лісове господарство» | 6,6 |
| 3 | Ліси 1 категорії |  | Урочище «Біленьке-1», 35 квартал: землі Краматорської міськради, землекористувач ДП «Слов’янське лісове господарство» | 54,44 |
| 4 | Ліси 1 категорії |  | Урочище «Біленьке-1», 35 квартал: землі Краматорської міськради, землекористувач ДП «Слов’янське лісове господарство» | 1,3 |
| 5 | Ліси 1 категорії |  | Урочище «Біленьке-1», 35 квартал: землі Краматорської міськради, землекористувач ДП «Слов’янське лісове господарство» | 1,93 |
| 6 | Ліси 1 категорії |  | Урочище «Біленьке-2», 36 квартал: землі Краматорської міськради, землекористувач ДП «Слов’янське лісове господарство» | 19,21 |
| 7 | Ліси 1 категорії |  | Урочище «Біленьке-2», 37 квартал: землі Краматорської міськради, землекористувач ДП «Слов’янське лісове господарство» | 23,75 |
| 8 | Ліси 1 категорії |  | Урочище «Біленьке-2», 36 квартал: землі Краматорської міськради, землекористувач ДП «Слов’янське лісове господарство» | 41,82 |
| Всього лісів |  |  |  | 149,87 |
| 9 | Кам’янисті місця |  | Землі Краматорської міської ради | 26,43 |
| 10 | Кам’янисті місця |  | Землі Краматорської міської ради | 5,65 |
| 11 | Кам’янисті місця |  | Землі Краматорської міської ради | 41,11 |
| 12 | Кам’янисті місця |  | Землі Краматорської міської ради | 77,5 |
| 13 | Кам’янисті місця |  | Землі Краматорської міської ради | 164,42 |
| 14 | Кам’янисті місця |  | Землі Краматорської міської ради | 12,04 |
| Всього кам. земель |  |  |  | 327,21 |
| Разом по ділянці |  |  |  | 477,08 |
| Ділянка № 2 «Пчолкінські скам'янілі дерева» |  |  |  |  |
| 1 | Відкриті землі без рослинного покриву або з незначним рослинним покривом |  | Землі Краматорської міської ради | 3,47 |
| 2 | Ліси 1 категорії |  | 54 квартал: землі Краматорської міської ради, землекористувач ДП «Слов’янське лісове господарство» | 19,14 |
| Разом по ділянці |  |  |  | 22,61 |
| Ділянка № 3 «Комишуваха» |  |  |  |  |
| 1 | Ліси 1 категорії |  | Урочище «Липове велике» 47-48 кв.: землі Краматорської міської ради, землекористувач ДП «Слов’янське лісове господарство» | 91,8 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 2 | Ліси 1 категорії |  | Урочище «Дубина» 49 кв.: землі Краматорської міської ради, землекористувач ДП «Слов’янське лісове господарство» | 12,24 |
| 3 | Ліси 1 категорії |  | . Урочище «Вовче» 52 кв: землі Краматорської міської ради, землекористувач ДП «Слов’янське лісове господарство» | 20,86 |
| 4 | Ліси 1 категорії |  | Урочище «Крутеньке-3» 61 кв.: землі Краматорської міської ради, землекористувач ДП «Слов’янське лісове господарство» | 10,04 |
| 5 | Ліси 1 категорії |  | Урочище «Граково-Комишуваха» 57-60 кв.: землі Краматорської міської ради, землекористувач ДП «Слов’янське лісове господарство» | 195,11 |
| 6 | Ліси 1 категорії |  | Урочище «Велике заяче» 62 кв.: землі Краматорської міської ради, землекористувач ДП «Слов’янське лісове господарство» | 28,62 |
| 7 | Ліси 1 категорії |  | Урочище «Крутеньке-1» 51 кв.: землі Краматорської міської ради, землекористувач ДП «Слов’янське лісове господарство» | 21,22 |
| 8 | Ліси 1 категорії |  | Урочище «Плоске» 51 кв.: землі Краматорської міської ради, землекористувач ДП «Слов’янське лісове господарство» | 17,48 |
| Всього лісів 1 категорії |  |  |  | 397,37 |
| 9 | Ін.захист. насадж. |  | Землі Краматорської міської ради | 151,43 |
| Всього лісів та інших лісовкритих площ |  |  |  | 548,8 |
| 10 | Ставки |  | Землі Краматорської міської ради | 19,8 |
| 11 | Ставки |  | Землі Краматорської міської ради | 0,89 |
| Всього під водою |  |  |  | 20,69 |
| 12 | Інші землі |  | Землі Краматорської міської ради в межах сел. Комишуваха | 20,05 |
| 13 | Пасовище |  | Землі запасу Краматорської міської ради | 43,66 |
| 14 | Пасовище |  | Землі запасу Краматорської міської ради | 3,02 |
| 15 | Пасовище |  | Землі запасу Краматорської міської ради | 18,22 |
| 16 | Пасовище |  | Землі Краматорської міської ради в межах сел. Комишуваха | 5,36 |
| 17 | Пасовище |  | Землі запасуКраматорської міської ради | 45,92 |
| 18 | Пасовище |  | Землі запасу Краматорської міської ради | 14,69 |
| 19 | Пасовище |  | Землі запасу Краматорської міської ради | 89,68 |
| Всього пасовищ |  |  |  | 220,55 |
| 20 | Рілля |  | Землі Краматорської міської ради | 13,97 |
| 21 | Госп. двір и спор. |  | Землі запасу Краматорської міської ради | 10,13 |
| 22 | Рілля |  | Землі р/ф Краматорської міської ради | 26,42 |
| 23 | Рілля |  | Землі р/ф Краматорської міської ради | 4,62 |
| Всього |  |  |  | 275,69 |
| Всього с/г земель |  |  |  | 275,69 |
| Разом по ділянці |  |  |  | 865,23 |
| Ділянка № 4 «Білокузьминівська» |  |  |  |  |
| 1 | Ліси 1 категорії |  | Землі Краматорської міської ради, землекористувач ДП «Слов’янське лісове господарство» | 4,18 |
| 2 | Покр. ліс. росл. |  | 55 кв. Землі Краматорської міської ради, у межах нас. пункту Василівка | 61,9 |
| Всього лісів |  |  |  | 66,06 |
| 3 | Кам’янисті землі |  | Землі запасу Краматорської міської ради | 43,45 |
| 4 | Яруги |  | Землі запасу Краматорської міської ради | 73,79 |
| 5 | Яруги |  | Землі запасу Краматорської міської ради | 14,65 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 6 | Яруги |  | Землі запасу Краматорської міської ради | 4,53 |
| 7 | Яруги |  | Землі запасу Краматорської міської ради | 13,38 |
| 8 | Яруги |  | Землі запасу Краматорської міської ради | 30,14 |
| 9 | Яруги |  | Землі запасу Краматорської міської ради | 14,67 |
| Всього |  |  |  | 194,61 |
| 10 | Рілля | Землі р/ф Краматорської міської ради |  | 7,9 |
| 11 | Рілля | Землі р/ф Краматорської міської ради |  | 105,31 |
| Всього рілля |  |  |  | 113,21 |
| Разом по ділянці |  |  |  | 373,9 |
| Ділянка № 5 «Шабельківська» (приєднана до РЛП «Краматорський» у 2013 р.) |  |  |  |  |
| 1 | Ліси 1 категорії | Урочище «Циглярове»: землі Краматорської міської ради, землекористувач ДП «Слов’янське лісове господарство» |  | 57,00 |
| 2 | Ліси 1 категорії | Урочище «Коханчене»: землі Краматорської міської ради, землекористувач ДП «Слов’янське лісове господарство» |  | 33,00 |
| 3 | Ліси 1 категорії | Частина лісового масиву біля водосховища (ділянка № 8 колг. Крупської): землі Краматорської міської ради, землекористувач ДП «Слов’янське лісове господарство» |  | 80,00 |
| 4 | Ліси 1 категорії | Урочище «Росоховате»: землі Краматорської міської ради, землекористувач ДП «Слов’янське лісове господарство» |  | 133,00 |
| 5 | Ліси 1 категорії | Урочище «Довгий яр»: землі Краматорської міської ради, землекористувач ДП «Слов’янське лісове господарство» |  | 74,00 |
| 6 | Ліси 1 категорії | Урочище «Широкий ліс»: землі Краматорської міської ради, землекористувач ДП «Слов’янське лісове господарство» |  | 132,00 |
| Разом по ділянці: 509,00 га |  |  |  | 509,00 |
| Разом по ділянкам №№ 1-5 |  |  |  | 2247,82 |

Таблиця 1.2 Структура та площа (га) земель ділянок РЛП «Краматорський» за землевласниками та землекористувачами

| Власники та землекористування | Ділянка № 1«Біленьке» | Ділянка № 2 «Пчьолкінські скам'янілі дерева» | Ділянка № 3 «Комишуваха» | Ділянка № 4 «Білокузьми-нівська» | Ділянка № 5 «Шабельківська» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Землі Краматорської міськради, землекористувач ДП «Слов’янське лісове господарство» | 149,87 | 19,14 | 397,37 | 4,18 | 509,00 |
| Землі запасу та землі, не надані у власність та постійне користування | 327,21 | 3,47 | 436,82 | 292,35 |  |
| Недержавні сільськогосподарські підприємства |  |  | 31,04 | 77,37 |  |

Організація та використання території РЛП «Краматорський» в минулому

Особливістю РЛП «Краматорський» є його розміщення в безпосередній близькості, місцями навіть в околицях великого (194,2 тис. жителів) міста Краматорська. Тому територія сучасного парку до його створення активно використовувалася місцевими жителями у вигляді неорганізованої рекреації, а також збору дикоросів і грибів.

1079,56 га (48 %) території РЛП «Краматорський» відносяться до земель ДП «Слов’я\нське лісове господарство», і до створення парку виконували середовищно-захисну функцію як зеленої зони навколо міста з його великими промисловими об'єктами. 1059,85 га (47,1 %) РЛП являють собою різні типи остепованих ділянок з каменистими і крейдовими варіантами степових ценозів, традиційно використовувалися під випас худоби і сінокосіння. Інші землі, які в сумі складають 108,41 га (4,9 %), зайняті різними господарськими угіддями або спорудами.

На території «Візит-центру» РЛП (4,07 га знаходяться у постійному користуванні, до складу Парку не відносяться) розміщується садиба колишнього поміщика Бантиша, яка в 30-ті роки минулого сторіччя була перетворена в дитячий будинок, а з 70-х років по 1986 р. тут розміщувався міжнародний табір праці та відпочинку «Глобус» для іноземних студентів, які навчались в СРСР.

Після створення РЛП «Краматорський» підприємства та організації, чиї землі включено до його складу, здійснюють свою традиційну господарську діяльність, але з додержанням вимог природоохоронного законодавства. Рекреація на території парку у теперішній час здійснюється виключно на території «Візит-центру», землі якого не входять до природно-заповідній території. Рекреаційні ресурси парку будуть задіяні після затвердження Проекту організації його території [22].

Обсяги та характер виконання проектних та дослідницьких робіт

06 грудня 2002 р. головою Краматорського виконкому затверджено Технічне завдання (відповідно договору № 6/12) на розробку земельно-кадастрової документації для підготовки рішення обласної ради щодо створення Краматорського регіонального ландшафтного парку.

20.07.2004 р. Краматорською міською радою затверджено Проект створення регіонального ландшафтного парку «Краматорський», розроблений ТОВ «Земля Донбасу».

У 2007-2008 рр. ТОВ «КрамЕталонСервис» розроблена технічна документація та проведені роботи по встановленню в натурі (на місцевості) меж ділянок парку, а ДРГП «Донецькгеологія» виконала такі роботи по встановленню меж геологічної пам’ятки природи на території парку «Скелеподібне оголення верхньої крейди».

Фахівцями Донецького ботанічного саду НАН України в 2009 р. наданий експертний висновок: «Дослідження флори та рослинності регіонального ландшафтного парку «Краматорський» - Донецьк, 2009 – 63 с.

Фахівцями Маріупольської ЛНДС складений Звіт за господарською угодою № 4-0-2009 «Обстеження та оцінка сучасного стану лісових насаджень на території РЛП «Краматорський» - с. Лісне, 2009 – 59с.

Для створення рекреаційної зони на території ділянки №3 «Комишуваха» ТОВ «Інститут «Стройремпроект» (м. Краматорськ) у 2009 р. розробив робочий проект «Генеральний план розміщення рекреаційної зони Малотаранівського водоймища»: Пояснювальна записка 2964.09-00-РП-ПЗ. Замовник: Краматорський виконуючий комітет. – м. Краматорськ, 2009. – 21 с.

У 2010 році на підставі екологічного обґрунтування щодо розширення території РЛП «Краматорський» було проведене відповідне дослідження фахівцями Маріупольської ЛНДС (господарська угода № 10-3-2010), в результаті чого до РЛП були приєднані шість нових ділянок (лісів 1-ої групи) загальною площею 509,0 га.

ПРИРОДНІ УМОВИ ТА РЕСУРСИ. ЗАХОДИ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ ТА ЛАНДШАФТІВ РЛП «КРАМАТОРСЬКИЙ»

Геологія РЛП «Краматорський»

Район належить до герцинської складчастості Донецького складчастого спорудження в частині її Дніпровсько-Донецької западини.

Досліджувана ділянка відноситься до Краматорсько-Часів-Ярської синкліналі Бахмутської улоговини і північно-східним схилом Дружківсько-Костянтинівської антикліналі на півдні району. Крила синкліналі складені породами тріасового і юрського періодів, що тягнуться з північного заходу на південний схід уздовж річки Друга Біленька смугою близько 1 км. На юрських породах залягають з кутовою незгодою породи верхньої крейди [11, 34].

В районі міста Краматорська у геологічній будові беруть участь відклади палеозою, мезозою і кайнозою. До палеозойських відкладів відносяться кам'яновугільні відкладення верхнього карбону та нижньої пермі. Верхній карбон представлений араукарівою світою.

Араукарівая свита (CY) складена аргілітами, алевролітами, пісковиками. Для нижньої частини розрізу характерне сіре забарвлення її порід і наявність прошарків вапняків. Верхня частина складена різнобарвними піщано-глинистими породами з досить потужними пачками сірих різнозернистих пісковиків. Пісковики перешаровуються з алевритами і аргілітами. Для свити характерні численні скам'янілі уламки араукарій. Скам'янілі дерева виходять на поверхню в районі селища Городещина, селища Пчолкіно, в районі садово-городнього товариства «Росинка». Потужність свити становить 150 метрів.

Нижній відділ пермської системи представлений ассельским ярусом.. У складі ассельского ярусу виділені Картамиськая (Р1), Микитівська (Р1), Слов'янська (Si) і Краматорська (Pi) свити. Перші три свити оголюються в ряді місць в ярах селища Красноторка, Пчолкіно, Городещино, Іванівка, в кар'єрі на південній околиці міста. Виняток становить Краматорська свита, відкладення якої розкрито в свердловинах на північ від міста Краматорська, і ніде в природних відслоненнях не видно.

Мезозойські відкладення в районі міста Краматорська поширені в північній його частині і представлені тріасовою (Т), юрською (1), і крейдовою (К) системами. Відкладення цих систем складають вузьку Краматорсько-Часов’ярскую синкліналь.

Відкладення Дроновської свити (Т2 dr) складені червоноколірними пісковиками, аргілітами, алевролітами, прошарками гравеллітів і конгломератів. На більшій частині території за літологічним складом свита ділиться на нижню, переважно алевролітовую, і верхню піщанисту. Пісковики Дроновської свити зазвичай червоно-бурі, коричнево-бурі, іноді у верхній частині свити зустрічаються блакитно-сірі прошарки. В основному це дрібно і середньозернисті структури, містами збагачені гравійно-галечним матеріалом з прошарками конгломератів. Пісковики поліміктові, рідше олігоміктові на глинистому, карбонатно-глинистому, карбонатному і залозистому цементі з горизонтальною косохвилястою і косою шаруватістю.

На північний схід від виходу тріасових відкладів, на лівому березі річки Маячка оголюються юрські відкладення, які представлені групою строкатих каолінових відкладень (Ij), різнокольоровим піщаником (здебільшого дрібнозернистим) і товщею різних вапняків, іноді окременілих, перешаровуються з глинами (1З). Юрські відкладення розкриті ярами і значним числом геологорозвідувальних виробок. Виходи юрських відкладів є у верхів'ях балок на правому березі річки Казенний Торець. Відкладення юрської системи, в основному, відносяться до морських утворень, чітко виділяються в розрізі мезозою, з перервою залягаючи на континентальних породах тріасу, і перекриті крейдовими відкладеннями. Загальна потужність юрських відкладів - 300 м.

Крейдяні відкладення (К) представлені верхнім відділом системи у складі Слов'яногірської, Широкінської, Єланчікської, Кріволукської і Сидоровської свит.

В основі потужної свити верхньої крейди залягають зеленувато-сірі глауконітового піски і пісковики Слов’яногірської свити. У верхній частині пісків відзначається присутність малопотужного до 0,15 см шару фосфоритових конкрецій, що відокремлює останні від вище розміщеної крейдяної карбонатної товщі. Розкриті в крейдяному кар'єрі ЦПЖ. Потужність порід 6-7 м.

Відкладення Широкінської свити представлені білою крейдою, мають невелику твердість, зернистий злам, що чергуються через інтервали 1,5-3 м малопотужними прошарками чорних кременів середнього розміру 0,12 м у поперечнику; білою крейдою, крейдоподібним мергелем. Крейда щільна з високим вмістом СаСОз. При мікроскопічному дослідженні встановлено, що основна маса породи складається з пелітоморфного карбонату. Крейда розбита системою тріщин на великі брили і моноліти. Характерною фауною є Inoceramus lamarch Woods, Inoceramus deformis, Inoceramus involutus, Inoceramus labiatus, Inoceramus alpinus, Inoceramus apilialis. Деякі види іноцерамусов були знайдені у Білокузьминівці і в долині річки Біленька. Потужність відкладень складає 175-200 м.

Сидорівська і Кріволукська свити складені білою крейдою і крейдоподібними мергелями з Bel. Mucronata Mut. У районі міста Краматорська практично не оголюється. Потужність цієї свити 70-100 м.

Відкладення кайнозою представлені палеогенової, неогенової, четвертинної системами. Мають широке поширення і залягають горизонтально.

Палеогенові відклади представлені морськими фаціями Міжгорської і Берекської свитами. За складом це слюдисті-кварцово-глауконітового піски і пісковики. Зустрічаються прошарки глин, грепеловидні і опоковидні породи. Розкриті кар'єрами і свердловинами. Потужність складає 5-12 м.

Неогенові відклади представляють собою континентальні свити міоцену і пліоцену. У їх складі виділена Новопетрівська свита (N пр), представлена кварцовими пісками світло-сірими дрібнозернистими з підлеглими пластами вогнетривких глин. Вгору по розрізу піски змінюються барвистокольоровими глинами, з переважанням зеленувато-сірого кольору. Як і повсюдно, в Північному Донбасі глини приурочені до вододільних просторів. Сама верхня частина розрізу представлена червоно-бурими глинами верхньопліоценового віку (И). Потужність 0-10 м. Четвертинні відкладення повсюдно представлені різними суглинками і грунтово-рослинним шаром сумарною потужністю до 12 м.

Геоморфологія РЛП «Краматорський»

У геоморфологічному відношенні РЛП «Краматорський» розташований в північно-західній частині Донецької височини або Донецького кряжу [34].

Рельєф території, на якій розташоване місто, являє собою підняте горбисте плато, сильно порізане річковими долинами, балками, ярами. Максимальні відмітки поверхні досягають 206 м. над рівнем моря на вододільних плато, мінімальні (60м) відносяться до русла річки Казенний Торець. Глибина ерозійного розчленування становить 140 м (Малюнок 2.2).

Малюнок 2.1 Рельєф району розташування РЛП

Малюнок 2.2 Типова форма ерозійного розчленення території РЛП

Характерною деталлю рельєфу є широко розповсюджені виходи пісковиків і вапняків, що мають форму кам'янистих гривок, виступаючі в деяких місцях численними довгими рядами (Малюнок 2.3). Такий рельєф частіше зустрічається на південь від Краматорська.

Малюнок 2.3 Характерний рельєф крейдяних оголень на ділянці № 1 «Біленьке»

Правий схил річки Біленька має мальовничий ландшафт завдяки скельним виходів крейдяних порід на поверхню. Крейдяні останці створені вітрової та річковою ерозією місцеві жителі називають «церковками» за їх схожість з куполами і дзвіницями храмів. Характерні також печери і ніші, створені карстовими процесами.

На південний схід від м. Краматорська в районі розташування сел. Пчолкіно на ділянці № 2 «Пчьолкінські скам'янілі дерева» на денній поверхні зустрічаються залишки стародавніх скам'янілих дерев араукарій, вік яких близько 300 млн. років.

Скам'яніле дерево є одним з унікальних об'єктів для досліджень, так як для його утворення потрібні особливі умови. Скам'янілості утворюються лише в тих випадках, коли дерева та їх частини відразу ж після відмирання швидко перекриваються дрібномулистими осадками. Потім циркулюючі води поступово розчиняють і виносять органічні сполуки деревини, заміщуючи її мінеральними речовинами. Оскільки цей процес протікає дуже повільно, то елементи внутрішньої структури дерева - річні кільця, будова клітковини і навіть ходи личинок повністю зберігаються. У скам'янілої деревини фарбування звичайно непоказне, сіре або буре, але іноді буває червоним, рожевим, світло-коричневим, жовтим, від блакитного до фіолетового, іноді з чорними дендритовими візерунками.

Ділянки зі скам'янілим лісом нерідко оголошують пам'ятками природи. За скам'янілими залишками можна простежити еволюцію того чи іншого виду. Деревні скам'янілості можуть повідати про клімат далекого минулого, про час існування викопних лісів і про вік захоронюючих їх порід. По ширині річних кілець і асиметричному розташуванню серцевини можна дізнатися, де розташовувалися південні і північні боку стовбура. Уламок скам'янілого дерева подібний сторінці древньої літописі, що зберігає історію Землі.

Відкладення, в яких поблизу сел. Пчолкіно зустрінуті залишки дерев, відносяться до араукарівої свити верхнього карбону. Араукарієва свита характеризується великим вмістом сірих, білувато-жовтих, крупнозернистих пісковиків (40 - 45%).

Смуга поширення скам'янілих дерев шириною близько 200 метрів проходить з північного заходу на південний схід.

Своєрідний рельєф ділянки РЛП № 4 «Білокузьминівська». На його території розташований унікальний геологічний пам'ятник природи місцевого значення «Скелеподібне оголення верхньої крейди» (рис 2.4).

Малюнок 2.4 геологічний пам’ятник природи місцевого значення «Скелеподібне оголення верхньої крейди»

Морфологічні характеристики оголення: довжина близько 220 м, висота близько 35 м. Абсолютна відмітка урізу води 105 м, підніжжя скелі – 120 м. Для нижньої частини схилу характерні терасовані щаблі. Абсолютна висота вершини оголення 135 – 160 м. Прямовисний схил скелі піднімається на 15-17 м. Над нижнім прямовисних схилом височать скелі різної форми та конфігурації. Тільки один останець має власну топонімічну назву – Гора Меч.

Гори створені вітрової та річковою ерозією. Їх поверхня ускладнена внутрішніми і зовнішніми печерами, нішами, гротами, виїмками н щербинками. Крім еолового процесу, процесів делювіального змиву, осипання і річкової ерозії, у формуванні рельєфу зіграв певну роль карст, який створив порожнечі у внутрішній частині масиву.

Сам масив виділяється серед навколишнього ландшафту. Крейдяні відкладення, що складають оголення, досить одноманітні. Колір породи спочатку білий, почорнілий від зовнішніх впливів.

Клімат РЛП «Краматорський»

Основний чинник, що обумовлює кліматичні особливості місцевості, – це географічна широта.

Район має континентальний клімат з вираженими посушливо-суховійними явищами, нерівномірним розподілом опадів протягом року та за роками. Температура характеризується сильними коливаннями. Середня температура складає +7,6°. Найбільш теплий місяць – липень, його середня температура +21,2°, найбільш холодний – січень -6,2°.

Малюнок 2.5 Розподіл середньорічної кількості опадів і температури повітря в районі РЛП «Краматорський»

Різниця середніх температур теплого і холодного місяців 27,4°. Максимальна температура протягом року буває в липні і сягає 40° вище нуля, а мінімальна – у січні і становить 37° морозу. Тобто, максимальний перепад температур складає 77°. Відмітки вище нуля, спостерігаються, зазвичай, у період з березня по листопад, що складає приблизно 240 днів. Період, коли температура піднімається вище +10°, починається з травня, закінчується в жовтні, тобто триває до 180 днів. Середня вологість за рік становить 62%, найменша відзначена у вересні – 45%, а найбільша в січні – 90%. Середньорічна кількість опадів зменшується з півночі на південь від 634 до 342 мм. Найбільша кількість опадів випадає на червень (в середньому 65 мм), найменша на лютий і досягає 28-30 мм. Зимові опади у вигляді снігу становлять у середньому 17% - 18% річних. Перший сніг зазвичай випадає в листопаді, потужність снігового покриву не перевищує 13 см. Таїння снігу як правило закінчується до квітня [11, 34].

Гідрографія РЛП «Краматорський»

Головною водною артерією міста є річка Казенний Торець, яка перетинає Краматорськ з півдня на північ. Казенний Торець - це досить багатоводна права притока річки Сіверський Донець. Ширина русла річки в районі міста становить 50-60 м. З заходу в річку Казенний Торець впадають річки Маячка і Бичок. Правими притоками є річки Біленька, яка протікає через однойменне селище, і Друга Біленька, яка протікає через селища Білокузьминівка, Семенівка і Василівка в південно-східній частині міста. Долини річок відносяться до типу заплавних, з добре організованим дном і різко вираженими схилами. Береги річок асиметричні. Долини приток місцями заболочені, а в жарку пору року міліють [36].

Для приток річки Казенний Торець характерна велика кількість ставків та водосховищ. Найбільше з них – Маячківське.

У деяких долинах річок та їх притоках споруджено водосховища. У південно-західній частині РЛП «Краматорський» розташована серія ставків, з яких найбільшим є Малотаранівський (Малюнок 2.6).

Малюнок 2.6 МалотаранІвський ставок

Гідрографічна система району розташування РЛП «Краматорський» в поєднанні з пересіченою місцевістю є потенційною зоною туризму та рекреації.

Діючою зоною туризму і рекреації виступає південно-західна ділянка ландшафтного парку, де розташований його «Візит-центр». Тут розташований ставок, споруджений за часів поміщиків Бантиш-Каменських у XIX ст. (Малюнок 2.7). Глибина ставка складає 2 м, площа дзеркала води близько 1 га.

Малюнок 2.7 Ставок на території «Візит-центра» РЛП «Краматорський»

Ґрунти РЛП «Краматорський»

Наявність різних форм рельєфу привела до утворення різноманітних форм ґрунтів. На покритих лесовими породами вододілах утворилися чорноземи, які на схилах у різному ступені змиті. Їх формування відбувалося під впливом степової різнотравної рослинності i дернового процесу при глибокому (більш 5-7 метрів) заляганні ґрунтових вод, в умовах нормального режиму атмосферного зволоження на лесових карбонатних незасолених i неоглеїних породах. Ґрунтоутворення відбувалося за рахунок нагромадження гумусу i мінеральних живильних речовин при рості i відмиранні трав'янистої рослинності. Насиченість ґрунту кальцієм сприяє закріпленню гумусу i мінеральних колоїдів мулу у ґрунті, рівномірному розподілу мінеральної и органічної колоїдної частини, утворенню агрономічно цінної структури, поліпшенню фізико-хімічних властивостей ґрунту.

На вододільних плато i слабопологих схилах переважають чорноземи звичайні, переважно на лесових породах середньогумусні потужні; середньогумусні, слабко-, середньо- i сильнозмиті залягають переважно на слабопологих схилах, на положистих коротких схилах вододілів i на схилах балок. Такі чорноземи характеризуються добре розвитим на глибину до 65-80 см гумусованим профілем.

Механічний склад чорноземів на лесових породах легкоглинистий i средньосуглинистий. Ґрунти цієї групи відрізняються за потужністю гумусованого горизонту, змісту живильних речовин i інших властивостей, що визначають їхню родючість. Колоїдний комплекс таких ґрунтів характеризується високою поглинальною здатністю.

У відрогах балок поширені комплекси з чорноземів переважно щебенистих на елювії піщаників різного ступеня їхнього змісту i дернових ґрунтів на елювії карбонатних порід.

Дернові ґрунти на елювії некарбонатних порід поширені на борових терасах рік, на схилах балок i вузьких гребнях вододілів.

Особливістю дернових ґрунтів на пісках є те, що вони мають короткий гумусований профіль, бідні на гумус, рухливий азот i фосфор. Механічний склад цих ґрунтів значною мірою залежить від ґрунтоутворюючої породи. Вони практично безструктурні, мають низьку водоутримуючу здатність, добре провітрюються.

Флора та рослинність РЛП «Краматорський»

Флора РЛП «Краматорський»

За звітом Донецького ботанічного саду НАН України згідно флористичному історико-географічному районуванню України [38], РЛП знаходиться в Донецькому флористичному історико-географічному районі, пов'язаному з Донецьким кряжем. Враховуючи детальне флористичне районування південного сходу України, ця територія знаходиться в Торецько-Луганському підрайоні Донецького району Донецького округу Східнопричорноморській підпровінції, Причорноморсько-Донський провінції Паннонсько-Причорноморсько-Прикаспійської області Голарктичного царства.

У цілому ландшафт являє собою унікальний природний комплекс, який характеризується поєднанням різноманітної степової, петрофітної, лісової рослинності, що створює сприятливі умови для проживання численних видів тваринного світу. Як у флористичному, так і в фітоценотичному відносинах рослинний покрив РЛП «Краматорський» за своїм складом та структурою унікальний і представляє собою регіональне природне ядро регіональної екомережі Донецької області [27].

Найважливішим кількісним показником кожної флори вважається флористичне багатство, рівень якого визначається числом видів, родів та родин [5, 19, 26]. У результаті експертної оцінки флори РЛП «Краматорський» встановлено, що на даній території росте 462 види, які належать до 257 родів, 71 сімейств, 49 порядків, 5 класів та 3 відділів (Таблиця 2.1). Це свідчить про флористичне багатство досліджуваної території, оскільки в його межах зростає 22,5% загальної кількості видів, 35,3% родів та 51% сімейств вищих судинних рослин південного сходу України.

Таблиця 2.1 Кількісний розподіл таксономічних одиниць та основних пропорцій флори РЛП "Краматорський"

| Відділи і класи | Кількість сімейств | % від загальноі кількості сімейств | Кількість родів | % від загальної кількості родів | Кількість видів | % від загальної кількості видів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pinophyta | 2 | 2,8 | 2 | 0,8 | 4 | 0,9 |
| Pinopsida | 1 | 1,4 | 1 | 0,4 | 3 | 0,6 |
| Gnetopsida | 1 | 1,4 | 1 | 0,4 | 1 | 0,2 |
| Magnoliophyta | 69 | 97,2 | 255 | 99,2 | 408 | 88,3 |
| Magnoliopsida | 60 | 84,5 | 226 | 87,9 | 458 | 99,1 |
| Liliopsida | 9 | 12,7 | 29 | 11,3 | 50 | 10,8 |
| Разом | 71 | 100 | 257 | 100 | 462 | 100 |

Десять найбільших за кількістю видів родини флори РЛП «Краматорський» (319 видів, 69,0%) розміщені в такому порядку: Asteraceae – 92 вида (19,9%), Rosaceae – 37 видів (8,0%), Роасеае – 35 видів (7,6%), Fabaceae – 32 види (6,9%), Lamiaceae – 30 видів (6,5%), Brassicaceae – 25 видів (5,4%), Caryophyllaceae – 19 видів (4,1% ), Rubiaceae – 17 видів (3,7%), Scrophulariaceae – 16 видів (3,5%), Apiaceae – 16 видів (3,5%).

Розподіл сімейств, родів та видів по більших таксонах у флорі ділянок парку наведено в Таблиця 2.2.

Таблиця 2.2 Флористичне багатство ділянок до РЛП «Краматорський»

| Ділянка РЛП | Площа, га | Кількість |  |  | Пропорція (сімейств: родів: видів) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сімейств | родів | видів |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ділянка «Біленьке» | 477,08 | 54 | 188 | 298 | 1:3,3:5,5 |
| Ділянка «Пчьолкінські скам’яніли дерева» | 22,61 | 30 | 84 | 107 | 1:2,8:3,7 |
| Ділянка «Комишуваха» | 865,23 | 55 | 174 | 261 | 1:3,2:4,7 |
| Ділянка «Білокузьминівська» | 373,9 | 43 | 161 | 245 | 1:3,7:5,7 |
| Разом по РЛП «Краматорський» | 1738,82 | 71 | 257 | 462 | 1:3,6:6,5 |

З Таблиця 2.2 видно, що з усіх ділянок РЛП «Краматорський» за флористичним багатством (за кількістю видів і родів) перевершує ділянка «Біленьке», незважаючи на те, що його площа складає 477,08 га, його флора нараховує 298 видів. За кількістю сімейств переважають ділянка «Комишуваха» (55 сімейств) і ділянка «Біленьке» (54 сімейства).

Відмінності у флористичному багатстві ділянок визначаються великою різницею їх площ і ландшафтів, особливостями історії формування різних флороценотипів, різною фітоценотичною структурою рослинності територій. Кожна з ділянок характеризується також існуванням різних видів з числа раритетних, що підвищує созологічну значимість кожної території.

Рослинність РЛП «Краматорський»

Для РЛП «Краматорський» характерні петрофітний (кам'янистий) степ, байрачні ліси і рослинність крейдяних відслонень, тобто рослинність представлена неморальнолісовим, лужним, гідрофільним, степовим, петрофітним типами.

На території обстежених ділянок РЛП попередньо виявлено 49 формацій і 213 асоціацій рослинності, з них 26 асоціацій є рідкісними і охороняються (Таблиця 2.3).

У першій графі в алфавітному порядку наведено формації (жирним шрифтом) і асоціації рослинності за домінантною класифікацією, виявлені на території РЛП «Краматорський». Знаком «+» позначені синтаксони, встановлені для обстежених нових ділянок. Перша назва асоціації у складі формації наведено повністю, далі перша частина назви асоціації скорочена до однієї великої літери, наприклад, Amygdaletum (nanae) stiposum (capillatae) – повна назва, a A. stiposum (capillatae) – скорочена. Вказані флороценотичні комплекси, в які входять виявлені на території РЛП асоціації, а саме - флороценотипи і флороценосвити: НЕМ – неморальнолісовий (к - кверцетальная, м - маргінальна), СТП – степовий (з – звичайностепова, к - чагарниковостепова, л - луговостепова, п - петрофітностепова), ПЕТ - петрофітний (п - евріпетрофітна, до - кальцепетрофітна), ЛУГ – лучний, ГІД – гідрофітний (б - прибережно-водна), СИН – синантропна. У графі «созологічний статус» позначені рослинні співтовариства, які внесені до Зеленої книги України – «З» [15] і що рекомендовані для охорони на регіональному рівні - «Р» [6].

Рослинний покрив характеризується великим флористичним і фітоценотичним багатством і різноманітністю, що пояснюється природно-кліматичними умовами Донбасу. Все розмаїття рослинності представлено такими флороценотипами як: неморальнолісовий, степовий, петрофітний, псаммофітний, лужний, галофітний, болотний, гігро-гідрофітний, рудеральній-бур'янистий; є також змішані: узлісся, зарості лісових чагарників у степу, вторинні фітоценози. Основний тип - степовий.

В освіті рослинного покрову відслонень кам'янистих порід беруть участь, з одного боку, представники зональної рослинності, які мають широкий діапазон адаптивності, а з іншого - ксерофітні чагарники і полукустарнички, характерні для петрофітного варіанту степу: Thymus dimorphus Klokov et Des-Shost., Teucrium polium L. та ін. Фоновими рослинами тут також є Jurinea brachycephala Klokov, Salvia nutans L., Euphorbia seguieriana Neck., Linum czerniaevii Klokov. Із злаків переважають Stipa capillata L., Stipa lessingiana Trin. et Rupr., Festuca valesiaca Gaudin, Poa angustifolia L. Крім того, часто зустрічаються Bromopsis inermis (Leys.) Holub, B. riparia (Rehm.) Holub.

До корінних або слабо порушених зональних фітоценозів, типчаково-ковилових і різнотравно-типчаково-ковилових степів південного сходу України належать спільноти формації Stipeta capillatae. Головним едифікатором збережених фрагментів степів виступає найбільш стійкий до різних видів антропогенного впливу (стравлювання худобою, витоптування, випалювання, скошування) Stipa capillata. Проте такі ділянки зустрічаються досить рідко і є зникаючими. Дуже поширеними є фітоценози, що належать іншим таксономічним одиницям, в яких фітоценотична роль S. capillata є менш вираженою (чагарникові степи, дігрессівні типчакові співтовариства).

Малюнок 2.8 Типовий різнотравно-типчаково-ковиловий степ на ділянці № 1 «Біленьке»

Подібні фітоценози зустрічаються на більш-менш пологих схилах і зрідка на вузьких смужках плакорах на чорноземних, часто еродованих, щебністих і піщаних ґрунтах. Найбільш близькі до корінних фітоценозів травостої волосістоковильнікові характеризуються соедіфікаторною роллю Festuca valesiaca.

Найбільш широко поширена формація Festuceta valesiacae. Без перебільшення можна сказати, що вона займає за площею велику частину всіх ділянок степової рослинності. Саме на типчакової стадії пасовищної дигресії знаходиться більшість сучасних залишків степової рослинності (це досить широко представлене ланка пасквальної сукцесії типчаково-ковилових і різнотравно-типчаково-ковилових степів [26]. У ряді випадків, зокрема на кам'янистих ділянках схилів, типчатники є корінними, едафічно зумовленими фітоценозами [26].

Більшість дослідників ділить оголення на старі – багаті на своєрідну флору і молоді – з переважанням звичайної рудеральної флори. Останні виникли вже в історичний період внаслідок господарської діяльності людини. На збережених степових ділянках з домінуванням F. valesiaca і Festuca rupicola Heuff майже повністю відсутні види ковили. Зрідка зустрічаються невеликі острівці рослинності, де проективне покриття S. capillata і S. lessingiana становить до 15%. У сильно антропогенно трансформованих спільнотах значну роль відіграють Euphorbia stepposa Zoz, E. seguierana Neck., Centaurea diffusa Lam., Galatella villosa (L.) Rchb.f., Teucrium polium L., Eryngium campestre L., E. planum L., Achillea nobilis L., A. pannonica Scheele, Thymus dimorphus, Poa bulbosa L. і т. д.

На території РЛП «Краматорський» також представлені рослинні співтовариства чагарникової степи з домінуванням Caragana frutex (L.) С. Roch і видами роду Rosa L. Тут у дещо більшому достатку представлені лучно-степові види – Thalictrum minus L., Filipendula vulgaris Moench., Fragaria viridis Duch., Зросла велика кількість і таких кореневищних злаків як Elytrigia repens (L.) Nevski, Poa angustifolia, B. riparia.

На даній території зустрічаються фітоценози, що представляють собою послідовні етапи демутації. У цілому цю покладь можна охарактеризувати як середньовікову, оскільки в основному вона представлена пирійними з домішкою Bromopsis inermis і бурьяністо-пирійними заростями. Флористичний склад тут украй бідний, степові види зустрічаються рідко і одинично (серед різнотрав'я зустрічаються, як правило, сміттєві види).

Малюнок 2.9 Реліктові комплекси крейдолюбивих рослин на ділянці № 4 «Білокузьминівська»

У цілому рослинність крейдяних відслонень за своїм зовнішнім виглядом і складом різко відрізняється від рослинного покриву сусідніх чорноземних степів. Рослинний покрив крейдяних відслонень насичений представниками специфічної крейдяної флори, рідкісними і зникаючими ендемічними видами і їх спільнотами. Слабка репрезентативність флори і рослинності крейдяних відслонень, скорочення їх площі, обумовлюють необхідність охорони цих невеликих ділянок.

З крейдовими схилами пов'язана надзвичайно своєрідна флора з великою кількістю ендеміків і не менш своєрідні співтовариства - тім'янніки, які складаються переважно із ксерофітних напівчагарничків: Hyssopus cretaceus Dubjan., Scrophularia cretacea Fisch. ex Spreng., Thymus cretaceus Klokv et Shost., Artemisia hololeuca Bieb. ex Bess., A. tanaitica Klokov, які складають неповний список ендемічних видів крейдяних відкладень.

Виразні специфічні риси рослинного покрову надають агломеративні угруповання крейдяних схилів, в яких в основному домінують Thymus cretaceus, Hyssopus cretaceus, Artemisia tanaitica, Teucrium polium, Jurinea brachycephala, Euphorbia cretophila Klokov, Scrophularia cretacea Fisch. ex Spreng, Linum ucrainicum Czern., Hedysarum grandiflorum Pall., Bupleurum falcatum L., Onosma tanaitica Klokov. Серед рослинних угруповань зустрічаються тім'янники з домінуванням Euphorbia cretophila або Artemisia tanaitica, а також майже чисті зарості А. tanaitica з незначним додаванням декількох кретофітних видів. Участь злаків в таких спільнотах незначна, рідко хто з них займає домінуюче становище.

На крейдяних схилах (в основному у верхній частині) у значній кількості виростають і представники зональних степових угруповань. Так, на схилах південно-східної експозиції виростають такі степові види: Festuca valesiaca, Bromopsis riparia, Poa angustifolia, Salvia nutans, Hieracium echioides, Fragaria viridis і багато інших, що входять до складу петрофітно-степових фітоценозів. На даній території зустрічаються і фітоценози чагарникового степу, в яких значну роль відіграє Caragana frutex. Субдомінанта в таких спільнотах, як правило, виступають Stipa capillata і Festuca valesiaca. Чагарникові степи з участю С. frutex мають високе проективне покриття (в середньому 75 - 80%, іноді до 95%). У даних спільнотах різнотрав'я дуже різноманітне, але високе ценотичне значення мають лише деякі з степових видів (Salvia nutans L., S. verticillata L., Bupleurum falcatum, і т.д.). Також тут зустрічаються лучно-степові співтовариства, що займають східні і північні схили, а також мікропоніженія. Дані фітоценози характеризуються домінуючим становищем мезофітних видів (субдомінанти): Bromopsis inermis, Bromopsis riparia, Poa angustifolia, Calamagrostis epigeioris (L.) Roth. Вони займають значну частину добре задерновані північних схилів. Дліннокореневищні злаки іноді утворюють майже чисті зарості з незначним додаванням інших степових злаків і різнотрав'я.

Друге місце за значенням посідає лісова рослинність - байрачні діброви. У лісових масивах, як правило, домінують Tilia cordata Mill., Quercus robur L. Широко представлені також Ulmus carpinifolia Rupp. ex Suckow, Acer campestre L., A. tataricum L., Populus tremula L. У чагарниковому ярусі переважають Prunus stepposa Kotov, Cotinus coggigria Scop., Rhamnus cathartica L., Euonymus czernjaevii Klokov і т.п. На окремих ділянках створено лісові культури листяних і хвойних порід. Невеликі площі займають луки і прибережноводна рослинність.

Таким чином, на території РЛП «Краматорський» досить повно представлені справжні різнотравно-типчаково-ковилові степи, їх гігротичні, чагарникові та петрофітні варіанти, рослинність крейдяних відслонень, байрачні ліси, лісові культури, суходільні луки, перелогова рослинність.

Малюнок 2.10 Байрачний лісовий масив на ділянці № 3 «Комишуваха»

| Проліска сибірська | Лаватера тюрінгська |
| --- | --- |
| Адоніс волзький | Лен австрійський |

Малюнок 2.11 Деякі представники рослинного світу РЛП «Краматорський»

Рідкісні та зникаючі види рослин. Типові та рідкісні рослинні угруповань Зеленої книги України та також їх збереження

Досліджувані території характеризуються значною кількістю видів рослин, що охороняються на різних рівнях (Таблиця 2.3), рідкісними в районі досліджень і цінними в науковому і практичному відношеннях видів, наявністю ендемічних і реліктових видів [5, 6, 19, 26].

Таблиця 2.3 Охоронювані види рослин РЛП «Краматорський»

| Таксон | Созологічний статус | Біленьке | Білокузьми-нівська | Комишуваха | Пчолкинські скам’яніли дерева |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adonis wolgensis Steven | RU' |  | + |  |  |
| Alyssum gymnopodum P. Smirn. | UR | + | + |  |  |
| Amygdalus папа L. | R |  |  | + |  |
| Anthericum ramosum L. | R | + |  |  |  |
| Artemisia hololeuca M.Bieb. ex Besser | WEUR |  | + |  |  |
| A. nutans Willd. | R | + | + |  |  |
| As arum europaeum L. | R |  |  | + |  |
| Asperula tephrocarpa Czern. ex M.Pop. et Chrshan. | WR | + | + |  |  |
| Astragalus albicaulis DC. | R | + | + |  |  |
| A. glycyphylloides DC. | R |  | + |  |  |
| Campanula trachelium L. | R |  |  | + |  |
| Centaurea ruthenica Lam. | R | + | + |  |  |
| Chaenorhinum klokovii Kotov | R | + |  |  |  |
| Corydalis solida (L.) Clairv. | R |  | + |  |  |
| Dianthus maeoticus Klokov | R |  | + |  |  |
| Diplotaxis cretacea Kotov | UR | + | + |  |  |
| Ephedra distachya L. | R | + | + |  |  |
| Erucastrum cretaceum (Rupr.) Schmalh. | R | + |  |  |  |
| Euphorbia cretophila Klokov | R | + | + |  |  |
| Festuca cretacea T.Pop. et Proskor. | R |  | + |  |  |
| Fumana procumbens (Dun.) Gren. et Godr. | R | + |  |  |  |
| Galium verticillatum Danth. — n. мутовчатый. | R |  | + |  |  |
| Genista tanaitica P.Smirn. | WEU | + | + |  |  |
| Hedysarum grandiflorum Pall. | R | + | + |  |  |
| H. cretaceum Fisch. | WEUR |  | + |  |  |
| Helianthemum cretophilum Klokov et Dobrocz. | R | + |  |  |  |
| H. nummularium (L.) Mill. | R | + |  |  |  |
| Hyacinthella leucophaea (C. Koch) Schur | R | + |  |  |  |
| Hyssopus cretaceus Dubjan. | EUR | + | + |  |  |
| Iris halophila Pall. | R |  |  | + |  |
| Jurinea centauroides Klokov | R | + |  | + |  |
| Koeleria talievii Lavrenko | UR | + | + |  |  |
| Krascheninnikovia ceratoides (L.) Gueldenst. | R | + | + |  |  |
| Matthiola fragrans Bunge | R | + | + |  |  |
| Onosma tanaitica Klok. | UR | + | + |  |  |
| Pinus cretacea (Kalenicz.) Kondr. | WEUR | + |  |  |  |
| Polygala cretacea Kotov | R | + | + |  |  |
| Scrophularia cretacea Fisch. ex Spreng. | WEUR | + | + |  |  |
| Scutellaria creticola Juz. | UR | + | + |  |  |
| Syrenia talijevii Klokov - с. Талиева. | R | + |  |  |  |
| Stipa capillata L. | UR | + | + | + | + |
| S. dasyphylla (Czern. ex Lindem.) Trautv. | WUR |  |  | + |  |
| S.joannis Gelak. | UR | + | + |  |  |
| S. lessingiana Trin. et Rupr. | U | + | + | + | + |
| S. ucrainica P.Smirn. | U |  |  | + |  |
| Teucrium chamaedrys L. | R | + |  |  |  |

У графі «созологічний статус» відзначені види, що охороняються на тому чи іншому рівні: W - види, занесені до Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи і природних ресурсів, Е - до Європейського Червоного списку, U - до Червоної книги України, U '- рекомендовані до включення в нове видання Червоної книги України, R - охороняються рішенням Донецької облради. Знаком «+» зазначено знаходження видів, виявлених на досліджених ділянках.

Охороняємі види рослин характеризуються наступними ботаніко-географічними, еколого-ценотичними та господарськими ознаками, що визначають їх фітосозологічну цінність [6, 26].

Adonis wolgensis - причорноморсько-прикаспійський степової ендемік, популяція котрого скорочується через випасання і витоптування, лікарський, декоративний.

Alyssum gymnopodum - рідкісний вид, зустрічається переважно на крейдяних відслоненнях, на Донецькому кряжі проходить південна межа його ареалу.

Amygdalus nana - євросибірській степової чагарник, утворює зарості, іноді є одним з содомінантов чагарникових степів, має важливе фітомеліоративне значення, декоративний, медонос, популяція скорочується внаслідок оранки степів і надмірного випасу.

Anthericum ramosum - рідкісний вид, плейстоценовий релікт, зустрічається на відслоненнях крейди, декоративний.

Artemisia hololeuca і Artemisia nutans - рідкісні види, зростають на крейдяних відслоненнях уздовж Сіверського Дінця і його приток. Artemisia hololeuca - міоценовий релікт, декоративний, має грунтопокривний вигляд.

Asarum europaeum - рідко зустрічаючийся вид, голоценовий релікт, на Донецькому кряжі проходить південна межа його ареалу, зростає в тінистих байрачних лісах.

Asperula tephrocarpa - східнопричорноморській ендемік, зустрічається на крейдяних схилах.

Astragalus albicaulis - східнопричорноморсько-прикаспійський ендемік, росте на крейдяних і вапнякових відслоненнях.

Astragalus glycyphylloides - рідкісний вид, на Донецькому кряжі знаходиться східний диз'юнктивний локалітет його ареалу.

Campanula trachelium - декоративний вид, зустрічається в лісах, в заростях чагарників, популяція скорочується через збирання в букети, а також внаслідок засмічення лісу та ущільнення ґрунту при рекреації.

Centaurea ruthenica - декоративний вид, що росте по степу, а також на крейдяних і вапнякових відслоненнях.

Corydalis solida - рідко зустрічаємий вид, має декоративний вигляд, на Донецькому кряжі проходить південна межа його ареалу, зустрічається в байрачних лісах, чагарниках.

Crataegus praearmata - причорноморський ендемік, відомо декілька місцезнаходжень на Донецькому кряжі і Приазовської височини.

Dianthus maeoticus - ендемічний вид, росте по кам'янистих степах.

Diplotaxis cretacea - рідко зустрічаючийся вид, на Донецькому кряжі проходить південна межа його ареалу, зростає на крейдяних відслоненнях у басейні Сіверського Дінця.

Ephedra distachya - центральноєвразійський вид, міоценовий релікт, росте по кам'янистому степу.

Erucastrum cretaceum - причорноморський ендемік, росте на крейдяних і вапнякових схилах по Сіверському Донцю.

Euphorbia cretophila – східнопричорноморській ендемік, росте на крейдяних і вапнякових відслоненнях.

Festuca cretacea - росте на крейдяних відслоненнях у басейні Сіверського Дінця.

Fumana procumbens - пліоценовий релікт, на Донецькому кряжі проходить північна диз'юнктивна межа його ареалу, на південному сході Україні відомо одне місцезнаходження (ділянка «Біленьке»).

Galium verticillatum - зустрічається по степових і вапняковим схилах, на Донецькому кряжі проходить північна межа його ареалу, на південному сході Україні відомо два місцезнаходження, одне з яких - ділянка «Білокузьминівська».

Genista tanaitica - рідкісний вид, плейстоценовий релікт, зустрічається на крейдяних відслоненнях у басейні Сіверського Дінця.

Hedysarum grandiflorum - східнопричорноморсько-прикаспійський ендемік, росте на крейдяних і вапнякових відслоненнях.

Н. cretaceum - плейстоценовий релікт, що росте на крейдяних відслоненнях. Ділянка «Біленьке» - це одне з трьох відомих місцезнаходжень на південному сході Україні цього виду.

Helianthemum cretophilum і Helianthemum nummularium - види, що виростають на крейдяних і вапнякових відслоненнях. Ділянка «Біленьке» - це одне з п'яти відомих місцезнаходжень на південному сході Україні Helianthemum nummularium.

Hyacinthella leucophaea - північнопричорноморській ендемік, на Донецькому кряжі проходить південна межа його ареалу, зростає по степу, схилах, чагарниках.

Hyssopus cretaceus - східнопричорноморсько-прикаспійський ендемік, пліоценовий релікт, на Донецькому кряжі проходить південна межа його ареалу, росте тільки по крейдяних схилах в басейні р. Сіверський Донець.

Iris halophila - зустрічається на степових схилах, декоративний вид.

Jurinea centauroides - східнопричорноморський ендемік, зустрічається на виходах третинних пісків.

Koeleria talievii - ендемік басейну Сіверського Дінця, зростає в петрофітному степу на виходах крейди.

Krascheninnikovia ceratoides – центральноєвразійський вид, пліоценовий релікт, на Донецькому кряжі проходить північно-західна межа його ареалу.

Matthiola fragrans - східнопричорноморсько-прикаспійський ендемік, пліоценовий релікт, на Донецькому кряжі проходить західна межа його ареалу, зустрічається на крейдяних відслоненнях у басейні Сіверського Дінця.

Onosma tanaitica - східнопричорноморській ендемік, на Донецькому кряжі проходить південно-західна межа його ареалу, який росте на території РЛП на кам'янистих відслоненнях.

Pinus cretacea - східнопричорноморській екстензівний вид, міоценовий релікт, на Донецькому кряжі проходить південна межа його ареалу.

Polygala cretacea – східнопричорноморській ендемік, на Донецькому кряжі проходить південна межа його ареалу, зростає на крейдяних і вапнякових відслоненнях в басейнах Сіверського Дінця, Міуса і Грузький Єланчик.

Scrophularia cretacea - східнопричорноморській ендемік, росте на крейдяних відслоненнях.

Scutellaria creticola - східнопричорноморській ендемік, на Донецькому кряжі проходить південна межа його ареалу, зростає по крейдових схилах, декоративний.

Syrenia talijevii - зустрічається на крейдяних відслоненнях у басейні річки Сіверський Донець.

Stipa capillata і Stipa lessingiana - відповідно центральноєвразійській і євросібірській види, найбільш поширені едифікатори степів, скорочуються внаслідок надмірного випасу. Всі види роду Stipa, представляють кормову цінність, а також виступають як грунтоутворюючі чорноземів, фітомеліоративні і декоративні.

Stipa dasyphylla - причорноморсько-прикаспійський ендемік, росте по степу і узліссях.

Stipa johanni - зустрічається по степу, кам'янистих схилах і узліссях.

Stipa ucrainica - причорноморський ендемік, степовий вид, що скорочує популяцію через випасання. Різні види роду Stipa мають різну чутливість до пасовищного навантаження та випасу худоби, на них негативно впливають великі навантаження, випали сухої трави, ущільнення ґрунту від проїзду по цілині автотранспорту, хімічне забруднення.

Vincetoxicum intermedium - східно-причорноморський ендемік, зрідка зустрічається по кам'янистих степах.

Teucrium chamaedrys - декоративний вид, на Донецькому кряжі проходить південно-східна межа його ареалу, зростає по крейдових схилах, на південно-сході Україні відомо 5 місцезнаходжень.

| Рябчик руський | Шафран сітчастий |
| --- | --- |
| Ефедра двохколоскова | Тюльпан дібровний |

Малюнок 2.12 Представники рослинного світу РЛП «Краматорський», занесені до Червоної книги України

Таким чином, всі досліджені локалітети мають високий рівень флористичного багатства, що обумовлено наявністю великої кількості раритетних видів. Всього на території парку виділено 73 рідкісних видів, з яких 7 - занесені до Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи і природних ресурсів, 6 - до Європейського Червоного списку, 16 - у Червону книгу України, 1 - рекомендований до включення в нове видання Червоної книги, 43 - охороняються рішенням Донецької облради (Таблиця 2.4).

Таблиця 2.4 Аутфітосозологічна характеристика ділянок РЛП

| Ділянка РЛП | Кількість раритетних видів | Кількість видів, занесених у |  |  | Рекомендовані до включення в нове видання Червоної книги України | Охороняються рішенням Донецької облради |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Червоний список МСОП | Європейський Червоний список | Червону книгу України |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ділянка «Біленьке» | 50 | 4 | 4 | 12 | 0 | 30 |
| Ділянка «Білокузьминівська» | 50 | 4 | 5 | 13 | 1 | 27 |
| Ділянка «Комишуваха» | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Ділянка «Пчьолкінські скам’яніли дерева» | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Ділянка «Шабельківська» | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Разом по РЛП «Краматорський» | 73 | 7 | 6 | 16 | 1 | 43 |

Найбільш насиченими раритетними видами є ділянки «Біленьке» і «Білокузьминівська», досить багато охоронюваних видів зазначено на ділянках «Комишуваха» і «Шабельківська». Тут доцільно виділяти заповідні зони.

Досліджені ділянки РЛП характеризуються також високим рівнем фітоценотичного багатства, що обумовлено наявністю великої кількості раритетних спільнот. Всього на території РЛП виявлено 22 рослинних асоціації, занесених в «Зелену книгу України», і 60 регіонально рідкісних, які слід охороняти на південному сході Україні (Таблиця 2.5).

Таблиця 2.5 Синфітосозологічна характеристика ділянок

| Ділянка РЛП | Кількість раритетних рослинних асоціацій |  |
| --- | --- | --- |
|  | Занесених до Зеленої книги України | Регіонально рідкісних |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Ділянка «Біленьке» | 11 | 26 |
| Ділянка «Білокузьминівська» | 6 | 41 |
| Ділянка «Комишуваха» | 6 | 2 |
| Ділянка «Шабельківська» | 6 | 2 |
| Ділянка «Пчьолкінські скам’яніли дерева» | 1 | 0 |
| Разом по РЛП «Краматорський» | 22 | 60 |

Як і відносно флори, найбільш багато представлений раритетний компонент рослинності на ділянках «Біленьке» і «Білокузьминівська», а також 8 раритетних рослинних угруповань на ділянках «Комишуваха» і «Шабельківська», що свідчить про необхідність виділення на них заповідної зони.

Таким чином, фітосозологічна цінність РЛП визначається багатством флори і рослинності, типовими для північно-західній частині Донецького кряжа, унікальністю компонентів рослинного покриву, що містить ендемічні і реліктові елементи, наявністю охоронюваних державою рослинних угруповань (занесені до Зеленої книги України та охороняються на регіональному рівні) і видів рослин (Таблиця 2.4). Більшість охоронюваних спільнот відносяться до формацій різних видів Stipa і петрофітних ендеміків, що особливо важливо в умовах високого антропогенного тиску, оскільки дані види скорочують свою чисельність і є основними в степових фітоценозах, багато хто з них внесені до Червоної книги України або до регіонального списку видів рослин, що охороняються.

Наведені матеріали поширення раритетних рослинних угруповань та видів рослин на території РЛП «Краматорський» не є вичерпними, тому що в короткий час, відведений для виконання роботи, неможливо було обстежити в однаковій мірі всю територію РЛП, але вони достатні, щоб побачити великі відмінності окремих ділянок РЛП за насиченістю раритетними видами та спільнотами. Це дає підстави для обґрунтованого виділення заповідної зони.

Пропозиції щодо мінімізації впливу антропогенних чинників на рослинний світ

За висновками вчених Донецького ботанічного саду НАН України майбутня заповідна зона РЛП повинна знаходитися в режимі постійної охорони від будь-якого втручання з боку людини, випадків, передбачених природоохоронним законодавством. Разом з тим, як показали численні дослідження в степових заповідниках, абсолютне заповідання степових рослинних угруповань за відсутності достатньої кількості великих копитних травоїдних диких тварин призводить до трансформації рослинного покриву, що веде часто до зниження ролі ковилі і інших густодерновинних злаків, їх витіснення довгокореневищними злаками і чагарниками, випадання з фітоценозів степових видів різнотрав'я. У кліматичних умовах, характерних для Донецького кряжа, при цьому відбувається мезофітизація і сильватизація рослинності. Тому абсолютне заповідання необхідно розглядати як тимчасову міру для відновлення порушеної антропогенними чинниками рослинності і як елемент довгострокового моніторингу рослинності. У зв'язку з цим необхідна розробка системи заходів щодо диференціального управління заповідною зоною (менеджмент-план), включаючи нормований випас або збільшення чисельності диких травоїдних, регульовані випали сухих залишків рослинності та ін. в порядку, встановленому законодавством за узгодженням з природоохоронними відомствами.

Рекреаційна зона, що включає як степові, так і лісові ділянки повинна бути організована для відпочинку людей шляхом раціонального розміщення і якості доріг, автостоянок, туристичних майданчиків короткочасного і тривалого використання і т.п.

Значна частина рекреаційної зони може бути використана для господарських цілей як сінокоси і пасовища, а також для лікарських і інших корисних рослин. Проте здійснення цих функцій повинне ґрунтуватися на лімітації використання природних рослинних ресурсів, їх нормуванні. Тому необхідне проведення досліджень за визначенням рослинних ресурсів на території РЛП і можливостей їх використання.

У рекреаційній зоні необхідне проведення заходів щодо лісовпорядження, лісовідновлення і догляду за насадженнями. Вважаємо за доцільне переглянути підходи по створенню суцільних лісових масивів на місці степової рослинності. Як показує досвід, це нерідко приводить до негативних результатів: відсутності або низькій якості лісових культур, а натомість — порушеним деградованим рослинним угрупованням покладів, насиченим бур’яновими видами, еродованим землям.

Рекомендується також не проводити на території РЛП відкриття як нових, так і таких, що використалися раніше під поля і городи. Доцільно провести на цих землях роботи по відновленню степової, лучної або лісової рослинності.

Здійснення вказаних заходів дозволить ліквідовувати місця зростання бур’янів, зокрема карантинних, зберегти фіторізноманіття і раціонально використовувати багатства рослинного світу РЛП.

Тваринний світ РЛП «Краматорський»

Відповідно зоогеографічному районуванню РЛП «Краматорський» знаходиться в Палеоарктичній зоогеографічній області, Арідній Середземно-Центральноазійскій підобласті, Степовій провінції, Понтійському окрузі і Азово-Чорономорському районі [10].

Оскільки територія парку представлена типовими ландшафтами для Донецького кряжу, тобто своєрідним поєднанням комплексів деревинно-чагарникових сполучень та відкритих степових угрупувань, то і його фауна відповідно також має представників цих біотопів. Так, наприклад, серед достовірно гніздуючихся в РЛП «Краматорський» 69 видів птахів, 45 видів характерні для деревинно-чагарникових біотопів, 48 видів – для відкритих ландшафтів, 16 видів – для скельних оголень, 7 видів – для околоводних біотопів і 16 видів є сінантропними. Серед них 39 видів є еврітопними, тобто існують в різних біотопах, в основному в деревинно-чагарникових та відкритих (степових) ландшафтах, а також на антропогенно трансформованих територіях (сінантропи) [7, 9].

Видове різноманіття фауни та його збереження

Незважаючи на обстеження території РЛП фахівцями-зоологами, повний фауністичний список його поки відсутній. Однак відома приблизна кількість видів за основними систематичними групами тварин (Таблиця 2.6).

Таблиця 2.6 Кількість видів фауни  РЛП «Краматорський»

|  | Систематична група тварин | Кількість видів |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| БЕЗХРЕБЕТНІ ТВАРИНИ (типи та класи) |  |  |
| I | Гідроїдні поліпи | - (немає даних) |
| II | Черви плоскі | - |
| III | Черві круглі | - |
| IV | Черви кільчасті | - |
| V | Молюски | - |
| VI | Членистоногі: |  |
| VI.1 | Ракоподібні | - |
| VI.2 | Павукоподібні | 32 |
| VI.3 | Багатоніжки | - |
| VI.4 | Комахи | більше 300 |
| Разом безхребетних |  | більше 332 |
| ХРЕБЕТНІ ТВАРИНИ (класи) |  |  |
| I | Кісткові риби | 7 |
| II | Земноводні | 5 |
| III | Плазуни | 7 |
| IV | Птахи | 140 |
| V | Ссавці | 24 |
| Разом хребетних |  | 183 |

Цей список може бути істотно розширений після більш детальної інвентаризації фауни РЛП по всіх систематичних групах.

З хребетних найбільш добре вивчена фауна земноводних, рептилій і птахів.

Клас земноводних в РЛП «Краматорський» представлений п'ятьма видами: жерлянкою червоночеревою, зеленою ропухою, жабами озерною та ставковою і часничницею звичайною.

Клас плазунів в РЛП налічує сім видів: вуж звичайний, мідянка, полоз візерунковий, гадюка степова, ящірка прудка, ящурка різнокольорова, черепаха болотяна.

Клас птахів - найбільш багаточисельний клас хребетних. З 140 видів птахів, які відмічені в межах території парку, достовірно гніздяться - 69 видів, ймовірно гніздяться - 29, припустимо гніздяться - 3 види.

За характером своєї присутності птахи парку можуть бути розділені на наступні групи: переважно осілого способу життя - 31 вид, перелітні, що гніздяться - 70 видів, літньо-кочуючі - 5 видів,  пролітні - 19 видів, що зимують - 19 видів, зальотні - 1 вид [7].

Фауна ссавців спеціально не вивчалася. У цілому теріофауна в РЛП «Краматорський» представлена типовими фоновими видами Донецького регіону, серед яких кількісно переважають мишоподібні гризуни, комахоїдні, заєць-русак, дрібні і середнього розміру хижаки (ласка, куниця кам'яна, куниця лісова, лисиця). З великих ссавців звичайні дика свиня та козуля. Регулярно на територію парку заходять вовки.

З 24 зареєстрованих видів ссавців, половина - 12 видів відносяться до розряду мисливських видів тварин. Кількість мисливських видів птахів у парку - 20 (Таблиця 2.7). Все це говорить про те, що територія РЛП «Краматорський», після взяття її під охорону як об'єкта ПЗФ, виконує також функцію резервату мисливських видів тварин. У зв'язку з цим, крім охорони цих видів, доцільно проводитись у парку спеціальні біотехнічні заходи щодо підвищення чисельності мисливських видів тварин, які в цьому випадку неминуче будуть розселятися на суміжні території.

Таблиця 2.7 Види мисливських тварин РЛП «Краматорський»

| Ссавці: | Птахи: |
| --- | --- |
| Заєць-русак | Лебідь-шипун |
| Нутрія напівводяна | Гуска сіра |
| Ондатра мускусна | Огар |
| Вовк звичайний | Крижень |
| Лисиця звичайна | Шилохвіст |
| Єнотовидний собака | Куріпка сіра |
| Куниця кам’яна | Перепел |
| Куниця лісова | Фазан |
| Тхір лісовий | Лиска |
| Борсук звичайний | Курочка водяна |
| Свиня дика | Деркач |
| Козуля | Пастушок Деркач Пісочник малій Травник Вальдшнеп Бекас Припутень Горлиця звичайна Горлиця кільчаста |

Рідкісні та зникаючі види тварин та їх збереження

На території РЛП «Краматорський» зустрічається ряд рідкісних та зникаючих видів тварин, які занесені до Червоної книги України, Європейського Червоного списку та додатки до Бернської конвенції.

До реєстру Червоної книги України із мешканців парку відносяться 42 видів: 8 видів ссавців, 17 видів птахів, 2 види плазунів 13 видів комах та 1 вид багатоніжок.

В Європейському Червоному списку міститься 12 видів тварин парку, з яких 2 види ссавців, 3 види птахів і 7 видів комах [10].

До списку видів Бернської конвенції з тварин РЛП «Краматорський» занесені 107 видів: 2 видів ссавців, 94 видів птахів, 4 видів плазунів, 3 видів земноводних та 4 видів комах. Але слід зауважити, що багато з них є звичайними фоновими видами Донецького регіону. Тому в питанні охорони рідких та зникаючих видів тварин на території парку орієнтуватися слід, в першу чергу, на види, які являються рідкими для України та для регіону, тобто на Червону книгу України [10].

Таблиця 2.8 Види тварин РЛП «Краматорський»,  які занесені до Червоної книги України

| 1 | Мухоловка звичайна | 22 | Лунь лучний |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Дибка степова | 23 | Канюк степовий |
| 3 | Жук-олень | 24 | Орел-карлик |
| 4 | Вусач земляний хрестоносець | 25 | Могильник |
| 5 | Вусач мускусний | 26 | Беркут |
| 6 | Махаон | 27 | Орлан-білохвіст |
| 7 | Подалірій | 28 | Балабан |
| 8 | Поліксена | 29 | Журавель сірий |
| 9 | Мнемозина | 30 | Пугач |
| 10 | Бражник хорватський | 31 | Сова болотяна |
| 11 | Сатурнія велика | 32 | Совка |
| 12 | Сколія-гігант | 33 | Сиворакша |
| 13 | Ксилокопа фіолетова | 34 | Сорокопуд сірий |
| 14 | Ксилокопа звичайна | 35 | Нічниця гостровуха |
| 15 | Мідянка звичайна | 36 | Вухань звичайний |
| 16 | Полоз візерунковий | 37 | Вечірниця руда |
| 17 | Гадюка степова | 38 | Нетопир звичайний |
| 18 | Огар | 39 | Нетопир-карлик |
| 19 | Шуліка чорний | 40 | Нетопир середземноморський |
| 20 | Лунь польовий | 41 | Хом’ячок сірий |
| 21 | Лунь степовий | 42 | Тхір лісовий |

Найбільш ефективним засобом охорони рідких та зникаючих видів тварин в умовах РЛП «Краматорський» є охорона їх типових біотопів, тобто місць їх існування. Охорона найбільш цінних з точки зору біотичного різноманіття ділянок парку дозволяє комплексно вирішувати питання збереження всієї його біоти разом з діючими факторами, які оптимізують її існування.

Охорона перелічених видів здійснюється також у загальному режимі постійної інспекторської праці співробітників СДО парку по недопущенню фактів порушень режиму охорони території об’єкту природно-заповідного фонду України – РЛП «Краматорський» (недопущення браконьєрства, незаконного випасу худоби та сінокосіння, роз’яснювальна робота з місцевим населенням і т.д.). Крім того, проводиться ряд спеціальних заходів – акція «Сезон тиші», з метою виключення фактору турбування під час масового гніздування птахів, ведеться особливий контроль за лісовими урочищами, у яких виявлені гнізда рідкісних хижих птахів. Також, під час пожежно-небезпечного сезону, з метою недопущення знищення природних місць перебування рідкісних видів та безпосередньо тварин, відповідним чином посилюється інспекторський контроль за територією, регулярно проводяться рейдові перевірки згідно плану, який розробляється щорічно.

| Канюк степовий | Орлан-білохвіст |
| --- | --- |
| Полоз візерунковий | Тхір лісовий |

Малюнок 2.13 Представники тваринного світу РЛП «Краматорський», які занесені до Червоної книги України

Таблиця 2.9 Види тварин РЛП «Краматорський»,  які занесені до Європейського Червоного списку

| 1 | Дибка степова (рідкісний) | 7 | Мурашка руда лісова (звичайний) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Мнемозина (рідкісний) | 8 | Могильник (поодинокі зустрічі) |
| 3 | Поліксена (звичайний) | 9 | Орлан-білохвіст (поодинокі зустрічі на прольоті) |
| 4 | Червонець непарний (рідкісний) | 10 | Деркач (звичайний) |
| 5 | Аріон (рідкісний) | 11 | Сліпак звичайний (звичайний) |
| 6 | Павиноочка грушева (звичайний) | 12 | Вовк (заходить у зимовий період) |

Для забезпечення максимально ефективної діяльності по охороні рідкісних видів у РЛП «Краматорський» особлива увага приділяється проведенню постійного моніторингу тваринного світу, стану їх популяцій в межах парку. При цьому, для участі у моніторингу регулярно залучаються фахівці у різних галузях біології – представників кафедр зоології ДонНУ та ХНУ, Українського товариства охорони птахів, Українського герпетологічного товариства та ін. Отримані у результаті досліджень дані використовуються при розробці планів природоохоронних заходів, що спрямовані на подальшу охорону, збереження та відтворення рідкісних видів тварин.

Шляхи мінімізації впливу антропогенних чинників на тваринний світ

З видів негативного антропогенного впливу на тваринний світ РЛП «Краматорський» на перше місце слід поставити фактор турбування диких тварин від надмірної рекреації. Тому важливо провести відповідне зонування території парку, де ділянкам з найбільшим біотичним різноманіттям, а також, де існують популяції рідких та зникаючих видів тварин, слід надати статус заповідної (заказної) зони з відповідним режимом їх охорони. В зоні регульованої рекреації слід проводити організовану рекреаційну діяльність, зокрема пішохідні маршрути по екологічним стежкам, а зовні них у спеціально облаштованих місцях. На інших ділянках слід розставляти відповідні аншлаги та стенди з інформацією щодо неприпустимості турбування тварин та інших негативних відносно них дій.

Взагалі для забезпечення мінімізації впливу антропогенних чинників на тваринний світ парку рекомендовано встановити такі обмеження:

- розорювання земель, окремі види лісокористування;

- забороняється сінокосіння на ділянках після набуття ними статусу заповідних зон;

- забороняється випасання кіз та овець, дозволяється лише випасання крупної рогатої худоби або коней з розрахунку 1 особина на 1 га у межах господарської зони;

- забороняється проведення меліоративних робіт та осушення боліт;

- забороняється використання отрутохімікатів;

- забороняється нерегульоване мисливство та рибальство;

- забороняється порушення умов існування тварин, збирання колекцій;

- забороняється організація масових спортивних і видовищних заходів, улаштування стоянок і наметів, розведення вогню за межами передбачених для цього місць;

- забороняється рух механізованого транспорту поза межами доріг і водних шляхів загального користування.

З метою збереження цінних, а також рідкісних і тих, що знаходяться під загрозою зникнення видів тварин, що зустрічаються у межах РЛП «Краматорський» , важливе значення має занесення цих видів до Червоної книги України та регіонального списку рідких видів.

Збереження різноманіття фауни РЛП  «Краматорський»

На сьогоднішній день поблизу ділянки «Комишуваха» РЛП «Краматорський» в його «Візит-центрі» є невеликий комплекс вольєрного утримання тварин, характерних для нашої місцевості: лебідь-шипун, крижень, дика свиня, вовк звичайний. Більшість з них вже розмножуються. Тому цілком логічно використовувати приплід, наприклад, дикої свині, крижня, фазана звичайного для розселення на відповідні ділянки РЛП.

Можна також рекомендувати адміністрації парку розширити перелік видів тварин для вольєрного утримування з перспективою подальшого їх розселення по всій території РЛП і на суміжних територіях. Пріоритет тут слід віддавати місцевим видам тварин, чисельність яких бажано підвищити.

Ландшафтне різноманіття РЛП «Краматорський»

Сучасна та колишня ландшафтна структура РЛП «Краматорський»

Відповідно фізико-географічному районуванню РЛП «Краматорський» знаходиться в Степової ландшафтній зоні, північно-степової підзоні, Донецькому фізико-географічному краю (провінції), Західно-Донецькій наклонно-підвищенної фізико-географічній області, Бахмутсько-Торецькому фізико-географічному районі [20].

Згідно систематики ландшафтів території РЛП належать до лесової хвилястій височині на складчастих відкопаних річковими долинами осадових породах із чорноземами звичайними.

З орографічної характеристики територія парку лежить у північно-західних відрогах Донецького кряжу і має вигляд горбистого плато з сильно врізаними річковими долинами, ярами та балками. Максимальні відмітки поверхні досягають 206 м над р.м. на вододільному плато, мінімальні (60 м) – в руслі річки Казений Торець. Глибина ерозійного розчленення складає 140 м.

Ріка Казенний Торець – головна водна артерія всього району, найбільший правий приток Сіверського Донця в межах Донецької адміністративної області. Ширина русла ріки у місті Краматорську складає 50-60 метрів. В районі розташування ділянок РЛП «Краматорський» в Казенний Торець впадають: з заходу річки Маячка і Бичок – його ліві притоки, зі сходу його праві притоки – річки Біленька, яка тече через однойменне селище і дала назву одній з ділянок парку, і Друга Біленька, що тече через селища Білокузьминівка, Семенівка та Василівка, де розташовані урочища ділянки парку «Білокузьминівська». Долини річок відносяться до типу заплавних, з добре оформленим дном і різко вираженими схилами. Берега річок асиметричні. Долини притоків місцями заболочені, в спекотні часи дуже міліють [36].

Серед ґрунтів переважають чорноземи звичайні середнєгумусові на лесових породах. Вздовж річок – лужні, чорноземно-лужні, солонцюваті ґрунти на лесових породах.

Характерною ознакою РЛП «Краматорський» є різноплановість утворюючих парк об'єктів - в його межах об'єднані геологічні і палеонтологічні пам'ятки, різного ступеню трансформації типові степи, залишки природних лісів та штучно створені насадження, луги тощо. Розташовані всі складові парку в умовах доволі різкої розчленованості рельєфу - типовими елементами території є розвинені і розгалужені яружно-балкові системи та річкові долини. В перспективі така різноплановість і неповторність складових парку надає широких можливостей багатоваріантності екологічно доцільного користування угіддями.

Особливості антропогенної трансформації ландшафтів РЛП «Краматорський»

Особливістю РЛП «Краматорський» є його розташування на території міста з потужною промисловістю (ОАО "НКМЗ", ОАО "СКМЗ", ОАО "КЗТС", ОАО "ЭМСС" та ін.), а також з високою концентрацією сільськогосподарських угідь і, відповідно, щільності населення. Тому більшість його природних ландшафтів, особливо їх біотична складова зазнала досить великого ступеню антропогенною трансформації. Територія парку відносно в недавньому минулому була місцем стиснення надпоймених дібрав долини Сіверського Донця та байрачних та плакорних лісів Донецького кряжу. Тоді (орієнтовно 250-300 років тому) на нинішній території парку були розповсюджені байрачні ліси, про що свідчить наявність аборигенної арбофлори, численні залишки похідних поколінь корінних деревно-чагарникових формацій дібровного типу, збереження прадавніх топонімів в назвах окремих урочищ та ділянок лісу - «Липове Велике», «Дубина», «Пристінок». Показово, що останній топонім повно і вичерпно відображає характер розміщення і переважаючий тип природних лісів - корінні байрачні діброви раніш зростали здебільшого на «пристінках» - крутих схилах ярів, балок і річкових долин. Зазвичай вони мали значні розміри, поєднувались між собою по гідрографічній мережі, а подекуди виходили за бровки балок і утворювали вододільні ліси [31].

Після інтенсивної рубки лісів з кінця XVIII до начала ХХ століть більшість природних лісів в регіоні було знищено. Але і досить на території РЛП збереглася значна частка лісів природного походження – байрачні ліси. Вже в післявоєнні роки відповідно державній програми степового лісорозведення в 50-60 роки ХХ ст. в Донбасі було створено значні масиві штучних лісів. Не виключенням з цього була і територія сучасного РЛП «Краматорський». Ліси парку мають природне та штучне походження:  питома частка вегетативно-насіннєвих поколінь залишків байрачних лісів в головних урочищах складає 45%, новостворених лісів (лісових культур) - 55%. Штучні ліси зосереджені переважно на ділянці «Біленьке», сховищем і резерватом природних лісів є ділянки «Комишуваха» та «Шабельківська» (головним чином це урочища «Граково-Комишуваха», «Липове Велике», «Росоховате», «Широкий ліс», «Довгий яр»).

На більшості території сучасного РЛП «Краматорський» представлені різні варіанти степових та квазістепових ландшафтів. До створення парку вони переважно використовувались під пасовище та сінокосіння. Але завдяки, головним чином, складної структуру рельєфу в парку збереглися і мало змінені степові ділянки.

До корінних або слабо порушених зональних фітоценозів – типчаково-ковилових та різнотравно-типчаково-ковилових степів південного сходу України відносяться співтовариства формації Stipeta capillatae. Головним едифікатором фрагментів степів, що збереглися, виступає найбільш стійкий до різних видів антропогенних впливів (стравлення худобою, витоптування, випалювання, косіння) Stipa capillata. Але такі ділянки зустрічаються досить рідко і є зникаючими. Досить розповсюдженими є фітоценози, що належать до інших таксономічних одиниць, в яких фітоценотична роль S. сapillata є менш наявною (чагарниковий степ, дигресивні тирсові співтовариства).

Подібні фітоценози зустрічаються на більш менш пологих схилах і рідко на вузьких смугах плакору на чорноземних, часто еродованих, щебенистих та піскових ґрунтах. Найбільш близькі до корінних фітоценозів травостої волохастоковилові характеризуються соедифікаційної ролью Festuca valesiaca.

Найбільш широко поширена формація Festuceta valesiacae. Без перебільшення можна сказати, що вона займає за площею велику частину всіх ділянок степової рослинності. Саме на типчакової стадії пасовищної дигресії знаходиться більшість сучасних залишків степової рослинності (це досить широко представлена ланка пасквальної сукцесії типчаково-ковилових і різнотравно-типчаково-ковилових степів [38]. У ряді випадків, зокрема на кам'янистих ділянках схилів, типчатникі є корінними, едафічно зумовленими фітоценозами [38].

Більшість дослідників ділить оголення на старі - багаті на своєрідну флору і молоді - з переважанням звичайної рудеральній флори. Останні виникли вже в історичний період внаслідок господарської діяльності людини. На збережених степових ділянках з домінуванням F. valesiaca і Festuca rupicola Heuff. майже повністю відсутні види ковили. Зрідка зустрічаються невеликі острівці рослинності, де проективне покриття S. capillata і S. lessingiana становить до 15%. У сильно антропогенно трансформованих спільнотах значну роль відіграють Euphorbia stepposa Zoz, E. seguierana Neck., Centaurea diffusa Lam., Galatella villosa (L.) Rchb.f., Teucrium polium L., Eryngium campestre L., E. planum L., Achillea nobilis L., A. pannonica Scheele, Thymus dimorphus, Poa bulbosa L. і т. п.

Після створення РЛП «Краматорський», і, відповідно, послаблення антропогенного преса на цю територію, спостерігається поступове відновлення його рослинних угруповань, особливо степових ділянок. Після припинення випасу худоби на них спостерігаються процеси відновної сукцесії.

У цілому ландшафт парку являє собою унікальний природний комплекс, який характеризується поєднанням різноманітної степової, петрофітної та лісової рослинності, що створює сприятливі умови для проживання численних видів тваринного світу. За своїм географічним положенням, щодо формованої регіональної екологічної мережі Донецької області, РЛП «Краматорський» є зв’язуючим природним ядром між природними ядрами долини Северського Донця, і природними ядрами північно-західній частині Донецького кряжу. Таким чином, РЛП «Краматорський», разом з регіональними ландшафтними парками «Клебан-Бик», «Зуївський», та іншими відносно великими об'єктами ПЗФ цій частині регіону, є вузловою структурною частиною національної екологічної мережі, що зв'язує дві найважливіші її субсистеми - магістральний екологічний коридор - долину Северського Донця і найбільше каркасне ядро Східної Україні - геоморфологічне утворення Донецький кряж [27].

Наукові дослідження на території РЛП «Краматорський»

Огляд історії основних результатів наукових досліджень

В якості об'єкта ПЗФ територія РЛП «Краматорський» в різний час вивчалася в основному фахівцями-біологами.

Фауна парку вивчалася вченими Донецького національного університету, Харківського національного університету та представниками УТОП (Українського товариства охорони птахів), а також силами власних фахівців (Курячий К.В.). [7, 8, 9]

З безхребетних повніше інших вивчалася фауна жуків сем. Листоїдів в 2005-2006 рр. (кафедра зоології ДонНУ).

З хребетних найбільш детально вивчена орнітофауна і герпетофауна (ДонНУ, ХНУ, УТОП). Дослідження по цих групах тварин мають переважно моніторинговий характер і продовжуються по теперішній час.

У 2008-2009 рр. територія РЛП «Краматорський» була обстежена спеціалістами Маріупольської ЛНДС на предмет виявлення структури, екологічних умов та перспективи збереження лісових насаджень парку. У результаті був виявлений видова та фітоценотична структура лісів парку, проаналізована історія їх походження, динаміка їх розвитку в місцевих кліматичних умовах, розроблені рекомендації щодо їх збереження у перспективі функціонування РЛП як природоохоронного та рекреаційного об'єкта. Були виявлені і оцінені найбільш цінні ділянки парку, на яких збереглися первинні байрачні ліси.

У 2009 р. РЛП «Краматорський» досліджувався фахівцями Донецького ботанічного саду НАН України. У результаті було визначено флористичний та фітоценотичний склад парку, виявлені найбільш цінні ділянки його території, які мають найбільшу видову (флористичну) різноманітність, а також місця концентрації раритетних видів.

У 2010 р. фахівцями Маріупольської ЛНДС були додатково обстежені лісові ділянки прилеглих до РЛП територій з метою розширення його площі. В результаті були вибрані шість лісових ділянок загальною площею 509,0 га, які й були приєднані до РЛП «Краматорський».

Стан та перспективи інвентаризації флори та фауни, рослинних угрупувань

Інвентаризація флори РЛП «Краматорський», проведена фахівцями Донецького ботанічного саду (ДБС) НАН України, виявила 462 види рослин, що відносяться до 257 родів і 71 сімейства. Виявлено десять найбільших за кількістю видів родини флори РЛП «Краматорський» (319 видів, 69,0%) розміщені в такому порядку: Asteraceae - 92 види (19,9%), Rosaceae - 37 видів (8,0%), Роасеае - 35 видів (7,6%), Fabaceae - 32 види (6,9%), Lamiaceae - 30 видів (6,5%), Brassicaceae - 25 виду (5,4%), Caryophyllaceae - 19 видів (4,1 %), Rubiaceae - 17 видів (3,7%), Scrophulariaceae - 16 видів (3,5%), Apiaceae - 16 видів (3,5%) [38].

Аутфітосозологічна оцінка флори виявила 73 раритетних видів рослин, з яких 7 внесені до Червоної книги МСОП, 6 вид до Європейського червоного списку, 16 видів, занесених до Червоної книги України, 1 вид - рекомендований до внесення до Червоної книги України та 43 видів віднесено до категорії регіонально рідкісних.

Структура рослинності РЛП «Краматорський» фахівцями ДБС визначена у вигляді 49 формацій, які складаються з 213 рослинних асоціацій. Її сінфітосозологічна оцінка виявила 22 рослинних асоціацій, занесених до Зеленої книги України, та 60 регіонально рідкісних асоціацій [38].

Однак, як зазначають самі фахівці ДБС, інвентаризація флори парку не може вважатися завершеною, для чого необхідні додаткові дослідження.

Інвентаризація лісової рослинності РЛП «Краматорський» показала наявність в її структурі лісів як природного, так і штучного (антропогенного) походження. Природні ліси представлені в основному залишками байрачних лісів, які колись складали рослинний фон Донецького кряжу. На сьогоднішній день частка природних лісів парку становить 45% його лісо-покритої площі, штучних - лісових культур, відповідно, 55%. Останні знаходяться, переважно, на ділянці «Біленьке». Природні ліси зосереджені, головним чином, на ділянках «Комишуваха» (в урочищах «Гракове-Комишуваха» та «Липове Велике») і «Шабельківська» («Росоховате», «Широкий ліс» та «Довгий яр»).

В даний час спостерігається процес природної сильватизаціі на ділянках парку, зайнятих степовою рослинністю, за рахунок, головним чином, експансії на них найбільш агресивних видів арбофлори. Вплив цього процесу - вселення та розселення деревно-чагарникової рослинності на суміжні степові ділянки - очікується в майбутньому в ще більшому ступені в зв'язку з глобальною зміною клімату і припиненням випасу худоби після створення РЛП. Все це разом є найпотужнішим середовище-утворюючим чинником, співвідношення в якому природного та антропогенного складових ще підлягає з'ясуванню. Тому дуже важливі моніторингові дослідження на території РЛП «Краматорський» по взаємному впливу лісової і степової рослинності і виявлення ступеню дії природних та антропогенних факторів на цей процес.

Інвентаризація фауни РЛП «Краматорський» повністю не проводилася. Відносно повно були вивчені тільки орнітофауна і герпетофауни парку, а також окремі групи безхребетних тварин.

На сьогоднішній день відомий тільки повний видовий склад класів земноводних, плазунів і птахів парку, про що сказано у відповідних розділах проекту.

Практично не вивчена ентомофауна РЛП (крім окремих її груп).

Не була також вивчена цілком фауна ссавців. Більш-менш відомий склад і чисельність мисливських видів фауни ссавців. Однак практично нічого не відомо про склад і чисельність мишоподібних гризунів, комахоїдних, рукокрилих.

Крім простого видового списку, відсутні відомості про чисельність та щільність практично всіх зазначених груп тварин. Тому вкрай необхідно провести дослідження щодо виявлення чисельності, щільності, видової структури зооценозів у прив'язці їх до різних типів лісових і степових угруповань. У подальшому слід проводити моніторингові дослідження по динаміці полівидових структур фауністичних комплексів у зв'язку з процесами сильватизаціі, рекреаціонного навантаження, різних типів природоохоронного режиму.

Нижче наводяться наукові публікації, що стосуються вивчення фауни РЛП «Краматорський»:

- Донбас заповідний. Науково-інформаційний довідник-атлас. / Під загальною редакцією С.С.Курулєнко і С.В.Третьякова. Видання друге, перероблене та доповнене. – Донецьк. Донецька філія державної установи «Державний екологічний інститут Мінприроди України», 2008. – 168 с.

- Высочин М.О., Писарев С.Н., Дорохов А.В., Курячий К.В., Надворный Е.С. Орнитофауна регионального ландшафтного парка «Краматорский» // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми природокористування та охорона рослинного і тваринного світу». Під ред.Ю.Г.Щербини. – Кривий Ріг: Вид-во «Мінерал», 2006. – С.19-22.

- Высочин М.О., Курячий К.В.  К изучению орнитофауны регионального ланд-шафтного парка «Краматорский» // Птицы бассейна Северского Донца. Вып. 10: Материалы 13-14 совещаний Рабочей Группы «Изучение и охрана птиц бассейна Северского Донца». Харьков, 2007. – С. 27-29.

- Высочин М.О.  Встречи некоторых видов птиц на зимовке в Донецкой области // Птицы бассейна Северского Донца. Вып. 10: Материалы 13-14 совещаний Рабочей Группы «Изучение и охрана птиц бассейна Северского Донца». Харьков, 2007. – 144 с.

- Высочин М.О., Курячий К.В.  К изучению орнитофауны Регионального ланд-шафтного парка «Краматорский» // Материалы VI Международной научной конференции студентов и аспирантов «Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів». – Донецьк, 2007. – С. 8-9.

- Котенко Т.І. Знахідки у Донецькій області видів плазунів, запропонованих до включення у третє видання Червоної книги України / Т.І.Котенко, К.В.Курячий // Знахідки тварин Червоної книги України / Відп.редактор А.В.Костюшин. – К., 2008. – 152с.

- Курячий К.В.  К вопросу о статусе герпетофауны окресностей г.Краматорска /  К.В.Курячий , Л.И.Тараненко // Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів: І міжнар.наук.конф. аспірантів та студентів: зб.доп. – Донецьк, 2002 – Т.2. – С. 106-107.

- Курячий К.В.  Новые данные о медянке  (Coronella austriaca Laurenti) в Донецкой области / К.В.Курячий, А.И.Тупиков // Фундаментальні та прикладні дослідження в біології: І міжнар.наук.конф. студентів, аспірантів та молодих учених, 23-26 лют. 2009р. тез.доп. – 2009. – С. 202-203.

- Курячий К.В.  Новые данные об узорчатом полозе (Elaphe dione Pallas, 1773) в Донецкой области / К.В.Курячий, А.И.Тупиков // Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону: міжвідомчий збірник наукових праць / Відп.ред. С.В.Беспалова. – Донецьк: ДонНУ., – 2008. – вип.8. – 347. – С. 104-109.

- Писарев С.Н., Надворный Е.С., Высочин М.О. Сыса А.Г., Дорохов А.В. Кузьменко С.С.  О новых и редких видах птиц Придонцовья. Сообщение IV // Птицы бассейна Северского Донца. Вып. 10: Материалы 13-14 совещаний Рабочей Группы «Изучение и охрана птиц бассейна Северского Донца». Харьков, 2007. – С. 38-44.

Стан та перспективи досліджень ландшафтів та типів природних середовищ

Спеціальних досліджень ландшафтних комплексів на території РЛП «Краматорський» за час його існування не проводилося. Проте район розміщення парку, як і вся Донецька область, був попередньо досліджений на предмет формування регіональної екологічної мережі Донецької області як складової частини національної екомережі [27].

Виходячи з концепції формування Донецької регіональної екологічної мережі (РЕМ), визначено, що в умовах Донецької області формування її екологічної мережі (екологічного каркасу) можливе на основі фізико-географічного, а також фітоценотичного (біогеографічного) районування, де основними каркасними ядрами РЕМ виступають частини території області з відносно високою часткою природних та напівприродних ділянок, що збереглися, або з великими об’єктами ПЗФ,  або – краще – разом з високою часткою природних і напівприродних ділянок і об’єктами ПЗФ, а основними природними коридорами (еко- або біокоридорами) є русла і долини рік регіону.

Тому попередній аналіз Модельної схеми РЕМ включає до себе:

- аналіз річкової мережі Донецької області – малих та середніх річок регіону з описом умовних біоцентрів  (природних ядер локального значення), розташованих в межах їх водозборів;

- аналіз її топологічної структури – взаємного просторового розміщення і характеру зв’язку  між основними її каркасними елементами;

- виявлення основних каркасних (природних) ядер і природних коридорів Донецької РЕМ з метою визначення пріоритетності їх внесення в Проект регіональної екомережі Донецької області [27].

Виходячи з цього, вся територія Донецької адміністративної області умовно підрозділяється на чотири сектори:

- Донецький кряж;

- Водозбір Сіверського Донця (Сіверсько-Донецький водозбір);

- Водозбір Азовського моря (Азовський водозбір);

- Водозбір Дніпра (Дніпровський водозбір).

Виділення як окремого сектору території Донецького кряжа обумовлена тим, що він географічно займає центральне положення не тільки в Донецької адміністративній області, а і в усій Східній Україні (Донецька, Луганська и частково Харківська області) і таким чином повинен зіграти ключову роль в формуванні в майбутньому Східноукраїнської міжрегіональної екомережі як проміжної між національною і відповідними регіональними (обласними) екомережами.  Геоморфологічна система Донецького кряжа є також і основним вододілом усіх трьох указаних вище водозборів регіону, і тому велика частина річкових систем області топографічно пов’язана з ними своїми витоками.

РЛП «Краматорський» відноситься до ІІ-го сектору Донецької РЕМ – Сіверсько-Донецького водозбору. Відповідно фізико-географічного (ф/г) районуванню цей сектор розташовується на території двох ф/г країв: Донецького краю та Задонецько-Донського краю, які розділяє русло Сіверського Донця. Перший в межах сектору представлено однією Західно-Донецькою похило-підвищеною ф/г областю, яка в свою чергу підрозділяється на Торецько-Бахмутський (повністю) та Барвинковсько-Новодонецький ф/г райони (у останнього тільки північно-східна його частина). Задонецько-Донський край в межах сектору представлено відповідно однією Старобельскою похило-підвищеною ф/г областю та одним Балаклийсько-Руженським ф/г районом. Приблизно 70% території сектору займає Торецько-Бахмутський ф/г район.

В секторі «Сіверсько-Донецький водозбір» (долина самого Сіверського Донця тут не розглядається, тому що вона є меридіональним коридором національної екомережі) по насиченості природними і напівприродними ділянками лідирує водозбір р. Казенний Торець (36 потенційних біоцентрів загальною площею 7244,1га). Крім того, це найбільша за площею, яку вона займає, річкова система в межах Донецької області. Приблизно у півтора рази перед нею поступається як в кількості потенційних біоцентрів (20), так і по сукупній їх площі (4714,4га) водозбір р. Бахмутка. Інші дві річки сектору – Жеребець і Нітриус по цим показникам значно поступаються перед двома першими (кількість потенційних біоцентрів 3 і 2, загальна площа – 487га і 96,1га відповідно).

РЛП «Краматорський» визначений в системі Донецької РЕМ як окреме каркасне ядро (№ 11 в їхньому загальному списку, який налічує 27 таких ядер), яке представлено кластером природних та напівприродних ділянок, розташованих безпосередньо в долині Казенного Торця та його приток [27].

З топологічної точки зору РЛП «Краматорський» займає середнє положення щодо показників центральності (що показують ступень взаємозв’язків кожного ядра в загальній системі екомережі), як і по кількості екологічних коридорів (річкових ручищ), що з’єднують каркасні ядра між собою.

В загальній оцінці структури Донецької РЕМ РЛП «Краматорський» належить до групи каркасних ядер, які представлені поодинокими, але великими за площею об’єктами ПЗФ, головним чином регіональними ландшафтними парками (РЛП) та великими заказниками:

- № 7 - заказник загальнодержавного значення «Великоанадольский» і заповідне урочище «Маріупольська лісова дача»;

- № 10 - РЛП «Клебан-Бик»;

- № 11 - РЛП «Краматорський»;

- № 12 - РЛП «Зуївський»;

- № 16 - заказник місцевого значення «Артемівські садово-дендрологічні насадження»;

- № 22 - заказник місцевого значення «Азовська дача».

Окрім своїх великих площ всі вони виконують достатньою мірою і зв’язуючу функцію в екомережі. Як вже говорилось вище, РЛП «Краматорський» є каркасним ядром, що безпосередньо з’єднує природні ділянки долини Сіверського Донця з відповідними ділянками Донецького кряжу. Тому в перспективі формування Донецької регіональної екомережі парку повинно приділити особу увагу.

Дослідження антропогенних факторів впливу на природні комплекси та об’єкти

Дослідження впливу антропогенних факторів на природні комплекси та об'єкти РЛП «Краматорський» повинні мати, перш за все, моніторинговий характер.

Як вже говорилося вище, пріоритетними напрямками тут повинні бути:

- виявлення чинників, що впливають на сильватизацію, та визначення природної та антропогенної складової дії цих факторів;

- дослідження ступеня впливу рекреаційного навантаження на структуру природної та антропогенної рослинності території парку;

- дослідження структури, чисельності та динаміки чисельності фауністичних комплексів в залежності від їх біотичної приуроченості в аспекті процесу сильватизаціі території РЛП, дії рекреаційного навантаження. Особливо цікаві в цьому відношенні представники ентомофауни, мишоподібні гризуни, деякі види орнітофауни.

Що стосується дослідження та оцінки промислових і сільськогосподарських об'єктів на природні комплекси РЛП, то тут в першу чергу, слід проводити постійний моніторинг техногенного забруднення природних вод території парку - річки Казенний Торець і його приток.

Забезпечення вільного доступу громадськості до інформації щодо стану довкілля

Забезпечення вільного доступу громадян до інформації щодо стану довкілля РЛП здійснюється через видання інформаційних матеріалів, лекцій тощо, і є важливою формою освітньо-виховної роботи.

До основних інформаційних джерел, підготовку та випуск яких слід налагодити РЛП «Краматорський», відносяться:

- Буклети для екскурсій екологічними стежками парку, текст яких повинен містить загальні відомості про парк та стан довкілля зокрема.

- Тематичні підборки листівок із загальними видами парку, рідкісними видами флори та фауни тощо.

- Публікації та звернення в місцевих і центральних ЗМІ про стан довкілля, історію та природоохоронну цінність парку, анонси про заплановані просвітницькі та агітаційні заходи тощо.

- Проведення лекцій, семінарів, круглих столів тощо.

- Регулярне розширення та оновлення інформації про діяльність парку, його заповідні природні комплекси, флору і фауну, яка розміщена на офіційному інтернет-сайті РЛП «Краматорський» за адресою www.kramlandpark.at.ua.

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГІОНУ РОЗТАШУВАННЯ РЛП «КРАМАТОРСЬКИЙ» НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ТА ПРОГНОЗ ЙОГО РОЗВИТКУ. ЗАХОДИ ЩОДО ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДНИХ КОМПЛЕКСІВ ТА ОБ'ЄКТІВ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

Населення: склад і динаміка

Регіональний ландшафтний парк «Краматорський», до Рішення Донецької обласної ради від 26.12.2013 № 6/27-671 «Об изменении границ территории регионального ландшафтного парка «Краматорский»» складався з чотирьох окремо розташованих ділянок: № 1 «Біленьке», № 2 «Пчьолкінські скам'янілі дерева», № 3 «Комишуваха» і № 4 «Білокузьминівська».

Назви ділянок відповідають у більшості випадків назвам населених пунктів [32].

Ділянка № 1 «Біленьке» розташована в північно-східній частині міста практично відразу ж за однойменним селищем.

Ділянка № 2 «Пчьолкінські скам'янілі дерева» розташована на південному заході міста Краматорська в 900 метрах від с. Пчолкіно.

Ділянка № 3 «Комишуваха» розташована в районі с. Комишуваха, вона розкинулась в 15 км на південний захід від міста Краматорська по відрогах широкої балки біля витоків однойменної пересихаючої річки.

Ділянка № 4 «Білокузьминівська» розташована на південному сході міста (14 км від центру) в районі селищ Білокузьминівка (Костянтинівський район) і Семенівка (м. Краматорськ) на правому схилі річки Друга Біленька.

На підставі рішення Донецької обласної ради (Додаток Б) в РЛП «Краматорський» увійшла нова ділянка, розташованих на північному заході м. Краматорська в районі с. Шабельківка, загальною площею 509 га.

Назва РЛП «Краматорський» обумовлено тим, що він розташований практично на землях Краматорської міської ради або поблизу міста.

Загальна кількість населення, що проживає в м. Краматорську, сел. Біленьке, Малотаранівка, Комишуваха, Красногорка, Шабельківка, Семенівка та Білокузьминівка, складає приблизно 194тис. осіб проти 216 тис. осіб у 2009 році. Близько 161 тис. чоловік проживає в м. Краматорську або 83% всього населення району РЛП «Краматорський». У сел. Біленьке налічується близько 9,4 тис. чол., в с. Шабельківка - близько 4,4 тис. чол., в с. Красноторка - близько 2,9 тис. чол., в Малотаранівка – 3,7, в с. Білокузьминівка і Семенівка відповідно близько 600 і 700 чоловік.

У зв'язку з військовими подіями 2014 року імовірнісна кількість населення  в селах становить половину від колишньої кількості., а імовірнісна кількість населення м. Краматорськ теж буде менше.

Статевий склад населення в порівнянні з 2009 роком змінився. Якщо в 2009 році він відповідав середньостатистичним показникам по області і становив відповідно 49% і 51% чоловіків і жінок, то на 1 січня 2014 р. статевий  склад населення вже був відповідно 45% чоловіків і 55% жінок, що теж відповідає середньостатистичним показникам по області у цілому.

Скорочення чоловічого населення Краматорську і Донецької області у цілому відповідає скороченню населення у всьому регіоні починаючи з 1900-1991 рр.

У Таблиця 3.1 наведено динаміку чисельності населення м. Краматорська за останні вісім років.

Таблиця 3.1 Динаміка чисельності населення м. Краматорська (тис.люд.)

| 2009 р. | 2010 р. | 2011 р. | 2009 р. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 202,2 | 201,6 | 199,8 | 201,6 | 199,0 | 197,4 | 196,2 | 194,2 |

Чисельність населення залежить від двох важних причин: природнього й механічного руху.

За останні роки природне скорочення населення у Краматорську було - 6,1%. Така тенденція спостерігається в цілому по всій Донецькій області (Малюнок 3.1).

Малюнок 3.1 Природне скорочення населення Донецької області

На скорочення населення м. Краматорська вплив надає і механічний рух населення (міграції). Якщо за 2009 р. з’їхало за межі району РЛП «Краматорський» понад 50 людей, то за 2013 р. з’їхало понад 160 осіб.

Серед мігрантів переважає жіноче населення (близько 60% від усієї кількості мігрантів).

Найбільше виїжджають за межі міста Краматорська люди у віці від 15 до 30-35 років. Головна причина – переїзд на місце навчання або у зв'язку с пошуком роботи.

Зростаюче безробіття є важливою причиною негативної міграції працездатного населення. На рис. 3.2 показано місце України серед країн Євросоюзу за рівнем безробітного населення. Показник становить 7,9% або нижче середньоєвропейського рівня [44].

Малюнок 3.2 Динаміка рівня  безробіття в Європейському Союзі в 2014 р

У Донецькій області рівень безробіття населення на 1 січня 2014 р. становив приблизно 8%, як приблизно і середньо-український показник (по даним Донецького управління статистики). По даним незалежного бюро новин [45] рівень безробіття у Донецькій області становив на перше півріччя 2013 р. 8,2%.

У Краматорську на кінець 2013 р. кількість зареєстрованих на ринку праці за центром зайнятості склала 6,7%. Це по кількості безробітних - третє місто по Донецькій області [43].

Навантаження на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) складає 26 осіб при середньому показнику по Донецькій області в 16 осіб.

Важливим показником рівня життя населення є середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників. Краматорськ займає одне з останніх місць серед міст Донецької області по розміру заробітної плати штатних працівників, що становить 88% від середньої по області.

52

Малюнок 3.3 Рівень безробіття в Україні

Промисловість: розвиток, вплив на довкілля та шляхи його мінімізації

Район розташування РЛП «Краматорський» є одним з промислово розвинених не тільки на території Донецької області, а і прилеглих областей. Провідне становище в промисловості району займає м. Краматорськ.

Краматорськ - найважливіший центр машинобудування України. Серед великих промислових підприємств виділяються такі, як Новокраматорський машинобудівний завод (НКМЗ), Старокраматорський машинобудівний завод (СКМЗ), що випускає металургійне обладнання по замовленням металургійних комбінатів, устаткування для залізниць - шляхові машини для ремонту і відновлення доріг, для очищення колій і стрілочних переказів, Краматорський завод важкого верстатобудування; завод автогенного обладнання «ДОНМЕТ», Краматорський завод «Кондиціонер» та ін.

Металургійна промисловість представлена Краматорським металургійним заводом ім. Куйбишева, та з-д «Енергомашспецсталь». Працюють у місті цементний завод, КЖБ.

На рис. 3.4 представлено місце м. Краматорська за обсягом реалізованої промислової продукції серед найбільш великих промислових центрів Донецької області (на 1 січня 2014 р.) [43].

Малюнок 3.4 Об’єм реалізованої промислової продукції серед найбільш крупних промислових центрів Донецької області, %

В 1 півріччі 2014 року відзначене зниження обсягів промислового виробництва, що спричинило погіршення основних фінансових показників – зменшення  податків, наповнення міського бюджету. Очевидно, що негативні наслідки виявляються й за підсумками усього 2014 року.

За інформацією Краматорської міської ради, промислові підприємства Краматорська за півріччя реалізували продукції на 2,6 млрд. грн. І хоча це на 1,5% більше, чим торік, ріст відбувся винятково за рахунок підвищення цін (офіційна статистика констатує інфляцію за півріччя в розмірі 10,6%) [46].

Наростити реалізацію продукції в діючих цінах удалося НКМЗ, КЗТС, КЗМК і Краматорському феросплавному заводу, який увів в експлуатацію виробничі потужності.

Що стосується обсягів виробництва, то більшість краматорських підприємств знизили виробництво від 4 до 49%. Збільшили випуск продукції КЗТС (Краматорський завод важкого верстатобудування), ЕМСС (Енергомашспецсталь), КЗМК (Краматорський завод металоконструкцій) і Краматорський феросплавний завод. В Україні темпи падіння виробництва відзначено на рівні 13%.

Тим часом глобальної фінансової кризи промисловості міста удалося уникнути, тому що підприємства продовжували працювати навіть під час проведення бойових дій на території Краматорська.

Загальна сума капітальних інвестицій в 1 півріччі 2014 року склала 219 млн. грн. Цей показник нижче, чим торік, але з урахуванням поточної ситуації він признається нормальним.

В цілому, промисловий комплекс має багато проблем, серед яких:

- високий ступінь зношеності основних виробничих фондів;

- висока залежність економічної бази міста від ступеню затребуваності продукції головних містоутворюючих підприємств;

- низька інвестиційна привабливість підприємств;

- значний рівень енергоємності виробництва.

Тому у програмі економічного і соціального розвитку м. Краматорська на 2014 рік є такі напрямки та завдання розвитку промисловості:

- формування умов для відновлення динамічного зростання обсягів виробництва;

- оновлення номенклатурної продукції, що випускається підприємствами;

- впровадження у виробництво конкурентоспроможної, високотехнологічної продукції з одночасним скороченням її матеріало- та енергоємності;

- впровадження ресурсозберігаючих, інноваційних, екологічно орієнтованих виробництв;

- реалізація заходів щодо зменшення викидів до навколишнього середовища та інші.

Одне з важливих місць в економіці не тільки міста, а й в регіону в цілому, займають машинобудівний та металургійний комплекси.

Машинобудування. Представлено підприємствами ПАТ «Новокраматорський машзавод», ПАТ «ЕМСС», ВАТ «Краматорський завод тяжкого верстатобудування», ПАТ «Старокраматорський машзавод», продукція яких орієнтована на потреби галузей важкої індустрії (металургійного комплексу, вугільної та механообробної промисловості, машинобудування в цілому).

У галузевій структурі реалізованої промислової продукції міста продукція машинобудування складає майже 70,0%. Машинобудування випускає комбайни прохідницькі, екскаватори, млини, машини шахтно-підйомні, крани, вітроенергетичні установки, верстати, прокатне обладнання, валки прокатні, гідротехнічне та енергетичне обладнання.

В 2014 році в машинобудуванні почали створювати цементаційну піч на ПАТ «НКМЗ», реконструювати та модернізувати технологічні процеси і виробничі потужності з провадженням нових технологій на ПАТ «ЕМСС». На ПАТ «СКМЗ» продовжилась робота по освоєнню випуску металургійно-транспортних машин, обладнання для коксохімічної промисловості.

В 2014 році на підприємстві ТОВ «Фурлендер Віндтехнолоджі» за допомогою технологій, які сьогодні являють ноу-хау німецької компанії Fuhrlaender AG – лідера на ринку розробок, виробництва й сервісу у вітроенергетиці, планується випустити 21 вітроенергетичну установку.

На ПАТ «КЗВВ» в цеху металоконструкцій відкриється ділянка газового різання металу з установкою нової газорізальної машини.

В цілому, на фінансування заходів щодо розвитку машинобудівної галузі передбачено спрямувати 182,4 млн.грн. [46].

Металургійне виробництво. Галузь міста представляють ТОВ «Краматорський металопрокатний завод», ПАТ «Краматорський завод металевих конструкцій» та ТОВ «Краматорський завод ферросплавів». У галузевій структурі реалізованої промислової продукції міста продукція підприємств металургії та оброблення металу займає майже 13%.

У 2014 році виробництво сталі зросте на 4,5%, готового прокату чорних металів – на 1%.

На Малюнок 3.5 показана динаміка виробництва основних видів металургійної продукції, тис. тон.

Малюнок 3.5 Динаміка виробництва основних видів металургійної продукції, тис. тон

Пріоритетні напрямки розвитку промисловості на 2015-2016 роки:

- поліпшення якості продукції; удосконалення існуючих технологій; підвищення продуктивності праці;

- модернізація та техніко-економічне переозброєння промислового виробництва на машинобудівних підприємствах;

- реалізація заходів, спрямованих на оновлення виробничих потужностей;

- підвищення конкурентоспроможності промислової продукції за рахунок впровадження технологій, спрямованих на зменшення енерго- та матеріалоємності, збільшення обсягів випуску такої продукції;

- вилучення та освоєння нових ринків збуту промислової продукції;

- підвищення інноваційної активності промислових підприємств.

На сьогодні промислове виробництво м. Краматорська має тенденцію зростання і падіння. Така картина пов'язана, перш за все, з нестабільною роботою промислових підприємств не тільки ум. Краматорську, а й в цілому по Донецькій області. Це видно з Малюнок 3.6, де представлені викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення в тоннах на км2.

Малюнок 3.6 Викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря з стаціонарних джерел забруднення в тоннах на км2

Малюнок 3.7 Зони забруднення атмосферного повітря на території Донецької області.

На Малюнок 3.7 представлені зони забруднення атмосферного повітря на території Донецької області. Краматорськ розташований на території надзвичайно забрудненого атмосферного повітря. Зона тягнеться з південного сходу на північний захід, що пов'язано з трояндою вітрів і близьким розташуванням інших великих промислових центрів області. Забруднення атмосфери в деяких промислових містах досягає рівня, при якім наноситься значна шкода здоров'ю населення.

Небезпечними речовинами при забрудненні атмосфери Краматорська є діоксид азоту, фенол і формальдегід. По інших інгредієнтах ситуація із забрудненням атмосфери благополучна. Імовірність перевищення ПДК для діоксиду азоту й фенолу становить відповідно 7-17% і 6-10%. Для формальдегіду спостерігається висока середньорічна концентрація, яка в 3,5 рази перевищує ПДК.

Розбудовуючи багатопрофільну економіку, орієнтовану на горно-металургійний комплекс, Донецька область збільшує кількість екологічних проблем. Забруднення водних ресурсів області промисловими стоками привело до явної деградації багатьох водних об'єктів.

Викиди шкідливих речовин впливають і на забруднення ґрунтів, рослин.

На Малюнок 3.8 представлено забруднення ґрунтів у Донецькій області (по даним Донецького моніторингу мед університету за 35 років, 2007 р.). У ґрунті м. Краматорськ є багато свинцю, хрому, марганцю та інш.

Територіально, екологічні наслідки хімічного забруднення рослин нерівноцінні. У середньому, сильний вплив димогазових сумішей на рослинність спостерігається в радіусі 10-15 км, а дуже сильне в радіусі 1,5-3 км. Степові злаки, завдяки ксероморфній структурі листів з вузькими захищеними продихами, відрізняються меншою газопроникністю, чим мезофітне різнотрав'я, дерева і чагарники [33].

Вплив забруднення навколишнього природного середовища на рослинність багатогранний і дотепер не вивчений. Для вироблення критеріїв оцінки стану рослинності потрібні стаціонарні дослідження з програми комплексного моніторингу.

Малюнок 3.8 Забруднення ґрунтів у Донецькій області, 2007 р.

Сільське господарство: розвиток, вплив на довкілля та шляхи його мінімізації

РЛП «Краматорський» розташований у степовій зоні. Сільське господарство пов’язано як з степовою зоною, яка розташована навколо міста Краматорськ, так и на території самого міста.

В даний час близько 40% загальної площі степової зони України складають орні землі, а інші ділянки непридатні для сільскькогоподарської діяльності  – схили річкової i ярово-балкової мережі, виходи гірських порід i т.д. Широкомасштабна оранка земель привела до повного знищення багатьох рівнинних (вододільних) типів степів. Тут були розорані багаторізнотравно-ковилові i різнотравно-ковилові степи. На рівнинах розораність території досягає місцями 90%. В останні 10 років збільшується площа закинутих земель.

Частина степів, що залишилася, та не залучилася в процесі землеробства, піддана впливу тваринницького комплексу факторів. Основним з них є випас. Це вплив найбільш активний у місцях степів, що представляють собою гарні пасовища.

Природно, що навіть надмірний випас робить менш руйнівний вплив на рослинність, чим оранка. До того ж, у даний час намітилася тенденція зменшення впливу цього фактора, у зв'язку зі скороченням поголів'я худоби.

Близькість до території парку сільськогосподарських територій залишає антропогенний прес. Тут можливі: степові пожежі, що виникають на сусідніх полях від пущеного пала або спалювання соломи; розвиток ярів, що виникають за межами парку; улучення забруднених стоків з полів; присутність людей і техніки збільшує фактор занепокоєння тварин.

Складність збереження степових екосистем навіть при заповідному статусі полягає в тому, що вони в даний час неповноцінні. Утрачено такий важливий природний компонент, як степова фауна. Первинно степові екосистеми включали як обов'язкову складову велику кількість травоїдних кочових стадних копитних, гризунів, комах. Завдяки цьому, лише мала частина щорічно наростаючої рослинної біомаси переходила в підстилку, інша виїдалася.

В даний час степових копитних залишилося вкрай мало, чисельність норних гризунів підірвана багаторічними хімобробками.

Тому єдиною імітацією цієї природної функції степових екосистем залишається пасовищний прес домашньої худоби. Усунення його на заповідних територіях приводить у кращому випадку до мезофітизації i збільшення однорідності степу, а в гіршому – до олучення i очагарювання.

Завдання РЛП «Краматорський» у плані збереження степового біорізноманіття полягає в тому, щоб перетворити степові заповідні ділянки у форпости протистояння процесам спустелювання.

Друге завдання полягає в тім, щоб повернути в степ і корінних мешканців. Відродження скотарства (особливо конярства), з помірним випасом, що щадить; сівозміни буде сприяти збереженню ландшафтної i біологічної розмаїтості в цій зоні.

Виробництво сільськогосподарської продукції в місті здійснюють 12 сільськогосподарських підприємств різних форм власності та 9 фермерських господарств, які спеціалізуються на вирощуванні зернових, олійних, овочевих культур, виробництві м'яса та продукції бджільництва. У галузі міста працює 0,7 тис. чол.

Сільськогосподарські підприємства мають в користуванні 17,5 тис. га сільськогосподарських угідь, з них ріллі – 14,3 тис. га, фермерські господарства – 0,3 тис. га та 0,27 тис. га, відповідно.

Обсяг виробництва валової продукції сільського господарства у 2014 році склав приблизно 41822,7 тис. грн.

На Малюнок 3.9 і Малюнок 3.10 представлено виробництво основних сільськогосподарських культур та продукції тваринництва в тонах за 2012-2014 роки [43].

Малюнок 3.9 Виробництво основних сільськогосподарських культур, т

Малюнок 3.10 Виробництво продукції тваринництва, т

Сільсько-господарчими підприємствами міста планується проведення заходів щодо охорони родючості ґрунтів, впровадження інтенсивних технологій вирощування сільськогосподарських культур, поліпшення годівлі худоби.

Пріоритетні напрямки розвитку сільського господарства на території та поряд з РЛП «Краматорський на 2015-2016 роки:

- залучення інвестицій у сільське господарство;

- оновлення матеріально-технічної бази сільгосппідприємств, впровадження новітніх технологій;

- впровадження високоефективних сортів та гібридів сільськогосподарських культур, нових високопродуктивних порід тварин;

- виконання комплексу заходів, спрямованих на поліпшення якості земельних ресурсів та зниження забруднення ґрунтів.

Лісове господарство

Розподіл земель лісового фонду

Основою і структуроутворюючим базисом парку, як загалом і всього природно-заповідного фонду області, є лісові урочища з деревостанами природного і штучного походження. Останні створені здебільшого в складних елементах рельєфу, в тому числі і на місці колишніх байрачних лісів, що з одного боку підвищує їх захисну роль і цінність, а з іншого - підвищує гарантії збереженості [14].

Обставиною, ускладнюючою виконання покладених на парк завдань, є його приуроченість до потужної промислової агломерації (м. Краматорськ, м. Дружківка, м. Костянтинівка) з високим рівнем урбанізації і концентрації населення, що зумовлює надмірне навантаження на біоту даної території. Тому в умовах напруженої екологічної обстановки провідним і найбільш ефективним фактором оздоровлення довкілля є зелені насадження всіх наявних категорій і видів як в межах м. Краматорськ, так і на прилеглих територіях. В цьому контексті першочерговим завданням РЛП «Краматорський» є збереження лісових насаджень в зоні діяльності парку і забезпечення їх довготривалого та стабільного функціонування.

Лісові насадження на території РЛП являють собою лісовий фонд Краматорського лісництва ДП «Слов'янське ЛГ» та інші лісовкриті землі і входять до складу парку без вилучення земель у постійного лісокористувача. За даними, наданими адміністрацією парку, із загальної площі 2247,82 га до лісових земель належить 1292,88 (57,5 % території РЛП), з них до землекористувача ДП «Слов'янське ЛГ» відноситься 1079,85га. Структурно РЛП «Краматорський» складається з 5 територіально роз'єднаних ділянок з більшою або меншою кількістю лісу.

На ділянці № 1 «Біленьке» загальною площею 477,08 га лісом зайнято 149,87 га.

Ділянка № 2 «Пчьолкінські скам'янілі дерева» незначна за площею – 22,61 га, відповідно лісових земель - 19,14 га.

Ділянка № 3 «Комишуваха» -  із загальної площі 865,23 га лісовими насадженнями зайнято 548,8 га. До складу даної ділянки входять урочища: «Граково-Комишуваха», «Плоске», «Липове Велике», «Крутеньке», «Дубина», «Вовче», «Заяче».

Ділянка № 4 «Білокузьминівська» найменш заліснена - із загальної площі 373,9 га лісових земель – 66,08 га.

Нова ділянка №5 «Шабельківська» повністю покрита лісом, які відносяться до лісового фонду ДП «Слов'янське ЛГ». Площа нової ділянки складає 509,0 га.

Сучасний стан лісового фонду в складі РЛП «Краматорський»

Ліси Краматорського лісництва включені до складу РЛП без вилучення у постійного лісокористувача - ДП «Слов'янське ЛГ». При цьому відбулась зміна статусу даних лісів - на даний час вони є об'єктом природно-заповідного фонду, що означає закономірне підвищення рівня охорони і збереженості насаджень та упорядкування напрямків, меж і обсягів користування ними.

На даний час всі ліси вищевказаного лісництва за матеріалами поточного лісовпорядкування віднесені до 1 групи лісів, категорія захисності - лісопаркова частина лісів зелених зон. Згідно з новим нормативним документом - «Порядком поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок» (Постанова КМУ від 16.05.2007р. № 733), всі насадження РЛП «Краматорський» належать до лісів природоохоронного, наукового та історико-культурного призначення, що має знайти своє відображення в матеріалах поточного лісовпорядкування Краматорського лісництва ДП «Слов'янське ЛГ».

До лісів природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення відносяться лісові ділянки, що виконують природоохоронну, естетичну функцію, є об'єктами науково-дослідних робіт на довгочасну перспективу, сприяють забезпеченню охорони унікальних та інших особливо цінних комплексів та історико-культурних об'єктів.

При цьому ліси РЛП відносяться до вказаної категорії захисту не лише за головною ознакою - розташуванням в межах територій і об'єктів природно-заповідного фонду, а ще й внаслідок того, що в них виявлено унікальні за породним складом, продуктивністю (для складних лісо-рослинних умов) і генетичними властивостями лісові ділянки, на яких також зустрічаються реліктові, ендемічні види дерев і чагарників, що мають велике наукове значення.

Оцінку і аналіз сучасного стану насаджень, що ввійшли до складу РЛП, в перший рік досліджень було виконано на базі головних лісових урочищ парку (табл. 3.2).

Таблиця 3.2 Дані про лісові урочища РЛП «Краматорський», обстежені в 2009 р.

| Урочище | № кварталів | Площа обстежених кварталів, га |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | загальна | вкрита лісом площа, га |  |  |
|  |  |  | всього | в тому числі: |  |
|  |  |  |  | штучні ліси | природні ліси |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Біленьке1, Біленьке 2 | 35, 36, 37 | 155 | 122.7 | 122.7 | - |
| Плоске | 42, 43, 51 | 124 | 113.7 | 93.6 | 20.1 |
| Липове Велике | 47, 48 | 91 | 81.4 | 29.3 | 52.1 |
| Граково-Комишуваха | 57, 58, 59, 60 | 214 | 183.6 | 30.0 | 153.6 |
| Всього |  | 584 | 501.4 | 275.6 | 225.8 |

Просте співставлення даних про площі різних видів угідь парку вказує на достатньо високий рівень представництва лісів в його структурі - середня лісистість території РЛП становить 36.4%, що для даної природної зони може вважатись більш ніж оптимальним показником. Огляд і обстеження насаджень вже на польовому етапі робіт надали підстави для висновків про те, що основні лісові масиви перебувають у відносно задовільному стані і саме вони є провідними структуро-організуючими елементами угідь РЛП.

Головні лісові урочища парку суттєво різняться за своїм походженням. «Біленьке - 1» та «Біленьке - 2» є комплексом штучно створених лісових екосистем - насадження представлені виключно багатоваріантними різноманітними лісовими культурами з переважанням шпилькових порід. В урочищі «Плоске» також домінують штучні ліси - їх питома вага складає 82%.

Аналіз походження насаджень урочищ «Граково-Комишуваха» та «Липове Велике» дозволяє класифікувати їх в якості основних резерватів - сховищ природних лісів парку. Останні є залишками і значно зміненими (трансформованими) похідними поколіннями невстановленої генерації від висхідного корінного типу лісу - байрачних дібров з едифікатором насаджень - дубом звичайним. Слід зауважити, що деревостани природних лісів парку мають вегетативно-насіннєве та вегетативне походження і в їх складі можливі включення порослевих поколінь, утворених після зрубування створених у віддаленому минулому лісових культур. Загалом частка природних лісів в урочищі « Липове Велике » (кв. 47, 48) складає 64%, в урочищі «Граково-Комишуваха» - 84%.

Вважається, що природні ліси Донецького кряжу в даний час представлені в своїй більшості депресивними формами різного ступеню порушеності [14]. Головними характерними ознаками трансформації природних лісів РЛП є зміни просторової структури і  перерозподіл видового та популяційного складу деревостанів, зміна складних дубових насаджень на більш прості і менш цінні - кленовники, ясеневники, в'язовники. Деревостани такого типу розповсюджені на даний час і в складі природних лісів парку.

Незаперечним фактом є також той, що нинішній вигляд, стан і структура насаджень парку є результатом перестворення лісів на даній території, в зв'язку з чим вони сьогодні являють собою складну багатовидільну різнорідну комбінацію лісових культур та змінених природних деревостанів.

Проте загалом лісові насадження РЛП, незалежно від їх походження і складу, здатні достатньо ефективно виконувати провідну захисну функцію, оскільки навіть в їх теперішньому недовершеному вигляді вони слугують потужним фактором гальмування та запобігання деградації місцевих природних комплексів і навколишнього природного середовища в цілому.

Узагальнений аналітичний огляд сучасного стану, історичної, природоохоронної та науково-прикладної цінності лісів РЛП «Краматорський»

В результаті проведення науково-дослідних робіт встановлено, що ліси РЛП «Краматорський» за своєю площею, цінністю, значенням і природоохоронним ефектом є в даний час і на перспективу головним структуроутворюючим компонентом угідь парку:

Представництво лісової складової в структурі парку є високим і достатнім для успішного функціонування заповідного об'єкту - лісистість обстежених нами головних ділянок РЛП складає 36,4 %, що в 5 разів перевищує середній рівень по області. Таким чином, парк має достатнє лісове «наповнення», що зумовлює і відповідне цілеспрямування статутної діяльності.

Ліси на території парку представлені складним конгломератом різноманітних за своїм походженням, складом, типом, категорією, структурою і станом насаджень. Головною біологічною формою їх функціонування є зімкнені деревостани з лісовим середовищем, супутньою і проміжною - галявинно-куртинні комплекси, відокремлені деревно-чагарникові асоціації, незімкнені ділянки природного поширення лісів і деякі інші. Ліси парку мають природне та штучне походження - питома частка вегетативно-насіннєвих поколінь залишків байрачних лісів в головних урочищах складає 45 %, новостворених лісів (лісових культур) - 55%. Штучні ліси зосереджені переважно на ділянках «Біленьке» та «Плоске», сховищем і резерватом природних лісів є ділянки «Граково-Комишуваха» та «Липове Велике».

Загалом ліси мають задовільний санітарний стан і прийнятні якісні характеристики. Явних ознак істотного розладу, а також розпаду і загибелі деревостанів не виявлено. Прогнозується стабільне функціонування лісів і надалі.

В цілому є підстави для незаперечних висновків про те, що ліси гармонійно вписуються в наявний комплекс природно-ландшафтних, рельєфно-ґрунтових, гідрологічних та інших умов РЛП. При цьому вони структурно організовують і упорядковують територію парку, забезпечують еколого-захисний і рекреаційний потенціал угідь, суттєво підвищують естетичну цінність і привабливість місцевості, збагачують її природу.

Природні байрачні ліси в структурі парку займають обсяги, достатні для ідентифікації їх в якості відокремленої популяції аборигенної деревно-чагарникової рослинності і змінених, але не втрачених, корінних ландшафтів північно-західних відрогів Донецького кряжу. До того ж вони за рядом характерних притаманних їм ознак та параметрів займають особливе місце серед відомих аналогів - байрачних лісів кряжу.

Головне місце їх дислокації - урочище «Граково-Комишуваха» (84% природних лісів) та «Велике Липове» (64%).

Нинішні покоління байрачних лісів характеризуються досить високою збереженістю, в тому числі і дубової частини. В їх складі наявна реліктова флора і присутній майже повний асортимент корінної (аборигенної) деревно-чагарникової рослинності. Здебільшого розташовані вони в умовах складного рельєфу на пологих та крутих схилах балок і ярів у вигляді «пристінків». Також вони розміщуються на прибровочних позиціях, в верхів'ях і на днищах балок. Байрачних лісів на скелястих оголеннях та заплавних лісів не виявлено.

Природні ліси парку в основі своїй є молодшими в порівнянні з відповідними аналогами інших РЛП кряжу - нинішні їх вегетативні та вегетативно-насіннєві покоління отримано після проведення суцільних рубок орієнтовно 1915 - 1930 років. В сучасному вигляді вони мають специфічні особливості організації і внутрішньої структури, які вирізняють їх поміж інших природних лісів.

На сьогодні наявні в парку покоління байрачних лісів являють собою складні багатокомпонентні неоднорідні різновікові лісо-біологічні структури. Дуб звичайний в них доволі добре зберігся у вигляді одновікових деревостанів виключно вегетативного (порослевого) походження. Супутні та другорядні породи (ясен, в'язи, клени та інші), які мають підвищену здатність природного поновлення переважно самосівом, входять до складу деревостану у вигляді різновікових дерев. При цьому вони можуть міститись в різних ярусах насадження, утворюючи складну і щільну вертикальну та горизонтальну структуру деревостанів. Цілком очевидно, що відновлення природного байрачного лісу після суцільних рубок відбувалось довільним шляхом, без цільових рубок сприяння розвиткові дубової частини. В зв'язку з цим кінцева (нинішня) видова структура лісів далека від оптимальної - високе представництво ясена вегетативного і насіннєвого, значна участь в'яза і береста, недостатнє представництво клена польового і низьке - липи дрібнолистої. Останні дві породи внаслідок пониженої конкурентноздатності по відношенню до дуба є найкращими його супутниками і обов'язковим компонентом байрачних лісів. Ясен звичайний в даний час в значній частині природних лісів парку вже зайняв пануюче положення, витіснивши дуб, і поступово займає становище головної лісо-утворюючої породи в інших деревостанах.

Особливістю сучасного покоління байрачних лісів парку є також специфічний характер розміщення дуба по площі - в межах одного виділу дерева цієї породи можуть розміщуватись рівномірно розосереджено, зустрічатись у вигляді окремих ділянок виключно дубового деревостану, а також утворювати окремі включення гніздового типу серед більш молодих дерев супутніх порід. В останньому випадку такі замкнені групи утворюють спільну крону, запобігаючи проникненню на зайняту територію других порід.

Байрачні ліси парку є несумнівною природно-історичною цінністю і потребують більш глибоких досліджень їх стану і динаміки розвитку.

Штучні ліси РЛП «Краматорський» представлено широким спектром різноманітних лісових культур, створених в умовах складного рельєфу, в тому числі і на місці колишніх байрачних лісів. Характерною ознакою цих насаджень на території парку є кардинальна відмінність едафічних та гідрологічних умов різних урочищ. Тому наявні крайні варіанти доволі широкого ряду придатних для своєрідних умов парку типів штучних насаджень - від складних дубових високопродуктивних деревостанів в багатих вологих грудах (діброва) до спрощених ценозів шпилькових порід в сухих сугрудках крейдяних оголень (судіброва). Поширеними є інші проміжні варіанти, широко використані класичні схеми створення лісових культур: деревно-тіньова та деревно-чагарникова.

Встановлено, що культури, які створювались в жорстких лісорослинних умовах або на землях нелісового походження, насамперед - на меліоративному фонді, цілком очевидно мали випробувально-експериментальний характер. Частина вказаних насаджень загинула або розладнана. На базі тих, що збереглись (основна маса посадок на крейдяних оголеннях) або з самого початку були успішними, в даний час сформовано лісові масиви ур. «Біленьке» та «Плоске».

Внаслідок незадовільної якості лісокультурного фонду частини площ, складних природно-кліматичних умов та, вірогідно, організаційно-фінансових складнощів (культури створювались в основному 40 - 50 років тому, коли в даному районі лісництво ще не було утворене) не вдалось уникнути деяких негативних моментів - надмірної роздробленості, фрагментарності, дрібноконтурності ділянок.

Умовно штучні ліси парку можна поділити на листяну секцію в дібровних умовах («Липове Велике», «Плоске», «Граково-Комишуваха»), де розташовувались в минулому масиви байрачних лісів і землі мають лісове походження, і секцію шпилькових та листяних на крейді («Біленьке»), де аборигенна лісова рослинність була присутньою лише в глибоких ярах та балках, а землі були зайняті степовою флорою.

В цілому лісові культури парку в основній масі - типові для зони, але серед них є достатня кількість дубових складних мішаних деревостанів високого класу, створених на місці зведених корінних байрачних лісів, та рідкісних і унікальних типів - сосняків на крейдяних оголеннях.

На даний час в штучних лісах протікають процеси їх натуралізації - утворення і підтримання лісового середовища, збагачення видового складу, підвищення ступеню змішаності, ускладнення структури тощо. Відзначаються явища взаємопроникнення деревно-чагарникової і трав'янистої рослинності між суміжними штучними та природними ценозами. Є обґрунтовані підстави визначити штучні насадження парку як цінні лісокультурні об'єкти, що відображають історію лісокультурної практики в регіоні і є своєрідною пам'яткою штучного лісорозведення в байрачному Степу України.

Деревно-чагарникові, деревні і чагарникові асоціації або структурно не оформлені і не зімкнені насадження (ліси) є поширеним явищем в парку і також відіграють важливу роль в балансі його угідь. Вони зростають і продовжують утворюватись на території РЛП в різноманітних біологічних структурно-життєвих формах і типах: відокремлені від основних лісових масивів та прилеглі до них, галявинно-куртинні комплекси, рідколісся, локальні групи дерев та чагарників, або тільки дерев і тільки чагарників. В їх складі переважає аборигенна лісова деревно-чагарникова рослинність, наявні привнесені (інтродуковані) види і постійно присутні фонові степові чагарники.

За походженням вказані насадження можна поділити на декілька типів:

- утворені на місці загиблих або незімкнених культур галявинно-куртинні комплекси і рідини. Переважають в складі стійкі і агресивні види чагарників;

- аборигенні деревно-чагарникові асоціації, що збереглися в ярах та балках і продовжують поширюватись по гідрографічній мережі. Найбільш цінні угруповання з точки зору корінної флори байрачного степу;

- новоутворення на прилеглих до природних лісів і лісових культур степових ценозах, поштовхом для розвитку яких були масові роботи з лісорозведення і лісовідновлення.

Значна кількість агресивних видів арбофлори, що здатні виступати «піонерами» розселення лісу на сусідні ділянки, зумовлює значне прискорення сильватизації (природного заліснення) угідь. Дане явище набрало суттєвого поширення і виразної динаміки, що дозволяє визнати сильватизацію потужним фактором зміни типу і балансу угідь парку. Відповідно, цей безперервний процес вселення і розселення деревно-чагарникової рослинності, утворення заростей, куртин і локальних масивів має практичне значення, оскільки істотно змінює тепер і буде впливати на майбутній вигляд парку. Після обмеження і припинення господарської діяльності в межах парку і підвищення рівня охорони угідь від проявів стихійних явищ сильватизація прискориться. З часом деревно-чагарникова рослинність займе більшість придатних екологічних ніш шляхом природного заліснення території. Породний склад, густота, форма насаджень, терміни утворення зімкнених ділянок вираженого лісу буде регулюватись природним шляхом в залежності від впливу найближчих центрів лісорозселення, рельєфу, родючості і зволоження ґрунтів, конкурентноздатності степової флори тощо.

Особливо цінні лісові природно-територіальні комплекси та окремі лісові об'єкти при обстеженні території РЛП були виявлені в кількості, достатній для всебічного і вичерпного обґрунтування доцільності формування надійної бази і належної структури даного підрозділу заповідного фонду, а також - точного визначення найбільш актуальних і перспективних напрямків його діяльності.

В першу чергу слід відзначити особливо цінні лісові природно-територіальні комплекси урочищ «Липове Велике» і «Граково-Комишуваха», в основі яких - нинішні покоління природних байрачних лісів з високим рівнем збереженості і представництва дубової частини деревостану. Всі ділянки природних лісів з переважанням дуба мають незаперечну цінність в контексті збереження корінних природних комплексів у вигляді, максимально наближеному до вихідного. Стан насаджень дозволяє визначати їх резерватом-сховищем місцевої популяції дуба та інших аборигенних порід.

Унікальним є природно-територіальний комплекс штучних лісів та степової рослинності, сформований на базі розгалуженої яружно-балкової системи (кв. 36). Вказана територія є прикладом доцільного і вдалого збагачення корінних ландшафтів штучно розведеним лісом, який гармонійно поєднався з природними компонентами - степовими травами і чагарниками, залишками аборигенної деревно-чагарникової рослинності в гідрографічній мережі тощо.

Унікальними за своїм змістом, роллю і значенням є штучні насадження хвойних і частково - листяних порід на крейдяних оголеннях (кв. 35, вид. 12, кв. 36, вид. 10 - насадження сосни кримської і звичайної, кв. 35, вид. 23 - дубові культури). Загалом сосняки на крейдяних оголеннях (переважно сосна кримська) є рідкісним і неповторним типом культур в складному рельєфі і жорстких лісорослинних умовах. Серед них - кращі зразки росту і розвитку сосни на крейдяних оголеннях.

При проведенні науково-дослідних робіт не знайшла свого підтвердження інформація, наведена в «Науково-екологічному обгрунтуванні створення РЛП «Краматорський» про розведення на ділянці «Біленьке» сосни крейдяної та утворення тут обмеженої за розмірами популяції цієї породи. За повідомленням Журової П.Т., нині працівника наукового відділу НПП «Святі гори», а на час проведення робіт зі створення лісових культур хвойних порід - науковця УкрНДІЛГА і безпосереднього виконавця (закладка дослідних ділянок сосни), контрольна ділянка сосни крейдяної незначного розміру мала місце серед інших дослідів, але, найвірогідніше, вона втрачена. Фахівці Донецького ОУЛМГ, які безпосередньо організовували заліснення крейдяних схилів в ур. «Біленьке» (Пастернак Л.М., колишній головний інженер управління) також підтвердили, що при створенні лісових культур використовувалась сосна кримська з незначною домішкою сосни звичайної.

Вищенаведене не зменшує цінності штучних об'єктів парку, які є результатом успішної лісокультурної практики в минулому. Загалом значна частина культур листяних порід представлена тепер деревостанами досить високої якості, які можуть слугувати зразками кращих штучних насаджень даної природної зони. Саме до таких належать лісові культури в кв. 47, вид. 1, кв. 43, вид. 4 та ряд інших.

Особливо цінним лісовим об'єктом є реліктовий дубовий ліс в кв. 47, вид. 22. Цей залишок старовікового байрачного лісу за своїми видатними параметрами (вік, розміри дерев, стан насадження, тип деревостану) цілком заслуговує статусу пам'ятки природи.

Видовий склад лісів парку характеризується повнотою і розмаїттям - збережений притаманний природній зоні набір аборигенних деревно-чагарникових порід байрачних лісів поповнився під час штучного лісорозведення.

На даний час в лісах парку зростають дуб звичайний, ясен звичайний, клен польовий, липа дрібнолиста, клен гостролистий, груша лісова, яблуня лісова, в'язи - гладенький, листуватий і перистогіллястий, берест, сосна кримська, сосна звичайна, верби, абрикос, осика, тополі і деякі інші породи. З чагарникових порід поширені глоди, шипшини, скумпія, жимолость татарська, маслинка вузьколиста, клен татарський, свидина, бруслина, терен, барбарис звичайний, дереза, бузина чорна, акація жовта, бирючина та ряд степових напівчагарників.

Загалом констатовано, що місцева популяція корінної лісової флори байрачних лісів має широке представництво і високий рівень збереженості. В повній мірі збережено генофонд головного лісоутворювача природних лісів - дуба звичайного. Однак ця порода в умовах парку на даний час втратила можливість насіннєвого поновлення - молодих поколінь дуба природного походження не виявлено. Потенційним едифікатором, головною лісоутворюючою складовою насаджень може стати ясен звичайний, який вирізняється здатністю до масового розмноження і поширення. Частково цю роль можуть виконувати в'язи та клен гостролистий. Цілком виправданим є висновок про необхідність проведення спеціальних цільових лісівничих заходів, направлених на підтримання популяції дуба в природних лісах шляхом видалення пригнічуючих його ясенів, в'язів, кленів, акації тощо. Дотримати такий регламент, вірогідно, для всіх насаджень не вдасться, отже неминучим є утворення похідних байрачних лісів у вигляді ясеновників, кленовників та в'язовників. Такі процеси зміни порід мають місце в природних лісах парку в даний час.

Сучасного природного поновлення дуба, яке відзначено нами в інших РЛП Донецького кряжу, поки що не виявлено.

Вікова структура лісів парку завідомо не може бути оптимальною внаслідок безсистемних суцільних рубок природних насаджень 70 - 90-річної давності, які, поза всякими сумнівами, виконувались з метою масової заготівлі деревини, а також через довільний характер відновлення лісосік. Ця характеристика покращилась після проведення лісокультурних робіт, останні значимі обсяги яких виконувались ще 20 років тому.

На даний час в лісах парку домінують середньовікові та пристигаючі насадження, частка молодняків невисока, а стиглих і перестійних деревостанів - незначна і не має вирішального значення.

Таким чином, природні ліси мають віковий інтервал в декілька десятиліть до настання моменту біологічної старості дубових деревостанів. Незворотні процеси розпаду і відмирання дубових природних лісів зумовлять в майбутньому необхідність застосування насіннєво-вегетативного їх поновлення, що буде пов'язано з суцільними рубками і створенням лісових культур на зрубах.

Ясеновники, в'язовники, кленовники та інші похідні деревостани не викликають такої потреби, оскільки в умовах безперервного поповнення основного деревостану більш молодими деревами зміна поколінь буде розтягнута в часі і відбуватиметься природним шляхом. Не виключено також, що буде визнано доцільним функціонування природних дубових лісів протягом тривалого терміну у вигляді зріджених деревостанів.

Прогноз довговічності лісових культур на території парку, в першу чергу - листяних порід, є сприятливим - перспективи їх тривалого стабільного зростання незаперечні за умови збереження дуба в якості головної породи.

Історична, природоохоронна та науково-прикладна цінність лісів РЛП «Краматорський» визначається наступним:

- природні і штучні ліси парку є головним структуро-організовуючим елементом території та провідним фактором захисту і оздоровлення довкілля в зоні дії потужної промислової агломерації;

- насадження мають необхідний потенціал і можливості відновлення корінних ландшафтів та природних комплексів місцевості;

- ліси цілковито відповідають статусу природно-заповідного об'єкту і створюють підґрунтя для успішної реалізації поставлених перед парками завдань;

- в межах парку виявлено відносно значні за розмірами залишки природних байрачних лісів північно-західних відрогів Донецького кряжу. Останні існують у вигляді вегетативних поколінь зі значною участю дуба та різноманітних похідних насаджень;

- в природних лісах парку в достатній кількості зберігся генофонд одвічної аборигенної лісової флори і відзначається багате видове різноманіття; на території парку наявні особливо цінні природно-територіальні комплекси лісового типу штучного та природного походження;

- в природних лісах виявлено видатні за своїми параметрами і значенням залишки реліктових лісів, що мають повне право на статус пам'ятки природи; в лісовій складовій РЛП встановлено наявність унікальних лісових об'єктів. Відзначено також прояви і процеси динамічного природного заліснення (сильватизації) угідь, яке впливатиме і надалі на баланс території, збагачуючи природні компоненти;

- лісовий комплекс парку зумовлює його неповторність, природозахисне і рекреаційне наповнення.

Рекомендації щодо подальшого режиму та головних принципів  лісокористування в лісових насадженнях парку

Рекомендації носять попередній характер, оскільки ґрунтуються на матеріалах першого року науково-дослідних робіт, проте в цілому відображають довгострокову систему поводження з лісовою складовою парку і головні принципи збереження, покращення та відновлення лісу.

Рекомендується при природоохоронному користуванні лісами в межах заповідного об'єкту виконувати загальновстановлені вимоги до таких територій шляхом обмеження господарської діяльності на:

- надмірне випасання худоби, розорювання земель;

- надання земельних ділянок під забудову житла, промислових і господарських об'єктів;

- використання отрутохімікатів;

- нерегульоване мисливство та рибальство;

- використання вод для зрошення;

- розробка корисних копалин, порушення ґрунтового покриву, виходів мінеральних і гірських порід;

- порушення умов існування рослин і тварин, збирання колекцій;

- організація масових заходів, які обумовлять надмірне рекреаційне навантаження, розведення вогню в непередбачених для цього місцях тощо;

- рух транспортних засобів поза межами доріг і водних шляхів загального користування;

- інші види діяльності, що порушують природні комплекси або призводять до зниження їх стійкості та функціональності.

Для конкретних умов парку система поводження з лісами повинна всебічно враховувати їх загальну еволюцію та передісторію розвитку насаджень до досягнення ними теперішнього стану і вигляду. В цілому в історії розвитку лісів парку можна виділити декілька періодів превалювання тих чи інших видів діяльності:

- експлуатаційний період (1915 - 1930 рр.), коли природні ліси зазнавали суцільних рубок для заготівлі деревини і водночас змінювались покоління байрачних дібров;

- період лісокультурної практики і відтворення лісів в даній зоні (пік лісокультурних робіт мав місце 35-50 років тому);

- період згортання обсягів створення лісових культур і перехід до лісівничих заходів догляду за деревостанами.

Визначальними обставинами відтворення лісів в зоні діяльності РЛП в минулі часи були наступні:

- переважаюча частина природних лісів, а саме - їх вегетативні покоління формувались у вільному режимі саморозвитку, без цільових заходів сприяння домінуванню дуба;

- штучні насадження на попередніх етапах вирощування не були забезпечені в достатньому обсязі регламентними лісівничими заходами;

- в насадженнях протікає процес зміни порід, ще декілька років тому мали широке розповсюдження самовільні рубки.

В зв'язку з цим на даному етапі і в майбутньому рубки догляду специфічної направленості, тобто орієнтовані на максимальне збереження дубової складової всіх без виключення деревостанів, залишаються актуальним завданням.

Значна частина насаджень (це стосується в першу чергу лісових культур) є перегущеними, в них - надмірне представництво пригнічених дерев (до 50%). Незважаючи на збитковість таких рубок, необхідно відшукати фінансово-організаційні можливості для виконання прочисток. В першу чергу - найбільш цінних хвойних насаджень.

Серед головних заходів охорони і відтворення лісів принципово важливими і обов'язковими є наступні:

- попереднє виділення лісових територій повної заповідності на основі обліку найбільш цінних ділянок природних байрачних лісів, забезпечення їх охорони і оптимізованого режиму лісівничих заходів;

- виконання поділу лісів на категорії захисності у відповідності з новою нормативною базою з виділенням особливо захисних ділянок;

- забезпечення ведення лісового господарства в природних лісах парку на науковій основі;

- обмеження доступу і припинення господарської діяльності в особливо цінних природно-територіальних комплексах парку;

- виділення та оформлення пам'яток природи і організація посиленого контролю за їх станом; обмеження випасу, сінокосіння та попередження пожеж і інших стихійних явищ в зонах сильватизації угідь парку і використання процесів природного заліснення для збільшення лісової складової парку. В непридатних лісорослинних умовах, зокрема і на місці загиблих лісових культур, сильватизація має бути провідним чинником покращення природних умов;

- оптимізація рекреаційного користування природними лісами, виділення їх частки для подальшого розвитку в режимі «пралісів» (з повною відміною лісогосподарських заходів і інших видів користування).

Транспорт і зв'язок: розвиток, вплив на довкілля та шляхи його мінімізації

Будівництво и експлуатація лінійних споруджень значно впливає на рослинність степової зони. Найбільш масштабним є вплив транспортного фактору.

РЛП «Краматорський» розташований у зоні інтенсивного транспортного руху. Через м. Краматорськ проходить автотраса Донецьк – Краматорськ – Слов’янськ – Харків.

Дороги i порушення від проїзду транспорту впливають на рослинний покрив. Так, вже доказано, що у рослин, які ростуть на відстані 350-400 м від автотраси, концентрація свинцю в 26 разів перевищує допустиму норму. Нерегламентований проїзд по степу колісного i гусеничного транспорту викликає різні за інтенсивністю порушення грунтово-рослинного покриву механічним шляхом (від ущільнення до повного знищення), а також через забруднення ґрунту (розливи ПММ, осідання солей важких металів). Основну втрату наносить механічний вплив. При нерегламентованому проїзді площа порушених територій збільшується за рахунок виникнення доріг-«супутників», що супроводжують поступово руйнування першої колії. Відповідно, при цьому зростає тенденція відчуження земель i трансформації природних екосистем. Траси автомобільні i залізничні служать шляхами поширення бур'янистих, сінантропних рослин.

У ході процесу будівництва та експлуатації радіорелейних ліній i ліній електропередач (ЛЕП) відбувається порушення грунтово-рослинного покриву на окремих ділянках. Перебудовується мікрорельєф. На насипах змінюється температурний i водний режим, що приводить до локальної ксерофітизації рослинності. Даний вид впливу поширюється на невеликі площі i звичайно приурочений до дорожньої мережі.

Подібні явища спостерігаються i при будівництві та експлуатації нафто- i газопроводів. На етапі будівництва відбувається механічне порушення грунтово-рослинного покриву аж до повного його знищення в смузі відводу. У процесі експлуатації змінюється гідротермічний режим біля опор, де розвивається процес ксерофітизації рослинності, або уздовж вciєї траси (у випадку підземної прокладки), а також вітровий режим, що впливає на характер снігонакопичення. При аварійних ситуаціях відбувається масштабне забруднення нафтопродуктами.

Охорона здоров'я: стан і перспективи розвитку

Аналіз стану здоров'я населення в розглянутому peгіoні проведений на підставі даних Обласного статистичного управління про природний рух населення. Оцінка стану здоров'я населення району проводилася на підставі санітарно-демографічних показників, показників поширеності захворювання i первинної захворюваності населення сумарно по вcix хворобах.

Малюнок 3.11 Захворюваність населення Донецької області (по видам), в % до загальної захворюваності, 2013 р.

Протягом останніх років спостерігається стабільна картина захворюваності населення Донецькій області за окремими видами захворювань. Лідируюче положення в структурі видів захворюваності займають хвороби органів дихання. Друге місце займають хвороби, пов'язані з системою кровообігу. У 2013 р. їх питома вага в загальному обсязі хвороб населення зросла з 9% до 13,3%. Зросла і частота хвороб очей населення Донецької області до 6,1% [42, 43].

Малюнок 3.12 Тенденція захворюваності населення Донецької області, випадки на 10 000 осіб

Краматорськ, як велике промислове місто не тільки Донецької області, а й Україні, викликає забруднення навколишнього природного середовища, яке, у свою чергу, робить негативний вплив і на здоров'я населення міста та прилеглих населених місць.

Така тенденція захворювання населення спостерігалася і за останні роки.

Захворюваність населення м. Краматорська є однією з найвищих серед міст Донецької області. Краматорськ входить у першу п'ятірку міст за загальною кількістю захворюваності з розрахунку на 10 000 чоловік. У 2007 р. Краматорськ займав за цим показником друге місце серед міст Донецької області після м. Шахтарська.

У Краматорську зосереджено 4,5% населення Донецької області, щільність населення складає 579 чоловік на 1 км2. За чисельністю проживаючого населення місто займає 5 місце серед інших 28 міст обласного підпорядкування, а по щільність населення - 21 місце.

Демографічна ситуація міста характеризується негативним природним приростом. Аналіз демографічних показників показує, що впродовж ряду років спостерігається стабільне зниження чисельності населення. Основна причина зниження чисельності населення – надзвичайно високий рівень смертності, який в 2 рази перевищує рівень народжуваності.

Головними причинами смерті в м. Краматорську в даний час є захворювання органів дихання та системи кровообігу (53%). Середня тривалість життя зараз в м. Краматорську складає для жінок  72,0 року, а для чоловіків 59,2 року.

Сьогодні у місті Краматорськ функціонують 16 медичних закладів, у тому числі: 15 лікувально-профілактичних закладів та будинок дитини «Антошка», 8 закладів фінансувалися з обласного бюджету.

Кількість ліжок в місті на початок 2014 року налічувало 1628.

Загальна захворюваність населення на 10 тис. осіб була на кінець 2013 року на рівні 6700 випадків, тобто практично вона зменшилась у порівнянні з 2009 роком (див. рис.3.12). Кількість хворих на туберкульоз – 111 осіб (зменшення на 3,5% до показника 2012 року) [43].

Смертність населення від СНІДу була на рівні 14 випадків (зменшення на 39,1%), смертність від туберкульозу – 26 випадків (зменшення на 13,3%). Малюкова смертність на 1000 народжених живими склала 8,7 випадків (зменшення на 8,4%).

На стан здоров'я населення впливають численні фактори, основними з яких є: обсяги, структура, якість i стандарти споживання; стан навколишнього середовища і умови праці; позитивні i негативні процеси, що протікають у суспільстві i природному середовищі; ефективність функціонування системи схорони здоров'я.

По оцінці фахівців США, перераховані фактори роблять на здоров'я людини різний вплив: спосіб життя – 51,2%, навколишнє середовище – 19,9%, біологія – 20,4%, охорона здоров'я – 8,5%.

Наявність численних факторів, що впливають на стан здоров'я населення, ускладнює виділення з загальної суми факторів частки, що приходиться на забруднення навколишнього середовища, i встановлення кореляційних зв'язків між окремими забруднювачами і видами хвороб.

Однак установлено, що рівень забруднення атмосферного повітря, води, ґрунту прямо зв'язаний з чисельністю серцево-судинних захворювань з перевагою ішемічної хвороби серця i гіпертонії, захворювань верхніх дихальних шляхів (пневмонія, бронхіальна астма), рахітом, холециститом.

Серйозною проблемою залишається високий рівень професійної захворюваності – санітарно-гігієнічна ситуація в промисловості залишається складною. Понад 80% промислових проектів не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам. При низькому рівні виконання санітарно-оздоровчих комплексних заходів поліпшення умов праці зберігаються негативні тенденції в організації медичного обслуговування трудящих. Через скорочення цехової медичної служби погіршилося проведення лікувально-оздоровчих заходів.

Малюнок 3.13 Смертність населення від СНІДу і туберкульозу, випадків

За даними BООЗ, передбачуване забруднення повітря на здоров'я i побутові умови життя населення при різних концентраціях зважених речовин i діоксида сірки характеризується наступними даними (Таблиця 3.3):

Таблиця 3.3 Вплив забруднення повітря на стан здоров'я населення

| Забруднювач | Підвищення обертаності в лікарні і смертності | Погіршення стану пацієнтів з легеневими захворюваннями | Погіршення дихальних функцій | Зміна видимості і комфорту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зважені речовини | 0,5* | 0,25* | 0,1** | 0,08** |
| Діоксид сірки | 0,5* | 0,5-0,25* | 0,1** | 0,08** |
| * – середньодобове ** – середньорічне |  |  |  |  |

У взаємодії з твердими частками при визначених метеоумовах діоксид сірки створює специфічний стан атмосферного повітря – класичний смог, що викликає приступи респіраторні i кардиозахворювання, ріст захворювань хронічним бронхітом, емфіземою легень, астматичні приступи. Механізм посилення токсичної дії сполучення діоксиду сірки i зважених речовин зв'язаний з каталітичною дією твердих частин, що інтенсифікують окислювання діоксиду до триоксиду з утворенням сірчаної кислоти.

Оксиди азоту також знижують дихальні функції в людей, підвищують частоту респіраторних захворювань, а крім того є причиною зміни в периферичній крові (поява метгемоглобіну).

У результаті досліджень, проведених Донецьким науковим центром гігієни праці i профілактики травматизму, Донецьким медичним університетом i Донецьким вугільним інститутом, установлено, що при наявності шкідливих i небезпечних виробничих факторів у процесі праці, характерних для вугільної, металургійної, хімічної і інших у Донецькій області галузей виробництва, необхідно у позаробочий час максимально задовольнити потреби у відпочинку для відновлення фізичних сил i працездатності.

Оскільки в наближених до парку містах переважають галузі важкої промисловості i значка частина трудящих працюють у несприятливих умовах пращ, питання оздоровлення трудящих стоять дуже гостро.

Витрати підприємств на санітарно-курортне обслуговування, у тому числі санаторії-профілакторії, лікувальне харчування щорічно знижуються.

Тому задоволення потреби у відпочинку мешканців Донецької області можна частково вирішити, якщо організувати відпочинок i туризм у РЛП «Краматорський».

Історико-культурна спадщина: стан і перспективи збереження

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.2001г «Про затвердження списку історичних місць України», історичними населеними пунктами Донецької області стали - м. Артемівськ – 1571 рік, м. Горлівка – 1779 рік, Донецьк - 1869 рік, м. Краматорськ - 1860-ті роки, м. Макіївка - кінець XVII століття, м. Маріуполь – 1780 рік, Слав’яногорськ - 1538-1539 роки, м. Слов'янськ - 1645 рік [33].

Згідно з археологічними даними, на території сучасного Краматорська і його найближчих передмість люди селилися ще в далекій давнині. На північно-західній околиці Краматорська знайдені каменоломні і майстерні з обробки кременю епохи неоліту, які продовжували існувати і в період ранньої міді. У передмістях Краматорська досліджено також курганне поховання металурга-ливарника епохи бронзи.

Масове заселення території, яку в даний час займає місто Краматорськ, почалося в другій половині XVIII століття запорізькими козаками: в 1753 році була заснована слобода Білянська (нині селища Прокатників і Поштовий), в 1758 році - хутір Шабельківка, в 1782-86 рр. - Засноване село Ясна Гора, в 1785 році - слобода Красноторье, в 1850 році - заснована Малотаранівка.

Під час будівництва Курсько-Харківсько-Азовської залізниці в 1868 році у річці Казенний Торець з'явилася залізнична станція Краматорська, метою якої було спорудження пристрою для роз'їзду та пропуску зустрічних поїздів. У 1878 році до напівстанції долучилася гілка Донецької кам'яновугільної залізниці. Завдяки цьому ст. Краматорська перетворилася на повноцінну вузлову товарно-пасажирську станцію. У районі вокзалу виникло і стало виростати селище з такою ж, як і у станції, назвою - Краматорська. На початку XX ст. селище називалося Краматорівка, в 20-х і поч. 30-х рр.. - Краматорська.

У розвитку транспортної інфраструктури та економіки району певну роль відіграла політична і економічна діяльність відомих далеко за межами Донецького краю поміщиків Бантиш-Каменських.

Бантиш і Бантиш-Каменський свій родовід вели з молдавських дворян - далеких родичів молдавського князя Кантеміра. Після Прутського походу 1711 р. він приїхав до Росії на запрошення Петра I. Родовід розвивалася трьома лініями (Малюнок 2.1).

Дана схема розроблена авторами даного проекту. Нашими дослідження встановлено, що одна лінія бере свій початок від Федора Бантиша, померлого в Яссах близько 1675 року, перервана в середині XIX ст. на Григорія Михайловича, який свої маєтки передав найближчому родичеві - двоюрідному племіннику Дмитро Кантемір [39].

Друга від Артемія Бантиша. Його син Василь Артемович в 1717 р. приїхав до Росії і в 1718 р. згідно з грамотою царя Петра Олексійовича, отримав землі на території Слобідської України і став родоначальником одного з найвідоміших поміщицьких родин.

Родовід третьої лінії починається з Урсула Бантиша. Онук його Микола Костянтинович, привезений матір'ю в Росію в 1711 р., приєднав до свого прізвища прізвище дружини Ганни Степанівни Зертис-Каменської, доньки молдавського уродженця, колишнього за гетьмана Мазепи перекладачем східних мов, і від нього пішли Бантиш-Каменські.

Малюнок 3.14 Родовід Бантишів

Згідно з документальними матеріалами та довідкової біографічній літературі, це гілка дала відомих істориків, археографів, фахівців у галузі мовознавства та російської словесності. Найбільш відомий представник родини був історик, літератор Дмитро Миколайович Бантиш-Каменський (1788 -1850) [39].

Головні його твори - «Історія Малої Росії», «Словник достопам'ятних людей російської землі». Служив у колегії закордонних справ під керівництвом батька. Губернатор Тобольської губернії в 1825, генерал-губернатор Віленської губернії у 1836 – 1838 [39].

Рід Бантиш-Каменських внесений до IV частини «Спільного гербовника дворянських родів», записаний по Московській губернії.

Як ми бачимо, Бантиши були відомими людьми не тільки в Росії, але і в Україні. Як дворяни вони записані по Катеринославській, Харківській, Херсонській, Бессарабській і Воронезької губерніях, з особистих і військовим заслугам.

Останній притулок представники старовинного волоського роду знайшли в садибі с. Прелесне Слов'янського району.

Камишевахська дача випала синові Антіоха Олександру. Він оселився з дружиною в двоповерховому особняку. Силами своїх кріпаків Олександр упорядковував територію. Було створено рукотворне озеро, висаджено сосновий бір. Бантиш розводив лебедів. І сьогодні це озеро носить назву Лебедине [39].

Після революції в садибі знаходився вугільний склад. До недавнього часу проживали в ньому турки-месхетинці. Сьогодні садиба поміщика Бантиша знаходиться в напівзруйнованому стані.

Малюнок 3.15 Лебедине озеро

У 2005 р. Краматорський ландшафтний парк організував на території садиби «Візит-центр». Сьогодні, завдяки зусиллям адміністрації Краматорського РЛП територія садиби Бантишів поступово окультурюється. Однак, ясно, що власними силами РЛП «Краматорський» не в змозі реставрувати дану садибу, що має державне значення.

Візит-центр представляє сьогодні мальовничу територію, яку відвідують туристи. Тут створені умови для ознайомлення з парком, облаштовані відповідні місця для короткострокового відпочинку, є  і вольєри з дикими тваринами, що приваблює туристів та відпочиваючих. (Малюнок 3.16).

Малюнок 3.16 Вольєри з дикими тваринами

Культура м. Краматорська пов'язана не тільки з іменем Бантишів. Фонди Музею історії Краматорська багаті іконами місцевих майстрів - із середини XIX століття і по нинішній день. Ікони різні і за сюжетами, і за технікою виконання (Малюнок 3.17).

Малюнок 3.17 Ікона XIX в.

Крім звичної олійного живопису, тут використовується аплікація по металу, розпис на кераміці. Знайдені ці унікальні ікони в селищах Пчолкін, Шабельківка, Малотаранівка.

У Краматорську діє школа петриківського розпису, яка є найкращою в Україні (Малюнок 3.18).

Малюнок 3.18 Переможці Всеукраїнського конкурсу петриківського розпису

Мисливське господарство

Мисливське господарство на оточуючій РЛП території представлено Краматорським відділенням Українського товариства мисливців та рибалок (УТМР), яке є найстарішою громадською організацією такого характеру в Україні (засновано в 1921 р.).

В наступний час в Донецької області існує три категорії мисливських господарств: державні мисливські господарства, що структурно відносяться до лісогосподарських підприємств – 4 по області, загальною площею 44, 3 тис. га; місцеві відділення УТМР – 22 по області, загальною площею 1740,8 тис. га; і приватні мисливські господарства – 9 по області, загальною площею 221 тис. га. Середня площа цих категорій мисливських господарств складає в Донецькій області, відповідно,  11,08 тис. га, 79,13 тис. га і 24,56 тис. га.

Краматорське відділення УТМР має площу 21,8 тис. га і, таким чином, відповідає середньому значенню цього показника по області. Вся територія Краматорського УТМР розташована безпосередньо на околицях м. Краматорська та в межах Слов’янського адміністративного району.

Діяльність Краматорського УТМР здійснюється в межах чинного законодавства і має своєю метою задовольняти населення щодо здійснення аматорського мисливства та рибалки, та відновлення за рахунок реалізації мисливських ліцензій та інших послуг мисливської фауни та підтримки відповідного природного середовища.

По видовому складу мисливська фауна Краматорського УТМР є типовою для всієї Донецький області. Рахунок чисельності основних мисливських видів по ньому складає на 2008 р.: кабан - 11 ос., козуля – 28 ос., заєць - 765 ос., лисиця - 17 ос., сірка куріпка - 1024 ос., фазан - 300 ос. Слід зауважити, що ще відносно недавно, у 70-ті роки минулого століття чисельність копитних видів мисливської фауни та лисиці на цієї території була значно більше: в окремі роки тут існувало до 16-18 голів лося (нині повністю відсутній), до 92 голів кабана, 66 голів козулі та до 46 голів лисиці. Чисельність же зайця та сірої куріпки за ці роки, навпаки, зросла (було зайця  380-623, сірої куріпки - 402-645) [31]. Це свідкує, що сучасна чисельність копитних та лисиці не відповідає ємкості мисливських угідь Краматорського УТМР. Крім того, сучасна щільність зайця (35 ос./ 1000 га) на цієї території відповідає 4 класу (передостанньому) бонітету, що також свідчить про невідповідність чисельності цього виду ємкості угідь [31].

Тому вкрай необхідні заходи щодо підвищення чисельності мисливських видів по всій території району. Це стосується і території РЛП «Краматорський», який міг би на договірних умовах з Краматорським УТМР здійснювати функцію заказника або ядра відтворення та розселення цих видів тварин. Це потребує відповідної стратегії щодо відновлення та збагачення всієї місцевої фауни в межах РЛП, відповідних природоохоронних, антибракон’єрських та біотехнічних заходів.

ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ  РЛП  «КРАМАТОРСЬКИЙ»

Зонування території парку є найбільш важливим інструментом його довгострокового розвитку i управління, і є також структурною основою щодо виконання ним покладених на них функцій. Згідно Закону України «Про природно-заповідний фонду України»: «Регіональні ландшафтні парки є природоохоронними рекреаційними установами місцевого чи регіонального значення,  що створюються з метою збереження в природному стані типових або унікальних природних комплексів і об’єктів, а також забезпечення умов для організованого відпочинку населення» [13]. Тому зонування території РЛП забезпечую диференційний режим використання його території відповідно покладених функцій. Отже реалізація всіх цих функцій на всій території в рівній мірі неможливе через певне протиріччя між окремими функціями (наприклад, збереження та охорони видів тварин та рослин,  та рекреаційній функції). Отже функціональне зонування парка є найважливішим інструментом управління територією i ресурсами, що дозволяє установити для тієї або іншої ділянки оптимальне співвідношення мір використання та особливої охорони. Функціональне зонування визначає, які методи керування щонайкраще забезпечують виконання задач РЛП на окремих ділянках його території.

Таким чином, регіональні ландшафтні парки – це багатофункціональні об'єкти зі складною територіальною структурою. Тому необхідно первісно визначити, яким буде характер використання кожної ділянки парку i як вона буде розвинута надалі.

Призначення зонування різноманітне. Звичайно система зонування в будь-якому РЛП вирішує цілий комплекс задач, пріоритетними серед яких є:

- зниження антропогенного тиску на природні та історико-культурні комплекси РЛП за рахунок диференційованої планувальної структури i регулювання рекреаційних потоків;

- ефективне функціонування служби охорони и адміністративно-господарських підрозділів адміністрації парку;

- створення системи туризму, що розвивається, i відпочинку, що припускає волю вибору рекреаційних занять;

- стійкий соціально-економічний розвиток території, основою якого є історико-культурна i природна спадщина.

Аналіз попереднього планування території

Попереднє функціональне зонування території РЛП «Краматорський» було зроблено фахівцями Донецької філії Державного закладу «Державна екологічна академія післядипломної освіти і управління (нині ДП «Державний екологічний інститут» при Міністерстві екології і природних ресурсів України) під час виконання «Проекту організації, охорони, відтворення та рекреаційного використання природних комплексів та об’єктів регіонального ландшафтного парку «Краматорський» у 2011 році [47].

Це функціональне зонування території РЛП виконувалось на всіх існуючих тоді чотирьох окремих ділянок парку на основі рекомендацій щодо виділення функціональних зон РЛП «Краматорський», які були розроблені фахівцями Донецького ботанічного саду НАН України у межах созологічної оцінки території парку [38], а також фахівцями Маріупольської ЛНДС щодо визначення особливо цінних лісових урочищ природного походження [14].

В результаті територія РЛП «Краматорський» була розподілена на чотири функціональні зони по окремих його ділянках: ділянка № 1 «Біленьке» (загальна площа 477,08 га) – 123,45 га (25,9%) – умовно заповідна зона (зона регульованої рекреації, що рекомендується до надання статусу заповідної), 353,6 га (74,1%) – зона регульованої рекреації; ділянка № 2 «Пчолкинські скам’яніли дерева» (загальна площа 22,61 га) – цілком всі 22,61 га (100 %) – зона регульованої рекреації; ділянка 3 № «Комишуваха» (загальна площа 865,23 га) - 91,8 га - умовно заповідна зона (10,6%), 482,46 га (55,8%) - зона регульованої рекреації, 214,89 га (24,8%) – зона стаціонарної рекреації, 76,08 га (8,8%) – господарча зона;  ділянка № 4 «Білокузьминівська» (загальна площа 373,9 га) - 198,79 га (53,2%) – зона регульованої рекреації, 61,9 га (16,6%) – зона стаціонарної рекреації, 113,21 га (30,3%) – господарча зона. Разом на існуючий тоді площі РЛП «Краматорський» (площа 1738,82 га) умовно заповідна зона складала 215,25 га (12,4 %), зона регульованої рекреації – 1057,49 га (60,8%), зона стаціонарної рекреації – 276,79 га (15,9 %), господарча зона – 189,29 га (10,9%).

Отже найбільша площа в РЛП була зайнята зоною регульованої рекреації, тобто територією з найменшим втручанням антропогенних факторів, де рекреаційне навантаження цілеспрямовано регулюється і контролюється.

Функціональне зонування території РЛП «Краматорський»

- Загальні підходи

Функціональну зону можна визначити як обмежену територію, на якій діють просторові i тимчасові управлінські розпорядження i де здійснюються заходи, спрямовані на виконання визначених задач РЛП. Система зонування повинна забезпечувати ефективне керування всіма ресурсами парку шляхом:

- установлення пріоритетів керування;

- установлення пріоритетів розподілу фінансових i трудових ресурсів при плануванні управлінських заходів;

- ліквідації конфліктів природокористування шляхом уведення просторових i тимчасових обмежень.

Відповідно Закону України «Про природно-заповідний фонд України» [13], зонування території регіональних ландшафтних парків можливе проводити з урахуванням вимог, що установлені для зонування територій національних природних парків.  Отже у цих категорій ПЗФ передбачений розподіл їх територій по функціональним зонам:

- заповідна зона – призначена для охорони та відтворення найбільш цінних природних комплексів, режим якою визначається відповідно вимогах, які установлюються для природних заповідників;

- зона регульованої рекреації - в її межах проводиться короткочасний відпочинок та оздоровлення населення, огляд найбільш мальовничих та пам’ятних місць; в цій зоні дозволяється улаштувати відповідні туристичні маршрути і екологічні тропи; тут забороняється рубки лісу головного використання, промислова рибалка та промислове мисливство, інша діяльність, яка може негативно вплинути на стан природних комплексів та об’єктів заповідної зони;

- зона стаціонарної рекреації - призначена для розміщення гостиниць, мотелів, кемпінгів, інших об’єктів обслуговування відвідувачів парку;

- господарська зона - в її межах проводиться господарча діяльність, яка направлена на виконання покладених на парк завдань, тут знаходяться населенні пункти, об’єкти комунального призначення парку, а також землі інших землевласників та землекористувачів, які включені до складу парка, на яких господарська діяльність здійснюється з дотримуванням загальних вимог з охорони оточуючого природного середовища.

Обґрунтування системи функціонального зонування РЛП «Краматорський»

Найбільшу ефективність зонування продемонструє тоді, коли при виділенні зон буде використаний комплекс взаємопов'язаних критеріїв i підходів. Природно, чим менше виділяється зон i чим більше площа кожної з них, тим легше досягти такого комплексного та ефективного зонування.

Загальний характер і малюнок функціонального зонування парку звичайно визначає заповідна зона, яка призначена для збереження найбільш цінних природних комплексів. До складу зони включено ділянки, відносно слабко змінені внаслідок діяльності людини, важкодоступні та в силу цього придатні для самопідтримання, забезпечені надійною охороною. Основними критеріями включення території в заповідну зону є наявність типових та унікальних об’єктів біологічного та ландшафтного різноманіття, а також можливість дотримання жорсткого режиму їх охорони. Границі і конфігурація заповідної зони визначаються на основі вивчення місцезнаходження цінних видів рослин і тварин, а також з урахуванням обліку сформованої структури і прав землекористування та особливостей експлуатації цієї території. Заповідна зона становить особливий інтерес з точки зору спостереження за процесами природного розвитку унікальних ділянок.

Але є одна обставина, що дуже ускладнює виділення в межах РЛП «Краматорський» заповідної зони в необхідній площі, а навіть і все функціональне зонування його території.

Регіональні ландшафтні парки організовуються, як правило, без вилучення земельних ділянок, водних та інших природних об'єктів. Не є виключенням з цього і РЛП «Краматорський». Тому обмеженість власних земель i необхідність закріплення правової основи своєї діяльності з землекористувачами i землевласниками ускладнює завдання парку охороняти територію та організовувати рекреаційну діяльність.

Оскільки процес вирішення питань щодо передачу особливо цінних ділянок у постійне користування РЛП в якості його заповідної зони дуже довгий і в правовому аспекті до кінця ще не вирішений, то в даному Проекті пропонується ділянки, які мають в своєму складі найбільш цінні природні і культурно-історичні комплекси та об’єкти, вважати як ділянки зони, що в майбутньому набуде статус заповідної, і які відповідають поняттю, згідно сучасному природоохоронному законодавству, «заповідній зоні».

До найбільш важливих критеріїв, що обґрунтовують природоохоронну цінність окремих ділянок, відносяться типовість або унікальність природного комплексу, зв'язаних з ним співтовариств рослин i тварин. Для правильного підходу до виділення функціональних зон необхідно знати i враховувати характер i ступінь антропогенного порушення природних комплексів, а також розташування на території об'єктів, що вимагають особливої охорони (геологічних, гідрологічних, ботанічних, зоологічних, історико-культурних i ін.). Частина цих об'єктів має також рекреаційну унікальність i є особливо цінним ресурсом пізнавального туризму.

Дуже важливо, щоб границі зон максимально відповідали існуючим контурам землекористування або територіального керування. Функціонально значимі ділянки водозбірних басейнів, місця наявності рідких видів, території з особливо цінними рекреаційними ресурсами i т.п. повинні по можливості включатися в одну зону. При цьому границі зон повинні обов'язково проводитися по добре вираженим у натурі орієнтирам – дорогам, руслам рік, квартальним просікам, межам.

Отже загальний характер i просторову структуру функціонального зонування РЛП «Краматорський» повинна визначати зона, що в майбутньому набуде статусу заповідної, яка призначена для збереження особливо цінних природних комплексів. До неї включаються найбільш цінні з природоохоронної точки зору ділянки території парку, які мають найбільше біологічне різноманіття, високу концентрацію раритетних видів рослин і тварин та їхніх угрупувань. Після отримання статусу заповідної зони в ній припустимо проведення наукових обстежень, екологічного моніторингу та спеціальних природоохоронних заходів.

У рекреаційну зону виділяються ділянки, які найбільш сприятливі поєднанням рекреаційних ресурсів з традиційними місцями відпочинку мешканців. Призначена для короткочасного відпочинку та оздоровлення населення у природних умовах. Рекреаційні потоки у цій зоні регулюються переважно планувальними методами з використанням комплексного благоустрою території. Зона регульованої рекреації повинна охоплювати маршрути екскурсій та екологічного туризму на території парку. В цій зоні прокладаються маршрути екологічних троп для різних груп відвідувачів. До неї входять мальовничі природні ділянки з високим рекреаційним потенціалом.

У господарській зоні проводиться господарська діяльність, спрямована на виконання завдань покладених на парк, знаходяться об'єкти комунального призначення парку, а також землі інших землевласників та землекористувачів, включені до складу парку, на яких господарська діяльність здійснюється з додержанням загальних вимог щодо охорони навколишнього природного середовища. У зону господарського призначення бажано виділяти основну частину найбільш продуктивних i інтенсивно використовуваних земель інших власників i користувачів, включених у границі парку без вилучення з господарської експлуатації, у тому числі території населених пунктів. Тут розташовуються контори, бізнес-центри та інші господарські будування парку.

При оцінці ефективності тієї або іншої системи зонування доцільно використовувати три основних критерії: екологічний, економічно-соціальний і функціональний.

3 позицій екологічної ефективності до однієї функціональної зони варто включати території, подібні за їхньою середовище-утворюючою або екологічною функціями. Наприклад, території одного водозбірного басейну, місця найбільш коштовних у природоохоронному відношенні видів i співтовариств i т.д., що має велике значення для збереження i реалізації функції тієї чи іншої екосистеми.

З позицій соціально-економічної ефективності, значення зонування території, що охороняється та на якій здійснюється господарська діяльність, полягає в тому, аби по можливості безконфліктно сполучити різні види природокористування з задачами регіонального ландшафтного парку. Тому важливо, щоб зонування відповідало вимогам ефективності по навантаженню інтересів i характерові використання території, тобто базувалося на існуючих границях угідь, поселень i адміністративно-господарських утворень.

З позицій функціональної ефективності, зонування території РЛП «Краматорський» має визначатися за ступенем конфліктності між інтересами різних зацікавлених сторін, а також між пріоритетними задачами парку, виконуваними в даній зоні. Різні функції РЛП повинні бути в максимально можливому ступені територіально роз'єднані. Цього легше досягнути, якщо виділені зони будуть якнайменше перетинатися якими-небудь границями (природними, адміністративними тощо).

Визначення площ та меж функціональних зон РЛП «Краматорський»

- Функціональне зонування старих ділянок РЛП «Краматорський»

Оскільки пріоритетним критерієм функціонального зонування РЛП є наявність і розташування ділянок з найбільш цінними природними комплексами та об'єктами, то в якості вихідних умов зонування були взяті рекомендації щодо виділення «заповідних зон» парку, дані фахівцями Донецького ботанічного саду – по видаленню найбільш цінних ділянок з найбільшою концентрацією раритетних видів флори і рослинних угруповань [38], і фахівцями Маріупольської ЛНДС – по виділенню ділянок з особливо цінними лісовими насадженнями [14].

Дані з флористичного і фітоценотичного складу ділянок №№ 1-4 РЛП «Краматорський», а також їх лісоупорядкувальна характеристика дана у відповідних розділах Проекту.

Нижче наводиться зведена таблиця за наявності особливо цінних територій та об'єктів з природоохоронної точки зору на цих ділянках РЛП.

Як видно з Таблиця 4.1, найбільша концентрації раритетних видів є на ділянках № 1 «Біленьке» і № 4 «Білокузьминівська», на яких переважають степові співтовариства. Найбільшу біологічну (флористичну і фітоценотичну) різноманітність має ділянка № 1 «Біленьке», в якої, крім степових ценозів, досить високий ступінь присутності і лісових співтовариств (штучних, головним чином, соснових насаджень). Дані по концентрації раритетних видів представлені на картосхемах.

Також велику природоохоронну цінність представляють лісовкриті території дільниці № 3 «Комишуваха». Особливо цінні в цьому плані урочища цієї ділянки – «Липове Велике» (квартали 47 і 48) і «Гракове-Комишуваха» (квартали 57, 58, 59, 60), в яких велика роль природних байрачних лісів – залишків реліктових дубових лісів Донецького кряжу . Серед них особливо ціннім об'єктом є залишок старовікового байрачного лісу у кварталі 47, виділ 22, який за своїми видатними лісотаксаційними параметрами (вік, розмірі дерев, стан насадження, тип древостану) заслуговує статусу окремої пам'ятки природи.

Проектом організації території РЛП «Краматорський» передбачено виділення таких функціональних зон:

- Зони регульованої рекреації, що рекомендується до надання статусу заповідної після вилучення з господарського діяльності і зміни землевласника.

- Зони регульованої рекреації.

- Зони стаціонарної рекреації.

- Господарської зони.

В Таблиця 4.2 надається наступне функціональне зонування території РЛП «Краматорський» відповідно контурного рисунку земельних угідь ділянок №№ 1-4.

Більш інформативним для з’ясування зональної структури парку є показники відносних площ його функціональних зон. В Таблиця 4.3 надаються площі в абсолютних показниках (га) та у відсотках чотирьох ділянок РЛП «Краматорський» визначених вище функціональних зон.

Таким чином згідно проведеному функціональному зонуванні в цілому у РЛП «Краматорський» значно переважали території найбільшого природоохоронного значення – ті, яким рекомендується надати статус заповідної, та зони регульованої рекреації, - загалом 1272,74 га, або 73,2 % загальної площі парку. Таке співвідношення природних та близьких до них територій, і територій значного антропогенного перетворення та використання відповідає світової практики створення та функціонування національних та природних парків [17].

Таблиця 4.1 Деякі характеристики природоохоронної цінності ділянок №№1-4 РЛП «Краматорський»

| Ділянка РЛП | Площа (Si), га | Кількість (Ni) рослинних |  |  | % від заг. кільк. видів у РЛП | Ni / Si | Лісис-тість, га | Лісис-тість, % | Урочища, № кварталу | S (га) лісних діля-нок | Покрито лісом (га) |  | Кількість раритетів |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | родин/% | родів/% | видів/% |  |  |  |  |  |  | Штуч-ні ліси | Природ-ні ліси | видів рослин | росл. ассоц. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Ділянка №1 «Біленьке» | 477,08 | 54/76,1 | 188/73,2 | 298/64,5 | 65,0 | 0,63 | 149,87 | 31,4 | Біленьке-1: кв.35; Біленьке-2: кв.36, 37 | 155,0 | 122,7 | - | 32: 4 М.К, 1 Є.С, 8 К.У, 19 Р.Р. | 11 З.У., 26 Р.Р. |
| 2. Ділянка № 4 «Білокузьмині-вська» | 377,9 | 43/60,6 | 161/62,6 | 245/53 | 53,0 | 0,65 | 66,08 | 0,3 |  |  |  |  | 28: 5 М.К., 0 Е.С., 4 К.У., 14 Р.Р. | 6 З.У., 41 Р.Р. |
| 3. Ділянка № 3 «Комишуваха» | 865,23 | 55/77,5 | 174/67,7 | 261/56,5 | 56,5 | 0,30 | 397,4 | 45,9 | Гракове-Комишуваха: кв.57, 58, 59, 60; | 214,0 | 30,0 | 153,6 | 10: 1 М.К. 0 Є.С. 4 К.У. 5 Р.Р. | 6 З.У. 2 Р.Р. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Плоське: кв. 42, 43, 51; | 124,0 | 93,6 | 20,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Липове Велике: кв. 47, 48 | 81,4 | 29,3 | 52,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разом по трьох урочищах | 419,0 | 152,9 (36,5%) | 225,8 (53,9%) |  |  |
| 4. Ділянка № 2 «Пчолк.скам.дерева» | 22,61 | 30/42,3 | 84/32,7 | 107/23,2 | 23,2 | 4,73 | 19,14 | 84,7 |  |  |  |  | 2 К.У. | 1 З.У. |
| Разом | 1738,82 | 71 | 257 | 462 | 100,0 | 0,27 | 632,5 | 36,4 |  |  |  |  |  |  |

89

89

Таблиця 4.2 Функціональне зонування ділянок №№1-4 РЛП «Краматорський»

| Ділянка, її функціональна зона | № контуру | Площа угідь та функціональної зони (га) | Тип угіддя | Належність до землекористувачів та землевласників |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. Ділянка №1 «Біленьке» 477,08 га |  |  |  |  |
| І.1. «Зона регульованої рекреації, що рекомендується до надання статусу заповідної» | 8 | 23,75 | Ліси 1 категорії | землі Краматорського лісництва |
|  | 10 | 15,39 | Ліси 1 категорії |  |
|  | 15 | 26,49 | Ліси 1 категорії |  |
|  | 7 | 5,65 | Кам’яністі місця | землі запасу Біленьківської сільської ради |
|  | 9 | 26,43 | Кам’яністі місця |  |
|  | 11 | 13,7 | Кам’яністі місця |  |
|  | 14 | 12,04 | Кам’яністі місця |  |
|  | разом | 123,45 |  |  |
| І.2. «Зона регульованої рекреації» | 1 | 0,82 | Ліси 1 категорії | землі Краматорського лісництва |
|  | 2 | 6,6 | Ліси 1 категорії |  |
|  | 3 | 54,44 | Ліси 1 категорії |  |
|  | 4 | 1,3 | Ліси 1 категорії |  |
|  | 5 | 1,93 | Ліси 1 категорії |  |
|  | 6 | 19,21 | Ліси 1 категорії |  |
|  | 11 | 27,41 | Кам’яністі місця | землі запасу Білень ківської сільської ради |
|  | 12 | 77,5 | Кам’яністі місця |  |
|  | 13 | 164,42 | Кам’яністі місця |  |
|  | разом | 353,63 |  |  |
| ІІ. Ділянка №2 «Пчьолкинські скам’яніли дерева» 22,61 га |  |  |  |  |
| ІІ.2. «Зона регульованої рекреації» | 1 | 3,47 | Інші землі | землі запасу Краматорської міської ради; |
|  | 2 | 19,14 | Ліси 1 категорії | землі Краматорського лісництва |
|  | разом | 22,61 |  |  |
| ІІІ. Ділянка №3 «Комишуваха» 865,23 га |  |  |  |  |
| ІІІ.1. «Зона регульованої рекреації, що рекомендується до надання статусу заповідної» | 1 | 91,8 | Ліси 1 категорії | землі Краматорського лісництва; |
|  | разом | 91,8 |  |  |
| ІІІ.2. «Зона регульованої рекреації» | 2 | 12,24 | Ліси 1 категорії | землі Краматорського лісництва; |
|  | 3 | 20,86 | Ліси 1 категорії |  |
|  | 4 | 10,04 | Ліси 1 категорії |  |
|  | 5 | 195,11 | Ліси 1 категорії |  |
|  | 6 | 28,62 | Ліси 1 категорії |  |
|  | 7 | 21,22 | Ліси 1 категорії |  |
|  | 8 | 17,48 | Ліси 1 категорії | землі запасу Краматорської міської ради; |
|  | 14 | 3,02 | Пасовища |  |
|  | 15 | 18,22 | Пасовища |  |
|  | 17 | 45,92 | Пасовища |  |
|  | 18 | 14,69 | Пасовища |  |
|  | 19 | 89,68 | Пасовища | землі с.Комишеваха |
|  | 16 | 5,36 | Пасовища |  |
|  | разом | 482,46 |  |  |
| ІІІ.3. «Зона стаціонарної рекреації» | 9 | 151,43 | Захістні насадж. |  |
|  | 10 | 19,8 | Ставки | Малотаран. ставок; |
|  | 13 | 43,66 | Пасовище | землі запасу Краматорської міської ради |
|  |  | 214,89 |  |  |
| ІІІ.4. «Господарська зона» | 11 | 0,89 | Ставки |  |
|  | 12 | 20,05 | Інші землі | землі запасу Краматорської міської ради; |
|  | 20 | 13,97 | Рілля |  |
|  | 21 | 10,13 | Госп. двір |  |
|  | 22 | 26,42 | Рілля | землі резервного фонду Крамат. міс. Ради |
|  | 23 | 4,62 | Рілля |  |
|  | разом | 76,08 |  |  |
| IV. Ділянка №4 «Білокузьминівська» 373,9 га |  |  |  |  |
| IV.2. «Зона регульованої рекреації» | 1 | 4,18 | Ліси 1 категорії | землі Краматорського лісництва; |
|  | 3 | 43,45 | Яри | Недержавні с/г підприємства |
|  | 4 | 73,79 | Яри |  |
|  | 5 | 14,65 | Яри |  |
|  | 6 | 4,53 | Яри |  |
|  | 7 | 13,38 | Яри |  |
|  | 8 | 30,14 | Яри |  |
|  | 9 | 14,67 | Яри |  |
|  | разом | 198,79 |  |  |
| IV.3. «Зона стаціонарної рекреації» | 2 | 61,9 | Покриті лісовою рослин. | Землі несел. пункту Новоселовка |
|  |  | 61,9 |  |  |
| IV.4. «Господарська зона» | 10 | 7,9 | Рілля | Землі резервного фонду Краматор. міської ради |
|  | 11 | 105,31 | Рілля |  |
|  | разом | 113,21 |  |  |

Таблиця 4.3 Розподіл площ функціональних зон РЛП «Краматорський» (старих ділянок)

| Ділянки РЛП | Зона, що рекомендуєть-ся до заповідання, га (%) | Зона регульованої рекреації, га (%) | Зона стаціонарної рекреації, га (%) | Господарська зона, га (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Ділянка №1 «Біленьке» | 123,45 (25,9) | 353,63 (74,1) | - | - |
| II. Ділянка №2 «Пчьолкінські скам’яніли дерева» | - | 22,61 (100) | - | - |
| III. Ділянка №3 «Комишуваха» | 91,8 (10,6) | 482,46 (55,8) | 214,89 (24,8) | 76,08 (8,8) |
| IV. Ділянка №4 «Білокузьминівська» | - | 198,79 (53,2) | 61,9 (16,6) | 113,21 (30,3) |
| Разом | 215,25 (12,4) | 1057,49 (60,8) | 276,79 (15,9) | 189,29 (10,9) |

- Функціональне зонування нових ділянок РЛП «Краматорський»

Нова ділянка, що була приєднана до РЛП «Краматорський» рішенням Донецької обласної ради № 6/27-671 від 26.12.2014р. (Додаток Б), представляє собою кластер з шости лісовкритих територій в межах території Краматорської міської ради на її північно-західної околиці. Всі шість нових ділянок репрезентують природні (байрачні) та штучні лісові угрупування північно-західних відрогів Донецького кряжу у вигляді лесової хвилястої височини з сильно врізаними річковими долинами, ярами та балками.

Загальна площа нової ділянки складає 509 га:

- «Урочище Циглярове» - 57,0 га;

- «Урочище Коханчене» - 33,0 га;

- «Ділянка № 8 лісового масиву колишнього колгоспу ім. Крупської» - 80,0 га;

- «Урочище Росоховате» - 133,0 га;

- «Урочище Довгий яр» - 74,0 га;

- «Урочище Широкий ліс» - 132,0 га.

Розміщення цих територій надане у Додатках А і В.

Оскільки всі ці ділянки являють собою приблизно однорідні території з точки зору їхньої біоценотичної складової, а також близько розташовані відносно один одного, то функціональне зонування їх території доцільно проводити у вигляді віднесення цілком окремих ділянок до відповідної функціональної зони, ґрунтуючись при цьому на їх фітосозологічної цінності та з точки зору можливості забезпечення на цих територіях відповідного охоронного режиму.

В 2010 році фахівцями Маріупольскої ЛНДС були досліджені ряд лісовкритих ділянок та прилеглих до РЛП «Краматорський» лісовкритих територій, в тому числі і вищеназвані ділянки, на предмет оцінки їх лісотаксаційних та ліосутворюючих характеристик, а також оцінки созологічної їх цінності з метою приєднання до території РЛП [15].

Так, згідно звіту цього дослідження із п‘яти ділянок, що потім були приєднані до РЛП «Краматорський» ( «Частина лісового масиву колишнього колгоспу ім. Крупської» не досліджувалась), чотири - «Широкий ліс», «Довгий яр», «Циглярове» та «Коханчене» - потребують заповідання шляхом внесення їх до складу РЛП [15].

Так, наприклад, «Урочище Циглярове» «вирізняється високим представництвом природних лісів (84.7% від загальної площі), причому в межах обширної та розгалуженої яружно-балкової системи виділяються дві різко відмінних ділянки крайніх варіантів сучасного стану аборигенної арбофлори. В більшій частині урочища (виділ 1, площа – 24.0 га) зберігся високоякісний і надзвичайно цінний зразок в незначній мірі трансформованого корінного байрачного лісу». «Деревостан займає круті схили (30-45 град.) та нешироке днище балки з постійним водотоком і відзначається близьким до оптимального складом (6Дз3Яз1Клп), достатньою густотою (300-400 стовбурів/га) і високими таксаційними показниками: висота коливається від 22 м на середині схилів та до 27 м – поблизу тальвегу, середній діаметр – 38.5 см. В межах виділу участь дуба в складі деревостану може знижуватись до 5 одиниць, але представництво його крупномірних дерев з діаметрами 50-60 см є стабільно високим». Високе представництво байрачних лісів в даному урочищі, в тому числі – стабільних і життєздатних корінних деревостанів високого ступеню збереженості, дозволяє виділити об’єкт в якості перспективного в природно-заповідному відношенні» [15].

«Урочище Коханчене»: «Виявлено, що в складному, розгалуженому яружно-балковому комплексі зберігся цінний осередок природного байрачного лісу, який виділяється з-поміж інших рядом непересічних характеристик. Урочище відзначається пейзажно-естетичними особливостями рельєфу і значним представництвом старовікових представників аборигенної деревної рослинності природних лісів. Дубово-ясенево-в‘язово-пакленові корінні асоціації насичені видатними екземплярами дуба, ясена, клена польового і в‘яза гладенького. Підвищене представництво останньої породи є також характерною особливістю урочища. Часто зустрічаються групи дуба (по 2-5 екземплярів разом) орієнтовним віком 120 – 140 років та діаметром від 60 до 90 см. Деякі з них потенційно можуть розглядатися в якості пам’яток природи. Дерева в’яза гладенького і клена польового таких розмірів, які виявлені в цих насадженнях, в сучасних поколіннях байрачних лісів зустрічаються рідко». «За кінцевим висновком, в даному байрачному лісі берестові та ясенові природні асоціації є розповсюдженими, однак його центральне ядро з високим представництвом видатних дерев дуба та супутніх порід надає урочищу непересічної цінності. Об’єкт, безперечно, потребує особливого охоронного статусу і є перспективним в заповідному відношенні» [15].

«Урочище Довгий яр»: «Виявлено, що виділ 9 (площа – 34 га) є місцем зростання корінних деревостанів, причому в межах яружно-балкової системи репрезентовано варіанти бересто-пакленових і більш рідкісних - кленово-липових дібров. За цією ознакою об’єкт однозначно ідентифіковано в якості унікального байрачного лісу високої природно-історичної і лісознавчої цінності». «На бортах і верхніх схилах балки розміщується суха бересто-пакленова діброва у віковому інтервалі 60-80 років з включеннями окремих гніздовидних груп дуба віком 100-120 років. Кількість дуба – 190 стовбурів/га, при закономірно притупленому рості в висоту він вирізняється значними діаметрами – в середньому близько 40 см. Склад насадження – 9Дз1Взл+Клп, в наметі є окремі «вікна». В цій частині насадження на ділянках незначної площі виявлено початкове природне насіннєве поновлення дуба – густота 1-2-річного самосіву в середньому складає 2-3 особини/м2.

Нижні частини схилів і днище балки зайняті свіжою кленово-липовою дібровою, якій притаманний високий клас збереженості та продуктивних якостей. Материнський деревостан має наступні параметри: вік – в інтервалі 70-90 років, склад – 8Дз1Лпд1Яз+Клг,Клп, кількість видатних за розмірами дерев – понад 300 шт./га, повнота – 0.75, зімкненість – 0.8. Таксаційні показники є максимальними: висота коливається в межах 25-27 м, діаметри – 60-80 см. Виявлено потужно розвинені дерева дуба з діаметрами 90-94 см. Деревостан в межах гідрографічної мережі є стабільним, високопродуктивним і життєздатним. В цілому урочище є одним з найкращих зразків сучасного байрачного лісу і за цією ознакою потребує надання особливого охоронного статусу» [15].

«Урочище Широкий ліс»: «В урочищі сконцентровано переважно природні ліси, частка штучних насаджень складає 16% від площі масиву. Особливими відмітними рисами урочища є повсюдне переважання дуба в складі лісостанів і значна кількість комбінацій двох корінних типів лісу – бересто-пакленової діброви (на підвищених позиціях) і кленово-липової діброви (в свіжих місцезростаннях)». «Лісостан орієнтовним віком 90 років має оптимальну густоту (400 стовбурів/га) і високі показники росту: середня висота – 25 м, діаметр – 40.5 см. Деревостан високоповнотний, зімкнений, підлісок і підріст в ньому відсутні». «В балці шириною 60-80 м, з яких 20 м припадає на днище, виявлено вартий уваги в типологічному відношенні варіант пакленово-липової діброви: склад - 7Дз2Лпд1Клп, вік – близько 90 років, до 300 стовбурів/га, висота – 23 м, діаметр – 34 см. Насадження має тіньову структуру, липа і клен польовий зростають в одному ярусі з дубом. Ясен звичайний зустрічається спорадично у вигляді розвинених дерев значної висоти. В складі деревостану виявлено також значне представництво старих дерев дуба, окремі екземпляри з яких, переважно насіннєвого походження, мають діаметр 85-90 см». «За широким комплексом визначних созологічних характеристик урочище є не лише високоперспективним для включення в склад природно-заповідного фонду, а й відповідає критеріям ведення в ньому охоронного користування в режимі «пралісів» [15].

«Урочище Росоховате», навпаки, з точки зору її созологічної цінності фахівцями Маріупольскої ЛНДС отримало не дуже високу оцінку: «Природні ліси в значній мірі трансформовані, корінні бересто-пакленові діброви змінено ясеневниками та в значному ступені – чистими за складом природними деревостанами в‘яза листуватого. Цією недовговічною породою зайнято більше п’ятої частини площ природних лісів. Окремими фрагментами виділяються корінні свіжі бересто-пакленові діброви з участю дуба на рівні 5-7 одиниць складу. В цілому низькобонітетні (3-4 бонітет) природні ліси складають 85% від їх загального обсягу.

За ознаками значного представництва штучних насаджень, суттєвої трансформації природних лісів, низької питомої частки корінних деревостанів і базування в зоні урочища структурного лісогосподарського підрозділу, об’єкт недоцільно розглядати в якості перспективного в природно-заповідному відношенні» [15].

Загальна оцінка фахівців Маріупольскої ЛНДС щодо нової приєднаної ділянки в цілому висока: «За підсумковою оцінкою, яка ґрунтується на системному аналізі созологічної, природно-історичної, науково-дослідної та заповідної цінності насаджень, серед обстежених урочищ байрачних лісів виявлено групу високоперспективних для надання їм статусу охоронних територій.

Вказані урочища вирізняються високою збереженістю аборигенних природних комплексів. Вони є взірцевими натурними високопродуктивними зразками корінних типових бересто-пакленових і рідкісних в цій зоні кленово-липових дібров. В урочищах виявлено видатні за параметрами розвитку природні деревостани з унікальними типами породного складу. В окремих урочищах сконцентровано представницькі групи старовікових екземплярів головних аборигенних лісоутворюючих порід, частина з яких цілком обґрунтовано може бути занесена до реєстру потенціальних пам‘яток природи. Виділено також деревостани, які в майбутньому можливо і необхідно зберігати в режимі «пралісів» [15].

Созологічна оцінка вище названих урочищ з точки зору можливості їх приєднання до РЛП є також найбільш суттєвою і для функціонального зонування їх території. Але, як вже було сказано вище, на це впливає також і можливість з боку адміністрації парку забезпечити для них відповідний режим охорони та рекреаційного використання. А це, в свою чергу, залежить від низки інших факторі, як то їх розміру, розміщення та віддаленості один від одного та інших ділянок РЛП, віддаленості від населених пунктів та іншої інфраструктури, ступеню різноманітності їхньої ландшафтної структури тощо.

Отже нова ділянка, яка увійшла до складу РЛП «Краматорський», майже однорідна за своєю ландшафтною структурою; близько розташовані один від одного урочища і приблизно однаково віддалені від міста Краматорську. Таким чином, окрім созологічної цінності, основним фактором визначення її до відповідної функціональної зони є відносне просторове розміщення урочищ ділянки один від одного та віддаленість від інших об’єктів рекреаційної та господарчої інфраструктури. Так дві найбільш цінні з точки зору созологічної цінності урочища - «Урочище Широкий ліс» і «Урочище Довгий яр» ближче всіх один до одного (приблизно 0,5 – 0,6 км) і обидва відокремлені від двох інших, також созологічно цінних територій («Урочище Циглярове» і «Урочище Коханчене»), двома менш цінними з цієї точки зору територіями - «Урочище Росоховате» та «Ділянка № 8 лісового масиву колишнього колгоспу ім. Крупської». В свою чергу, «Ділянка № 8 лісового масиву колишнього колгоспу ім. Крупської» межує з береговою кромкою Краматорського водосховища, а «Урочище Коханчене» також близько розміщено від цього водосховища. Також «Урочище Росоховате» межує з селищем Шабельківка. Отже території, що межують або близько розташовані від Краматорського водосховища - «Урочище Коханчене» і «Ділянка № 8 лісового масиву колишнього колгоспу ім. Крупської» доцільно віднести до зони регу-льованої рекреації. «Урочище Росоховате», як найменше созологічно цінне та яка межує з селищем, також доцільне віднести до зони регульованої рекреації. Навпаки, найбільш віддалені від водосховища та найбільші за площею території «Урочище Довгий яр» та «Урочище Широкий ліс» можливо віднести до умовно заповідної зони. Ці два урочища розташовані найближче один до одного, що дуже облегшує їх охорону з метою забезпечення більш строго природоохоронного режиму. «Урочище Циглярове» навпаки найбільш віддалено від двох останніх і топологічно пов’язано з першими трьома. Тому його також доцільно віднести до зони регульованої рекреації.

Отже функціональне зонування всіх територій нової ділянки №5 «Шабельківська» рекомендується наступне: «Урочище Довгий яр» та «Урочище Широкий ліс» цілком віднести до «зони регульованої рекреації, що рекомендується до надання статусу заповідної» загальною площею у 206,0 га. Останні чотири: «Урочище Циглярове», «Урочище Коханчене», «Ділянка № 8 лісового масиву колишнього колгоспу ім. Крупської» та «Урочище Росоховате» також цілком віднести до «зони регульованої рекреації» загальною площею у 303,0 га з відповідним режимом їхнього природоохоронного та рекреаційного використання.

- Загальне функціональне зонування РЛП «Краматорський»

Після приєднання до РЛП «Краматорський» нової ділянки його загальна площа збільшилась на 29,3 % і складає в наступний час 2247,82 га.

Відповідно змінилися і відносні площі функціонального зонування території РЛП.

Так умовно заповідна зона, або «зони регульованої рекреації, що рекомендується до надання статусу заповідної» порівняно з попереднім зонуванням збільшилась майже вдвічі, на 95,7% і складає зараз 421,25 га (18,7% теперішній загальній площі парку).

«Зона регульованої рекреації» збільшилась на 28,7 % від попередньої і достигла 1360,49 га (60,5% площі парку).

Площі «зони стаціонарної рекреації» та «господарчої зони» не змінилися від попереднього зонування РЛП «Краматорський», але змінилися (в меншу сторону) їх відносні площі: відносна доля від загальній площі парку першої складає 12,3% (було 15,9%), другої - 8,4% (було 10,9%).

Таким чином, як і у попередньому зонуванні, найбільшу долю території РЛП «Краматорський» займають ділянки «природного змісту» з найбільш строгим природоохоронним режимом – умовно заповідна зона та зона регульованої рекреації, тобто в сумі 1781,74 га, або 79,3% всієї площі парку (було 73,2%). Все це збільшує загальну природоохоронну роль РЛП як установи природно-заповідного фонду країни (коли у нього суттєво збільшилась площа територій з високою созологічною цінністю, більшість з яких будуть входити до умовно заповідної зони). Відносна доля другої за созологічною функцією – зони регульованої рекреації майже не змінилась (було 60,8%, тепер – 60,5%), тобто друга за значенням функція РЛП – рекреаційна, також не зменшилась. В цілому нове функціональне зонування території РЛП «Краматорський», що рекомендується в даному Проекті, наближається до оптимального, яке використається у світовій практиці, відповідно якої доля заповідної зони в національних та природних парках повинна складати 20 - 25% від їх загальній площі.

В Таблиця 4.4 надається загальний розподіл території РЛП «Краматорський» відповідно його функціональному зонуванню.

Таблиця 4.4 Розподіл площ функціональних зон РЛП «Краматорський» (по всім ділянкам)

| Ділянки РЛП | Зона, що рекомендуєть-ся до заповідання, га (%) | Зона регульованої рекреації, га (%) | Зона стаціонарної рекреації, га (%) | Господарська зона, га (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ділянка №1 «Біленьке» | 123,45 (25,9) | 353,63 (74,1) | - | - |
| Ділянка №2 «Пчьолкінські скам’яніли дерева» | - | 22,61 (100,0) | - | - |
| Ділянка №3 «Комишуваха» | 91,8 (10,6) | 482,46 (55,8) | 214,89 (24,8) | 76,08 (8,8) |
| Ділянка №4 «Білокузьминівська» | - | 198,79 (53,2) | 61,9 (16,6) | 113,21 (30,3) |
| Ділянка №5 «Шабельківська» | 206 (100) | 303 (100) |  |  |
| Разом по РЛП «Краматорський» | 421,25 (18,7) | 1360,49 (60,5) | 276,79 (12,3) | 189,29 (8,4) |

Режим використання, охорони та відтворення природних ресурсів у межах функціональних зон РЛП «Краматорський»

Проведення науково обґрунтованого функціонального зонування території регіонального ландшафтного парку, встановлення територіально диференційованого режиму охорони, використання та відтворення природних комплексів, біологічного і ландшафтного різноманіття, історико-культурних комплексів і об‘єктів є, згідно з чинним природоохоронним законодавством, одним із найважливіших завдань створення Проекту організації території кожного природно-заповідного об’єкту.

Функціональні зони виділяються згідно з Положенням про Проект організації території регіонального ландшафтного парку, охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів і об’єктів, в якому зазначено види діяльності, припустимі для кожної із зон.

На території РЛП «Краматорський» визначено існування чотирьох функціональних зон, як-от:

- зона регульованої рекреації, що рекомендується до надання статусу заповідної після вилученням з господарського діяльності і зміни землевласника, яка призначена для збереження та відновлення найбільш цінних, насамперед корінних, природних комплексів відповідно до режиму, визначеного законом для природних заповідників;

- зона регульованої рекреації, в межах якої створюються умови для короткострокового перебування, відпочинку та оздоровлення відвідувачів парку;

- зона стаціонарної рекреації, яка призначена для створення відповідної туристсько-рекреаційної інфраструктури та спеціального обслуговування відвідувачів (візит-центри, готелі, мотелі, автостоянки, магазини, розважальні об’єкти тощо);

- господарська зона, до якої відносяться населені пункти, землі, на яких здійснюється господарська діяльність з додержанням загальних вимог щодо охорони довкілля.

У заповідній зоні, після набуття нею такого статусу у відповідності до законодавства, проектом організації території РЛП для збереження і відтворення корінних природних комплексів, проведення науково-дослідних робіт та виконання інших завдань у регіональному ландшафтному парку може допускатись:

- виконання відновлювальних робіт на землях з порушеними корінними природними комплексами, а також здійснення заходів щодо запобігання змінам природних комплексів регіонального ландшафтного парка внаслідок антропогенного впливу - відновлення гідрологічного режиму, збереження та відновлення рослинних угруповань, що історично склалися, видів рослин і тварин, які зникають, тощо;

- здійснення протипожежних і санітарних заходів, що не порушують режиму заповідної зони регіонального ландшафтного парка; спорудження у встановленому порядку будівель та інших об'єктів, необхідних для виконання поставлених перед регіональним ландшафтним парком завдань;

- збір колекційних та інших матеріалів, виконання робіт, передбачених планами довгострокових стаціонарних наукових досліджень, проведення екологічної освітньо-виховної роботи.

У межах зони що у подальшому набуде статусу заповідної не може проектуватись будь-яка господарська та інша діяльність, що суперечить цільовому призначенню цієї зони, порушує природний розвиток процесів та явищ або створює загрозу шкідливого впливу на його природні комплекси та об'єкти, а саме:

- будівництво споруд, шляхів, лінійних та інших об'єктів транспорту і зв'язку, не пов'язаних з діяльністю регіонального ландшафтного парку, розведення вогнищ, влаштування місць відпочинку населення, стоянка транспорту, а також проїзд і прохід сторонніх осіб, прогін свійських тварин, пересування механічних транспортних засобів, за винятком шляхів загального користування, лісосплав, проліт літаків та вертольотів нижче 2000 метрів над землею, подолання літаками звукового бар'єра над територією заповідної зони та інші види штучного шумового впливу, що перевищують установлені нормативи;

- геологорозвідувальні роботи, розробка корисних копалин, порушення ґрунтового покриву та  гідрологічного і гідрохімічного режимів, руйнування геологічних відслонень, застосування хімічних засобів, усі види лісокористування, а також заготівля кормових трав, лікарських та інших рослин, квітів, насіння, очерету, випасання худоби, вилов і знищення диких тварин, порушення умов їх оселення, гніздування, інші види користування рослинним і тваринним світом, що призводять до порушення природних комплексів;

- мисливство, рибальство, інтродукція нових видів тварин і рослин, проведення заходів з метою збільшення чисельності окремих видів тварин понад допустиму науково обґрунтовану ємність угідь, збирання колекційних та інших матеріалів, за винятком матеріалів, необхідних для виконання наукових досліджень.

У зоні регульованої рекреації може бути передбачене здійснення спортивного рибальства та мисливства, огляд особливо мальовничих і пам'ятних місць, улаштування та відповідне обладнання туристичних маршрутів і екологічних стежок; у цій зоні не можуть проектуватися рубки лісу головного користування, промислове рибальство й промислове добування мисливських тварин, інша діяльність, яка може негативно вплинути на стан природних комплексів та об'єктів цієї зони та заповідної зони. Тут також можлива організація заходів щодо відновлення або збагачення видів мисливської фауни, окремих елементів ландшафтної архітектури.

У зоні стаціонарної рекреації необхідно утворювати основні умови для забезпечення рекреаційної функції парку. Тут передбачено створення відповідних будівель, споруд та інших об’єктів туристсько-рекреаційної інфраструктури, а також необхідних до цього комплексів господарської діяльності.

Господарська зона передбачена для забезпечення деяких господарських функцій, які необхідні адміністрації парку для виконання покладених на нього завдань, а також господарської діяльності землевласників та землекористувачів, земельні ділянки яких знаходяться на території РЛП.

В цілому функціонування всіх чотирьох зон парку повинно відповідати покладених на РЛП завдань та функцій, чинному природоохоронному законодавству і сприяти оптимізації взаємовідношенню природи і суспільства в усьому районі свого розташування.

Рекомендації щодо розширення території РЛП «Краматорський»

В процесі створення та існування РЛП «Краматорський» різними фахівцями обґрунтовувалось внесення до його складу декілька природних ділянок, які репрезентували типові та унікальні ландшафтні комплекси північного заходу Донецького кряжу з відповідним рослинними та тваринними угрупуваннями [14, 15, 37]. На багатьох з них були знайдені раритетні представники флори та фауни: регіонально рідкісні види, види, що занесені до Червоної книги України, Європейський червоний список, Червоний список МСОП. Найбільшу созологічну цінність серед них мають ділянки, на яких представлені різні варіанти північних степів, а саме типові, крейдяні, та кам’янисті степи, а також байрачні ліси.

З різних причин далеко не всі запропоновані ділянки увійшли до складу РЛП «Краматорський». Після розширення території парку у 2013 році, до нього було приєднані шість ділянок лісових територій, на більшості яких існують байрачні лісі - найбільш созологічні цінні лісові угрупування степового ландшафту, про що більш докладніше сказано у попередньому підрозділі Проекту.

Основна причина невнесення до складу РЛП інших, також цінних з созологічної точки зору, ділянок – це певні складності з їх відповідними землевпорядковими змінами, які при цьому будуть мати місце. Багато земель цих ділянок мають приватну або колективну власність і зміна режиму землекористування на них після приєднання до РЛП може наткнутися на суттєві складності. Отже, спираючись на досвід взаємодії  РЛП «Краматорський» та інших суб’єктів господарчої діяльності в межах його розміщення, адміністрація парку прийшла до висновку про можливість приєднання у теперішній час до складу РЛП тільки однієї ділянки з метою розширення його території.

Потенційна для внесення до складу РЛП «Краматорський» ділянка знаходиться в 8 км від східної околиці міста Краматорська (землі Краматорського та Слов’янської міських рад) і представляє собою угрупування різнотравно-типчаково-ковилового степу. Площа даної ділянки складає 275,5 га. З заходу ділянка обмежена дорогою, а з північної, східної та південної сторони – ріллею.

Місцевість, на якої розташована ділянка, представляє собою правий ухил долини річки Біленька. Рельєф її хвилястий, який сильно перетинається численними балками та ярами. Тут присутні кварцові жили, масштабні виходи на поверхню крейдяним порід, піски з відповідними формами рельєфу [40].

Для ділянки характерні петрофітні степові угрупування та рослинність крейдяних оголень. Вся різноманітність рослинності представлена степовим, петрофітним, лужним, рудеральним, змішаним (зарості кущів та вторинних угрупувань) флороценотипами. Основний тип рослинності степовий [40].

На кам’янистих схилах корінними, слабо порушеними зональними фітоценозами є ділянки різнотравно-типчаково-ковилового степу.

Рослинність крейдяних оголень по своєму вигляду і складу різко відрізняється від рослинного покрову сусідніх чорноземних степів, що пов’язано з відсутність ґрунтового покрову. Багато рослин представлено раритетними, реліктовими та ендемічними видами. Ці природні комплекси крейдяних оголень не мають аналогів у Європі. Загроза суттєвого скорочення їх площ в результаті господарської діяльності обумовлює необхідність внесення цих територій до природно-заповідного фонду країни.

Таким чином, презентована ділянка цілинного степу представляє собою мало порушений природно-територіальний комплекс, що репрезентує північно-західні відроги Донецького кряжу. Ця територія має високий рівень флористичного багатства, яке налічує біля 300 видів судинних рослин, які відносяться до 54 сімейств. На цієї ділянці найдені 32 ендемічних видів рослин, які мають різний охоронний статус. Три види з цього списку занесені до Червоного списку МСОП, 4 види – до Європейського Червоного списку, 12 – в Червону книгу України, 31 вид охороняються рішенням Донецької облради [40].

В наступний час на ділянці достовірно доказано існування 24 безхребетних видів тварин, які занесені до Червоної книги України. З них два вида занесені до Червоного списку МСОП, 5 видів – до Європейського Червоного списку і 5 видів – до ІІ і ІІІ додатків Бернської конвенції. Але ентомофауна ділянки, як і всього регіону, ще повністю не досліджувана, що ще підвищую потенційну созологічну цінність даної території.

Серед хребетних тварин, які зустрічаються на цій та прилеглих територіях, три види занесені до Червоного списку МСОП, 4 види – до Європейського Червоного списку, 16 видів – до Червоної книги України і 37 видів – до ІІ та ІІІ додатків Бернської конвенції. Созологічна цінність видового складу фауни хребетних ділянки обумовлює резервування цієї території щодо внесення її до складу ПЗФ України в якості заказника. Це суттєво підвищить гарантовану охорону низки вузьколокальних та реліктових видів рослин та тварин[40].

На підставі проведених досліджень [40] пропонується резервування указаної території з перспективою подальшого її включення до складу РЛП «Краматорський» з метою збереження еталонних та унікальних природних об’єктів, а також окремих видів, які занесені до Червоної книги України та інші природоохоронні списки міжнародного значення.

Профіль території – загальнозоологічний заказник.

Площа проектованої до резервування території 275,5 га. Дана площа та форма границь пропонованої охоронної території достатня для збереження популяцій раритетних видів рослин та тварин, які тут мешкають.

Пропонуються наступні обмеження господарчої діяльності на даної території:

- заборона будь-яких лісогосподарських заходів, пов’язаних зі штучним лісостворенням;

- зниження фактору турбування тварин з боку людини (охорона території від палів, обмеження швидкості руху транспорту на дорогах та установка відповідних дорожніх знаків для водіїв);

- заборона випасу худоби на території заказника;

- регульоване сіножаття.

Можуть допускатися окремі види господарчої діяльності, які не суперечать цілям та завданням функціонування заказника (наприклад, регульована рекреація).

Характер землекористування: без вилучення землі із складу земель Краматорської міської ради.

В перспективі внесення цієї ділянки до складу РЛП «Краматорський» вона може надбати статус окремого об’єкту ПЗФ (заказника місцевого значення) у складі РЛП або в якості окремої його ділянки з відповідним природоохоронним режимом (бажано умовно заповідним).

БАЗОВІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ РЛП «КРАМАТОРСЬКИЙ»

Забезпечення охорони від порушень природоохоронного режиму РЛП «Краматорський»: стан і перспективи розвитку

Забезпечення охорони від порушень природоохоронного режиму РЛП «Краматорський» визначено Законом України «Про природно-заповідний фонд України», Положенням про РЛП «Краматорський», а також іншими нормативно-правовими документами [13, 31].

Забезпечення охорони від порушень природоохоронного режиму РЛП «Краматорський» покладається на службу охорони, що створюється у складі начальника служби - директора РЛП «Краматорський», начальника відділу служби, та чотирьох інспекторів. Після розширення території парку на 838 га служба потребує ще двох інспекторів додатково.

Інспектор забезпечує дотримання режиму охорони території парку, здійснює контроль за використанням природних ресурсів, попереджає і припиняє факти браконьєрського полювання, пошкодження лісових насаджень внаслідок незаконних рубок, вживає необхідних заходів у разі виникнення пожеж, підтримує в належному стані межові знаки та аншлаги, інформує директора і начальника відділу охорони у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

Режим територій і об’єктів РЛП «Краматорський» – згідно Закону України «Про природно-заповідний фонд України» – це сукупність науково обґрунтованих екологічних вимог, норм і правил, які визначають правовий статус, призначення цих територій та об’єктів, характер допустимої діяльності в них, порядок охорони, використання та відтворення їх природних комплексів і об’єктів. Режим територій та об’єктів РЛП «Краматорський» визначається з урахуванням їх класифікації та цільового призначення.

Крім того, у зв’язку з тим, що РЛП «Краматорський» створено без вилучення земельних ділянок та об’ектів на його території,  – згідно Закону країни «Про природно-заповідний фонд України» – всі землевласники та землекористувачі цієї території також повинні охороняти свої ділянки, на що оформляються відповідні охоронні забов’язання.

Заходи щодо розвитку рекреації РЛП «Краматорський»: стан і перспективи

У правовому полі України «рекреація» тлумачиться як діяльність людини, спрямована на відновлення її духовних і фізичних сил [3]. Правові засади рекреаційної діяльності регіональних ландшафтних парків визначено в Законі України «Про природно-заповідний фонд України», а також Положенням про РЛП «Краматорський» [13, 31].

Планування рекреаційної діяльності РЛП передбачає такі компоненти:

- виявлення наявних рекреаційних ресурсів і їх рекреаційної ємкості;

- використання рекреаційних ресурсів відвідувачами парку та розвиток рекреаційної інфраструктури парку, спрямованої на обслуговування використання ресурсів, як-от планування та організацію мережі екологічних стежок, розвиток інформаційного забезпечення, рівня безпеки, системи побутового обслуговування.

Рекреаційні ресурси  та рекреаційна ємкість території РЛП «Краматорський»

Існуючі методики класифікації туристично-рекреаційних ресурсів виділяють три їх групи: природні туристично-рекреаційні ресурси, культурно-історичні та соціально-економічні. Останню групу часто відносять до туристично-рекреаційної інфраструктури території [1, 3].

В Україні, у зв'язку з очікуваннями проведенням міжнародного спортивного форуму вищого рівня – Чемпіонату Європи з футболу 2012 року, провідними фахівцями і вченими країни розробляється методологія створення та ведення державного кадастру туристичних ресурсів [1, 2].

Згідно цієї методології, всі туристичні ресурси поділяються на два види – комплексні та поодинокі. Комплексні туристичні ресурси об’єднують на компактній території туристичні ресурси, які відповідають різним класифікаційним ознаками. Одиничні туристичні ресурси відповідають одній класифікаційній ознаці. Наприклад, культова споруда може бути і пам'ятником архітектури, і пам'яткою історії. Або, наприклад, суперточка-тур «Саур-могила» може бути одночасно і пам'ятником історії і пам'ятником археології [2].

За значенням туристичні ресурси діляться на два рівні: національного та місцевого значення.

У методології створення та ведення державного реєстру туристичних ресурсів основними класами туристичних ресурсів є історико-культурні та природно-лікувальні.

Історико-культурні туристичні ресурси включають:

- пам'ятки історії (включаючи подієві та біосоціальні ресурси);

- пам'ятки археології;

- пам'ятки архітектури та містобудування;

- історико-культурні заповідники;

- культурні ландшафти;

- історичні населені місця історичні ареали населених місць.

Природно-лікувальні туристичні ресурси включають:

- кліматичні ресурси;

- бальнеологічні ресурси;

- спелеологічні ресурси;

- природні ландшафти (включаючи водні, орографічні, рослинні, тварини ресурси);

- об'єкти природно-заповідного фонду (природні та біосферні заповідники, національні природні та регіональні ландшафтні парки, заказники, пам'ятки природи, заповідні урочища, парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва, дендрологічні зоологічні парки).

Бейдик О.О. [1, 3], пропонує наступну структуру рекреаційно-туристичних ресурсів, представлену на Малюнок 5.1.

Малюнок 5.1 Принципова структура рекреаційно-туристичних ресурсів

Згідно Бейдика О.О. [1], у структурі рекреаційно-туристичних ресурсів (РТР) виділяються дві основні складові: природна і суспільно-історична.

Природно-географічні рекреаційно-туристичні ресурси включають в себе орографічні, фауністичні, кліматичні (явища, характеристики, процеси), ландшафтні, спелеологічні, рослинні, природні унікуми, водні (річкові, в т.ч. водоспади, озера, моря, океани, водосховища, мінеральні джерела).

Природно-антропогенні РТР – геосистеми, до складу яких входять як природні, так і антропогенні об'єкти, які використовуються в туристично-рекреаційній діяльності (природні та біосферні заповідники, національні природні парки, заказники, ботанічні сади і т.д.). Структура природно-антропогенних РТР представлена Малюнок 5.2.

Малюнок 5.2 Структура природно-антропогенних РТР

Історико-культурні (культурно-історичні) ресурси включають в себе:

- матеріальні – всі засоби виробництва і матеріальні цінності суспільства (пам'ятники історії та культури, підприємства усіх галузей народного господарства), які можуть задовольняти пізнавальні потреби людей;

- духовні – досягнення суспільства в державно-суспільному житті, науці, культурі, мистецтві.

До історико-культурних туристичних ресурсів належать:

- пам'ятки археології (городища, кургани, стародавні поселення, укріплення, дороги, місця поховань, наскальні зображення, старовинні предмети і т. д.);

- пам'ятки історії (будівлі, пам'ятні місця і предмети, пов'язані з історичними подіями, розвитком суспільства, науки і техніки, культури та побуту, з життям видатних державних діячів, народних героїв, діячів науки, літератури і мистецтва);

- пам'ятники архітектури (архітектурні ансамблі, залишки старого планування і забудови міст та інших населених пунктів, споруди цивільної, промислової, військової, культової архітектури, народного зодчества, а також пов'язані з ними твори монументального, образотворчого, декоративного мистецтва та інші, що відрізняються особливими художніми достоїнствами або представляють собою унікальне явище в історії архітектури);

- пам'ятники мистецтва (твори образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, монументального живопису, скульптури, садово-паркового мистецтва тощо);

- пам'ятники меморіальні (твори образотворчого мистецтва і архітектури, створені в пам’ять історичних подій і окремих осіб, – монументи, піраміди, гробниці, мавзолеї, храми, меморіальні музеї та ін.).

Історико-культурні туристичні ресурси становлять певний інтерес для туристичної діяльності як точкові об’єкти. До місця розташування таких ресурсів розробляються екскурсійні й туристичні маршрути. Проте якщо говорити про історико-культурної цінності території, то тут доречніше дати оцінку її історико-культурного потенціалу.

Рекреаційна діяльність пов'язана з певним туристично-рекреаційним потенціалом тієї чи іншої території. Рекреаційний потенціал території є ступінь потужності певної території в рекреаційному відношенні, сукупність засобів, необхідних для здійснення рекреаційної діяльності.

На Малюнок 5.3. представлена структура рекреаційного потенціалу за даними Інституту географії академії НАН України [3].

З рис.5.3 видно, що рекреаційний потенціал складається з трьох важливих складових частин: рекреаційних ресурсів, рекреаційних послуг, а також рекреаційної інфраструктури. Рекреаційні ресурси – це частина рекреаційного потенціалу, яка генерує рекреаційні потреби населення. Рекреаційні послуги, а також рекреаційна інфраструктура – це частина рекреаційного потенціалу території, яка реалізує рекреаційні потреби населення.

Поряд з поняттям «туристично-рекреаційний потенціал» існує поняття «рекреаційна ємкість природної території». Це – максимальна кількість рекреантів, які можуть одночасно перебувати на даній території і не викликати порушення динамічної екологічної рівноваги. Рекреаційна ємкість всього природного комплексу розраховується шляхом визначення допустимого навантаження на одиницю площі і помноженої на всю площу. Допустиме навантаження не призводить до якісно незворотних змін. Критичне - викликає в природних комплексах незворотні зміни.

Природну та естетичну цінність території РЛП «Краматорський» складають п’ять окремо розташованих і територіально роз'єднаних ділянок:

- ділянка №1 «Біленьке» - 477,1 га (лісом зайнято 150 га);

- ділянка №2 «Пчьолкінські скам'янілі дерева» - 22,61 га (лісом зайнято 19,14 га);

- ділянка № 3 «Комишуваха» - 865,23 га (лісом зайнято 397,37 га);

- ділянка № 4 «Білокузьминівська» - 373,9 га (лісом зайнято 66,08 га);

- ділянка № 5 «Шабельківська» - 509 га (лісом зайнято 509 га).

На даних ділянках розташовуються лісові угіддя, озера, крейдяні скелі та інші об’єкти, що мають історичну та природоохоронну цінність.

Ліси, включені до складу РЛП, за матеріалами поточного лісовпорядкування віднесені до 1 групи лісів, категорія захищеності - лісопаркова частина лісів зелених зон. Згідно з новим нормативним документом - «Порядком поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок» (Постанова КМУ від 16.05.2007 р. №733), всі насадження РЛП «Краматорський» належать до лісів природоохоронного, наукового та історико-культурного призначення.

Малюнок 5.3 Структура рекреаційного потенціалу по даним  Інституту географії НАН України

При цьому ліси РЛП відносяться до вказаної категорії захищеності не лише за головною ознакою - розташуванням в межах територій і об'єктів природно-заповідного фонду, а ще й внаслідок того, що в них виявлено унікальні за породним складом, продуктивністю і генетичними властивостями лісові ділянки, на яких також зустрічаються реліктові, ендемічні види дерев і чагарників, що мають велике наукове значення.

Середня лісистість території РЛП становить 48,02%, що для даної природної зони може вважатись більш ніж оптимальним показником. Огляд і обстеження насаджень вже на польовому етапі робіт надали підстави для висновків про те, що основні лісові масиви перебувають у відносно задовільному стані і саме вони є провідними структуро-організовуючими елементами угідь РЛП.

Головні лісові урочища парку суттєво різняться за своїм походженням. «Біленьке-1» та «Біленьке-2» є комплексом штучно створених лісових екосистем - насадження представлені виключно багатоваріантними різноманітними лісовими культурами з переважанням шпилькових порід. В урочищі «Плоске» також домінують штучні ліси - їх питома вага складає 82%.

Аналіз походження насаджень урочищ «Граково-Комишуваха» та «Липове Велике» дозволяє класифікувати їх в якості основних резерватів - сховищ природних лісів парку. Останні є залишками і значно зміненими (трансформованими) похідними поколіннями невстановленої генерації від висхідного корінного типу лісу - байрачних дібров з едифікатором насаджень - дубом звичайним. Слід зауважити, що деревостани природних лісів парку мають вегетативно-насіннєве та вегетативне походження і в їх складі можливі включення порослевих поколінь, утворених після зрубування створених у віддаленому минулому лісових культур. Загалом частка природних лісів в урочищі «Липове Велике» (кв. 47, 48) складає 64%, в урочищі «Граково-Комишуваха» - 84%.

Особливу природну і рекреаційну цінність представляють крейдяні скелі ділянки «Білокузьминівська» а також «Пчьолкінські скам’янілі дерева» (араукарії). Вік останніх складає близько 300 млн. років.

Малюнок 5.4 Уламок скам’янілого стовбура араукарії

Малюнок 5.5 Геологічна пам’ятка природи «Скелеподібне оголення верхньої крейди»

Значну рекреаційну цінність мають гідроресурси, серед яких виступає р. Казенний Торець, Малатаранівське водоймище а також Лебедине озеро.

Етнографічні особливості РЛП «Краматорський» пов'язані з перебуванням на цій території в доісторичні часи первісної людини. Свідченням цього виступають кам'яні знаряддя праці, знайдені повсюдно, і, особливо, в районі Білокузьминівки. У крейдових скелях слабко збереглися печери неандертальців.

В оцінці та класифікації фізико-географічних РТР Донецької області важливе значення мають кліматичні особливості (ресурси), особливо такі як повітряне середовище. Для класифікації кліматичних факторів істотне значення має виявлення ступеня впливу клімату на організм людини.

Незважаючи на те, що Донецька область розташована в помірному кліматичному поясі, є підстави говорити про її деяких територіальних біокліматичних відмінностях. Біоклімат (ступінь впливу клімату на організм людини) оказує суттєвий вплив на туристично-рекреаційну діяльність.

Біокліматичні умови бувають дратівливими, що тренують і щадними, тобто сприятливими. У нашому випадку представляють інтерес сприятливі, головними компонентами якого є режим сонячної інсоляції, вітровий режим, режим вологості та опадів [4].

У нижче наведених таблицях надані критерії оцінок параметрів сонячної інсоляції та термічного режиму, вітрового режиму та режиму опадів.

Таблиця 5.1 Інсоляційний (світовий) режим

| Параметр | Вплив |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | дратуючий | тренуючий | щадящій |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість годин сонячного сяйву на рік | < 1700 | 1700 - 2000 > 2300 | 2000 - 2300 |
| Кількість годин сонячного сяйву у липні | < 280 | 280 - 300 > 340 | 300 - 340 |
| Кількість днів без сонця на рік | > 140 | 100 - 140 < 60 | 60 - 100 |
| Кількість днів без сонця у липні | > 3 | 2 - 3 0 | 1 - 2 |
| Кількість днів без сонця у січні | > 25 | 20 - 25 < 10 | 10-20 |

Таблиця 5.2 Ступінь вітрового навантаження

| Параметр | Режим впливу |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | дратуючий | тренуючий | щадящій |
| Ступінь вітрового навантаження (періодичність слабких вітрів V ≤ 3 м/с), % | < 30 | 30 – 50 | > 50 |

Таблиця 5.3 Характеристика термічного режиму

| Параметр | Характер впливу |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | дратуючий | тренуючий | щадящій |
| Тривалість безморозного періоду, добив | < 90 | 90 – 180 | > 180 |
| Забезпеченість теплом: повторюємость (%) комфортних умов за теплий період року | < 11 > 30 | 11 - 20 | 21 - 30 |
| Тривалість купального сезону | < 60 | 60 – 90 | > 90 |

Таблиця 5.4 Характеристика режиму опадів

| Параметр | Режим впливу |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | дратуючий | тренуючий | щадящій |
| Тривалість (днів) залягання стійкого снігового покрову | < 50 (недостатній) | > 50-100 (помірний) > 150 (підвищений) | 100 - 150 (оптимальний) |
| Тривалість (днів) з дожем | > 40 (підвищений) | 30 - 40 (помірний) | < 30 (оптимальний) |

На рис.5.6 наведені кліматичні карти Донецької області (термічного режиму, туманів, тривалості безморозного періоду).

Мінімальна тривалість безморозного періоду на території Донецької області становить 240 днів. Тому цей біокліматичний показник є щадним для туристської діяльності.

Малюнок 5.6 Дати переходу середньої добової температури повітря через 0°С. Кількість днів з температурою повітря вище 0°С

Малюнок 5.7 Кількість днів з туманами

Для області характерні такі метеорологічні явища, як тумани. Максимальна кількість днів з туманною погодою спостерігається в межах піднесених територій (південно-західна і центральна частина Донецького кряжу). Тут спостерігається тренуючий характер погодних умов.

Виходячи з вищесказаного можна зробити висновки, що РЛП «Краматорський» розташований у сприятливих кліматичних умовах для розвитку туристично-рекреаційної діяльності.

- «Візит-Центр»

У 2006 році Парку була передана у постійне користування земельна ділянка площею 4,07 га на території садиби Бантишів – для організації «Візит-центру». На теперішній час, завдяки зусиллям працівників РЛП «Краматорський» тут створені умови для ознайомлення відвідувачів з природними багатствами цього заповідного об’єкту, його культурними та історичними пам’ятками, а також для організованого відпочинку у природних умовах. Проведена розчистка та окультурювання території, обладнання місць для відпочинку. Зараз «Візит-центр» Парку – улюблене місце відпочинку жителів Краматорська та сусідніх міст.

У 2011 році був проведений перший етап робіт по капітальному ремонту будівлі садиби Бантишів, тут планується створення музею природи Парку та обладнання приміщень для адміністрації. Опалювання будівлі передбачено за рахунок котельної, яка буде обладнана у приміщенні, яке примикає до садиби. Зусиллями робітників Парку будівля котельної приведена у належний стан, розроблено Проект будівництва опалювальної системи.

На момент написання цього Проекту на території «Візит-центру» обладнані:

- 7 бесідок (з них 5 – 3х3 м., 2 – 4х4м. ). Бесідки обладнані столами та лавками, поблизу встановлені стаціонарні мангали (Малюнок 5.8);

- 1 бесідка-зруб («Мисливська хатинка»). Має повністю закриту кімнату та відкриту веранду, обладнана столами та стільцями, проведено електропостачання (Малюнок 5.9);

- 2 навіси для великих груп відвідувачів (Малюнок 5.10);

- павільйон для зустрічей, семінарів, лекцій та ін. – у процесі будування;

- майданчик для гри у настільний теніс, обладнаний навісом – у процесі будування;

- стаціонарні вуличні столи та лави.

Крім того, серед послуг, які надаються відвідувачам – катання на човнах по «Лебединому озеру», яке примикає до території «Візит-центру» (Малюнок 5.11). На узбережжі водоймища обладнано спеціальний причал.

Крім місць відпочинку на території «Візит-центру» РЛП «Краматорський» створено вольєрний комплекс для утримання диких тварин, характерних для нашого регіону. Мети утримання – еколого-виховна, естетична, а також розведення деяких видів з метою подальшого випуску у угіддя для відновлення природних популяцій. Вже було успішно проведено розмноження диких свиней, молодняк був випущений на волю, що дало позитивні наслідки щодо чисельності цього виду на території Парку, що підтверджується даними таксацій.

На теперішній час у вольєрному комплексі РЛП «Краматорський» утримуються дикі свині, плямисті олені, вовки, фазани, павичі (Малюнок 5.12). Також на узбережжі «Лебединого озера» побудовано вольєр для лебедів-шипунів та полярних гусей, які можуть вільно плавати по водоймищу у теплий період.

Малюнок 5.8 бесідка в "візит-центрі"

Малюнок 5.9 бісідка-зруб "мисливська хатинка"

Малюнок 5.10 навіс для великих груп відвідувачів

Малюнок 5.11 катання на човнах по "Лебединому озеру"

Малюнок 5.12 вольєрний комплекс

Існуюча схема «Візит-центру» надана у Додатку В.

Перспективи використання рекреаційних ресурсів РЛП «Краматорський», розвитку туристичної інфраструктури

Згідно Закону України «Про природно-заповідний фонд» на території РЛП «Краматорський» в даний час  проводиться відповідна туристично-рекреаційна діяльність. Головним об’єктом проведення туризму та рекреації виступає «Візит-центр» РЛП «Краматорський», територія якого не належить до природно-заповідного фонду, а існуючий туристичний та рекреаційний потенціал на ділянках парку практично не використовувався у зв’язку з відсутністю Проекту організації території.

Сучасний туризм, як галузь економіки, все ширше використовує нові технології [24]. Тому, поряд з такими традиційними напрямками туризму, як купально-пляжний, науково-пізнавальний, екологічний, релігійний, на території РЛП «Краматорський» можуть отримати широкий розвиток спортивний туризм (спортивне орієнтування в лісових масивах), балунінг (польоти на повітряній кулі), кінний туризм, пейнтбол, мисливський туризм, фотополювання і інші види.

Для розвитку туристичної діяльності необхідно створення двох туристських центрів. Туристський центр (ТЦ), розташований в зоні рекреації Малотаранівського водоймища, позначимо його як ТЦ № 1 і ТЦ № 2, розташований в районі Білокузьминівки на південь від крейдяних скель поблизу невеликого рибальського ставка. Найбільший інтерес з точки зору туристських потоків являє зона відпочинку Малотаранівського водоймища, яка присутня в Заходах щодо розвитку РЛП «Краматорський» [21], де на правому березі водоймища запланована організація:

- пляжної зони зі зведенням смуги невеликих об'єктів, які безпосередньо обслуговують купальну функцію відпочинку (роздягальні, лежаки, сонцезахисні козирки та ін.);

- зони багатофункціонального сервісного обслуговування з відокремленими об'єктами розваг та торгівлі;

- човнової станції.

На лівому березі планувалася організація зони аматорської риболовлі, господарська зона, стоянка для автомобілів та ін.

На Малюнок 5.14 і Малюнок 5.14 представлені види на Малотаранівське водоймище, вид на правий і лівий береги відповідно.

Ділянка, вибрана для будівництва рекреаційної зони, має транспортну доступність,зручний зв'язок з селами Малотаранівка, Комишуваха, Райське, а також з м. Краматорськ.

Малюнок 5.13 Вид на Малотаранівське водоймище зі сторони греблі. Справа – лівий берег водоймище

Малюнок 5.14 Вид на правий берег водоймища

- Перспективи розвитку «Візит-центру»

У перспективі на території «Візит-центру» планується:

- завершення капітального ремонту будівлі садиби Бантишів та створення у ній музею природи Парку та обладнання приміщень для адміністрації, обладнання котельної для їх опалювання;

- проведення нової лінії електропостачання території, яка буде забезпечувати необхідні потреби для функціонування комплексу, обладнання освітлення території;

- ремонт господарських приміщень;

- приведення до відповідного стану території навколо садиби Бантишів;

- будівництво нових вольєрів для утримання диких тварин, розширення кількості утримуємих видів, у першу чергу – тваринами, характерними для нашого регіону, або такими, популяції котрих були знищені (косулі, благородні олені, лані та ін.);

- укріплення берегів «Лебединого озера», розчищення русла річки Комишуваха, яка до нього впадає. Доцільно отримання цього водного об’єкту на умовах оренди, що дозволить організувати риборозвідну та розширити рекреаційну діяльність;

- обладнання дитячого майданчику;

- будівництво додаткових місць для організованого відпочинку відвідувачів (бесідок, бесідок-зрубів та ін.);

- благоустрій стежок на території (відсипка гравієм, встановлення бордюрів);

- завершення огородження території об’єкту.

Схему перспектив розвитку території «Візит-центру» приведено в Додатку Г.

Мережа екологічних стежок

Планування та організація ефективного функціонування мережі екологічних стежок об’єкту природно–заповідного фонду наразі розглядається як одне з найактуальніших завдань з розвитку рекреаційної інфраструктури [24, 33].

Планування мережі екологічних стежок проводиться за такими критеріями [24]:

- созологічності – екскурсії стежками не повинні негативно впливати на стан біологічного (видового та ценотичного) та ландшафтного різноманіття об’єкту природно–заповідного фонду;

- репрезентативності – екскурсії стежками повинні давати уяву про типові об’єкти біологічного (видового та екологічного) та ландшафтного різноманіття об’єкту природно–заповідного фонду;

- раритетності – екскурсії стежками повинні давати уяву про рідкісні, такі, що зникають, і такі, що знаходяться під загрозою зникнення, об’єкти біологічного (видового та екологічного) та ландшафтного різноманіття об’єкту природно–заповідного фонду;

- естетичності – екскурсії стежками повинні створювати у відвідувачів позитивний емоційний настрій мальовничими краєвидами, сприяючи формуванню позитивного ставлення до природи;

- безпечності – стежки не повинні перетинати транспортні шляхи, лінійні об’єкти, бути віддаленими від ліній електропередач з метою унеможливлення нещасних випадків.

Станом на момент розробки Проекту організації території РЛП «Краматорський» відвідування рекреантами РЛП «Краматорський» розроблених екологічних стежок не проводиться, мережа екологічних маршрутів не облаштована.

З метою посилення навчально–виховної функції відвідування РЛП «Краматорський» рекреантами та розвитку рекреаційної інфраструктури парку доцільно створити мережу екологічних стежок та облаштувати їх належним чином.

Розвиток туристично-рекреаційної діяльності на території РЛП «Краматорський» передбачає створення та облаштування 6 фауно-флористичних та 5 еколого-геологічних стежок.

- Фауно-флористичні екологічні стежки:

- Ділянка № 1 «Біленьке» – екологічна стежка «Білі гори»;

- Ділянка № 2 «Пчьолкінські скам’янілі дерева» – екологічна стежка «Кам'яний ліс»;

- Ділянка № 3 «Комишуваха» – екологічні стежки «Лісова казка», «Дубовий гай», «Святе джерело»;

- Ділянка № 4 «Білокузьминівська» – екологічна стежка «Дорога сарматів».

Екологічні стежки влаштовуються за однією схемою. Під'їзд до початку стежок виконується від існуючих автодоріг. На в’їзді улаштовуються автопарковки.

На всій  протяжності стежок встановлюються покажчики руху по стежці, інформаційні щити, та інші умовні знаки. Для огляду визначних пам'яток можуть улаштовуватись оглядові майданчики, наглядові вежі.

Для короткочасного відпочинку, в залежності від протяжності стежок, обладнуються спеціальні місця для відпочинку(навіси, лави,  кострище, встановлюються туалети, сміттєзбірники, та ін.).

Ширина екологічних, туристичних стежок приймається рівною 1,50 м.

Перед початком облаштування екологічних стежок необхідно виконати розмітку, санітарне очищення та ліквідацію можливих звалищ сміття, гілок та ін.

- Опис стежок

- Ділянка Парку № 1 «Біленьке». Екологічна стежка «Білі гори».

Цей маршрут має невелику протяжність (1,2 км) і призначений для першого знайомства з Білянськими горами (Малюнок 5.15). Особливо привабливий для школярів, може використовуватися в якості навчально-пізнавальної стежки для молоді. Тропа починається від підошви крейдяних пагорбів між якими знаходяться глибокі, мальовничі яри, і полого піднімається на один з них.

По ходу маршруту можна ознайомитися з унікальним співтовариством крейдолюбивих рослин, в числі яких ряд реліктових зникаючих видів (оносма донська, гісоп крейдяний та ін), а також з багатою фауною комах і особливо птахів, оскільки з стежки територія проглядається на значну відстань.

У верхній частині, де крейдяний схил переходить в рівну місцевість, є ділянки, густо порослі охоронюваними видами ковили, які в період цвітіння представляють собою виняткове за красою видовище, особливо в сонячну погоду.

Маршрут обходить глибокий розгалужений яр і поступово опускається по іншому пагорбі, по узліссі соснової посадки, розташованої на ньому. У лісі, поблизу від стежки, є велика галявина, на якій передбачається обладнати місце для організованого відпочинку.

Малюнок 5.15 Екологічна стежка «БІЛІ ГОРИ» (ділянка № 1 «Біленьке»)

- Ділянка Парку № 2 «Пчьолкінські скам’янілі дерева». Екологічна стежка «Кам'яний ліс»

Маршрут (протяжність – 1 км) охоплює посадку кримської сосни (Малюнок 5.16). Цей вид сосен відрізняється прекрасною густою довгою хвоєю з голками насиченого кольору, а також великою зонтиковидною кроною.

Стежка йде серед дерев, даючи можливість подихати цілющим повітрям хвойного лісу, насиченим фітонцидними речовинами. У лісі можна зустріти зайців, птахів, комах.

Поступово стежка опускається до довгого яру, проходячи між ним і узліссям. На схилах яру, а також у лісі поблизу стежки можна оглянути фрагменти скам'янілих стовбурів древніх араукарієвих дерев. Ці зразки відносяться до кам'яновугільного періоду і мають вік до 300 млн. років. Скам'яніле дерево – незвичайний пам'ятник природи і одночасно найцінніший науковий матеріал.

По ходу маршруту, на галявинах серед сосен планується благоустрій двох рекреаційних пунктів для короткочасного відпочинку екскурсантів.

Малюнок 5.16 Екологічна стежка «КАМ’ЯНИЙ ЛІС»

- Ділянка парку № 3 «Комишуваха»

- Екологічна стежка «Дубовий гай»

Старт цієї стежки розташований у рекреаційній зоні, яку заплановано облаштувати на узберіжжі Малотаранівського водоймища (східна її частина на північному березі). Маршрут протяжністю біля 1,5 км проходить усередині широколистяного лісового масиву (частково штучного) та знайомить відвідувачів з характерною для подібних біотопів нашої місцевості фауною та флорою. Посередині маршруту, на лісовій галявині заплановано облаштувати місце для короткочасного відпочинку (стіл, лави, навіс, зроблені з природних матеріалів). Маршрут закінчується на виході з лісу біля західної частини рекреаційної зони Малотаранівського водоймища.

- Екологічна стежка «Святе джерело»

Цей маршрут протяжністю біля 2 км проходить усередині одного з наймальовничіших лісових масивів Парку – урочища «Липове велике», де відвідувачі можуть подивитися на величні старі дуби та ясені, які є одними з найстарших поблизу м. Краматорська. Стежка починається біля освяченого за православним каноном витока джерела, яке спеціально благоустроєне та облаштоване пам’ятним хрестом. Біля джерела знаходиться місце для короткочасного відпочинку.

Стежка перетинає струмок і йде уздовж нього в нижній частині глибокої балки, в якій розташовується урочищі Липове. Центральна балка розгалужується відрогами різної глибини, маршрут перетинає декілька з них.

У лісі живе і гніздиться велика кількість різних птахів, з великих ссавців - козуля, кабан. Можна побачити багато цікавих комах, наприклад, занесеного до Червоної книги України жука-оленя. Дуже часто трапляються мурашники рудих лісових мурашок, багато з яких вражають своїми розмірами – більше півтора метрів у діаметрі.

- Екологічна стежка «Лісова казка»

Маршрут починається на території «Візит-центру» РЛП «Краматорський», де перед початком екскурсії відвідувачі під час лекції знайомляться з природними багатствами цього об’єкту природно-заповідного фонду України, а також основними цілями та задачами його функціонування. Стежка проходить у межах заповідного урочища «Граково-Комишуваха» та має три окремі варіанти маршруту для відвідувачів різних вікових груп. Під час екскурсії відвідувачі знайомляться з заповідною флорою та фауною байрачного лісу, який є єдиним природним типом лісових масивів нашого регіону. У першій половині маршруту, у мальовничій балці слід обладнати місце для короткочасного відпочинку. Після завершення екскурсії відвідувачі мають можливість відпочити у спеціально обладнаних місцях на території «Візит-центру».

Малюнок 5.17 Екологічна стежка «ДУБОВИЙ ГАЙ» (ділянка № 3 «Комишуваха»)

Малюнок 5.18 Екологічна стежка «СВЯТЕ ДЖЕРЕЛО» (ділянка № 3 «Комишуваха»)

Малюнок 5.19 Екологічна стежка «ЛІСОВА КАЗКА» (ділянка № 3 «Комишуваха»)

Малюнок 5.20 На екологічній стежці «Лісова казка», прокладеній по заповідному урочищу «Граково-Комишуваха» (діл. № 3 «Комишуваха»)

- Ділянка парку № 4 «Білокузьминівська»

- Екологічна стежка «Дорога сарматів»

Стежка починається поблизу західного берега штучного ставка, який знаходиться біля межі цієї ділянки Парку. Протягом маршруту відвідувачі знайомляться з заповідною природою цілинного степу, майже не порушеною діяльністю людини. Тут зростають рідкісні комплекси крейдолюбивих рослин, багато з яких є рідкісними та зникаючими, або ендемічними. Наприкінці маршруту, де розташований оглядовий майданчик, відвідувачі можуть помилуватися на унікальну для Донбасу геологічну пам’ятку природи «Скелеподібне оголення верхньої крейди». Другий оглядовий майданчик, з якого відкривається величний вид на оточуючу місцевість, розташований на вершині центрального скельного моноліту, куди підіймається стежка.

З історичної точки зору, проведення екскурсії по даній стежці буде мати велике значення. Першим кочовим племенем, які прийшли в наш край були кіммерійці. Це – період Х століття до н.е. Прийшли вони з-за Дону, залишивши на берегах багатьох річок багаті бронзові скарби. Кіммерійці вели торгівлю з сусідніми племенами, іноді здійснюючи на них спустошливі набіги, проникаючи на своїх приземкуватих конячках до Малої Азії.

У VII столітті до н.е. їх потіснили скіфи. Супроводжуючи величезні стада худоби, скіфи п'ять століть кочували по донецькій землі. Шестиколісні повстяні кибитки, які повільно пересувалися волами, служили житлом для багатьох поколінь скотарів. Скіфи, кочуючи по донецьких степах, майже не робили зупинок. У Донецькій області знайдено сліди найбільш великої такої зупинки в районі Райгородка поблизу Слов'янська. Тут знаходять фрагменти скіфської та грецької кераміки, бронзові наконечники стріл.

У II столітті до нашої ери в донецькі степи вторглися сарматські племена, що прийшли з Заволжжя. Назва «сарма» походить від іранського «саормат», що означає «оперезаний мечем».

Малюнок 5.21 Екологічна стежка ШЛЯХ САРМАТІВ» (ділянка № 4 «Білокузьминівська»)

- Еколого-геологічні стежки.

- Ділянка № 1 «Біленьке» – геологічні стежки «Церковки» та «Крейдяна країна»;

- Ділянка № 2 «Пчьолкінські скам’янілі дерева» – геологічна стежка «Кам'яний ліс»;

- Ділянка № 3 «Комишуваха» – екологічна стежка «У долині річки Ко-мишуваха»»;

- Ділянка № 4 «Білокузьминівська» – екологічна стежка «По дну крейдяного моря».

- Опис стежок

- Ділянка Парку № 1 «Біленьке»

- Еколого-геологічна стежка «Церковки»

Стежка «Церковки» орієнтована з південного заходу  на північний схід у напрямку від селища Біленьке, по правому схилу долини р. Біленька. На стежці розташований геологічний майданчик. Протяжність маршруту – 1,5 км.

Геологічний майданчик «Церковки» розташований у 600 м. від східного краю селища. Це оголення крейди, яке складається з п’яти мальовничих останців, так званих «церковок», загальною протяжністю біля 100 м. «Церковки» - місцева назва особливих форм рельєфу, які за походженням представляють собою останці вивітрювання.

Далі стежка пролягає зі сходу на захід уздовж долини на протязі 1 км та закінчується біля одиночної церковки, яка, на відміну від церковок першого оглядового майданчику, менш висока та має більш пологі схили.

- Еколого-геологічна стежка «Крейдяна країна»

Ця екологічна стежка теж пролягає по правому схилу долини р. Біленька та має протяжність біля 1 км. На ній розташовані два геологічних майданчика.

Геологічний майданчик «Тектонічна тріщина та гребінь» представлена виходом на денну поверхню крейди та мергелеподібної крейди. Зверху по усьому оголенню проходить тектонічна тріщина, заповнена озалізненною глинистою породою. У 50 м від тріщини знаходиться гребінь, складений карбонатною породою з великим вмістом кремнезему.

Геологічний майданчик «Кременісті конкреції» розташований у 300 м. від північного краю долини на схилі оврагу «Кощеїв» (місцева назва), де знайдена велика кількість уламків раковин іноцерамусів та великі кременеві конкреції розміром від 6 до 15 см у діаметрі, які мають незвичайні, химерні форми.

Малюнок 5.22 Еколого-геологічні стежки на ділянці № 1 «Біленьке»

- Ділянка Парку № 2 «Пчьолкінські скам’янілі дерева»

- Еколого-геологічна стежка «Кам’яний ліс»

Стежка орієнтована з південного заходу на північний схід. На ній виділені 1 геологічний майданчик та 6 геологічних зупинок. Загальна протяжність стежки 950 м.

Уздовж стежки пролягає смуга виходів на денну поверхню скам’янілих решток прадавніх араукарієвих дерев. Зупинки розташовані поблизу найбільш цікавих об’єктів «Скам’яніла араукарія», «Скам’яніле дерево з прожилками кварцу», «Скам’яніле дерево з кристалами кварцу», «Скам’яніле дерево з кристалами димчастого кварцу», «Велика знахідка», «Стовбур араукарії».

Малюнок 5.23 Еколого-геологічна стежка «КАМ’ЯНИЙ ЛІС» (діл. № 2 «Пчьолкінські скам’янілі дерева»)

- Ділянка Парку № 3 «Комишуваха»

- Еколого-геологічна стежка «У долині річки Комишуваха»

До складу екологічної стежки входять два геологічних майданчика та одна геологічна зупинка.

Перший геологічний майданчик розташований у 15 м. від бровки карьєру Новорайського родовища вогнетривких глин. З цього майданчика можна ознайомитися з розрізом продуктивної товщи кар’єру.

Другий геологічний майданчик «Піщаний кар’єр» являє собою подковоподібне вироблення піску шириною 10-11 м та 3,5-4 м заввишки, з вертикальними схилами. Східний схил – осипний, західний – прямовисний. Дно кар’єру – з виходами грунтових вод. Тут також можна оглянути зріз шарів залягаючи порід.

Геологічна зупинка «Праця зсуву» знаходиться поблизу «Візит-центру» парку, по правому берегу р. Комишуваха. Тут можна ознайомитися з прикметами та наслідками цього природного явища.

- Ділянка Парку № 4 «Білокузьминівська»

- Еколого-геологічна стежка «По дну крейдяного моря»

Маршрут стежки прокладений по правому схилу долини річки Біленька-2. До її складу входять два геологічних майданчика. Перший з них розташовано поблизу геологічної пам’ятки природи «Скелеподібне оголення верхньої крейди», де можна оглянути цю величну, незвичайну для нашого краю форму рельєфу. Також у цьому місці на всій площі схилу зустрічається чисельний палеонтологічний матеріал – скам’янілі залишки викопних молюсків та голкошкірих.

Другий геологічний майданчик стежки «Залізна руда» являє собою схил балки з відкладеннями, що вміщають залізні руди, насичені гідроокислами. Приблизний вік цих відкладень – палеоген-неоген.

Загалом цей район також цікавий проявленнями халцедону, цікавими формами рельєфу, утвореними внаслідок процесів вітряної та річкової ерозії, делювіального змиву та колювіального осипання, а також археологічними знахідками – майстернями по виготовленню кременевих знарядь праці палеолітичної людини.

Малюнок 5.24 Еколого-геологічна стежка «ПО ДНУ КРЕЙДЯНОГО МОРЯ» (діл. № 4 «Білокузьминівська»)

- Заходи безпеки при проектуванні екологічних стежок і місць відпочинку

Для запобігання нещасних випадків при проектуванні маршрутів екологічних стежок вони не повинні перетинатися авто- і залізничним транспортом, лініями електропередач та іншими небезпечними техногенними об'єктами.

Не допускається перетинання екологічних стежок з іншими екологічними стежками та туристичними маршрутами. Рух за маршрутом екологічної стежки повинно проводитися в один бік.

Забезпечення відвідувачів РЛП «Краматорський» інформацією

Інформаційне забезпечення відвідувачів провадиться створенням на території РЛП «Краматорський» мережі стаціонарних аншлагів, трафаретів, межових знаків і інформаційних щитів, а також шляхом поширення друкованих матеріалів просвітницького характеру.

Усі стаціонарні інформаційні джерела на території парку відповідають вимогам чинного законодавства, а саме є:

- інформативними (дають уявлення про межі, статус, підпорядкування та режим РЛП «Краматорський»);

- наочними (розташовані в місцях найбільш імовірної появи відвідувачів, є контрастними та помітними);

- одноманітними (відповідають вітчизняним стандартам змісту та оформлення стаціонарних інформаційних джерел);

- естетичними (художньо виконані та вписуються в природний ландшафт РЛП «Краматорський»);

- логічність у розміщенні (знаки реалізують природоохоронну та просвітницьку функції).

Зовнішній вигляд зазначених стаціонарних інформаційних джерел показано на Малюнок 5.25.

З метою покращення інформаційного забезпечення відвідувачів парку, а також з метою посилення просвітницької діяльності рекомендовано облаштування всіх оглядових майданчиків в запропонованій мережі екологічних стежок інформаційними щитами.

На виконання охоронних зобов’язань землекористувачів земель РЛП «Краматорський» рекомендовано розробити дієві механізми залучення їх до роботи з покращення інформаційного забезпечення відвідувачів.

Малюнок 5.25 Інформаційні щити регіонального ландшафтного парка «Краматорський»

Безпека рекреантів

Безпека рекреантів забезпечується в такий спосіб:

- виключно організованими формами рекреації, що передбачає постійний супровід відвідувачів представниками адміністрації РЛП «Краматорський» (див. пп. 5.2., 3.2);

- інформаційним забезпеченням відвідувачів, що дає уяву про режим парку та правила поведінки в ньому;

- постійним перебуванням на відвідуваних ділянках служби державної охорони РЛП «Краматорський».

У контексті перспектив розвитку рекреаційної інфраструктури парку, рекомендовано такі заходи на додержання вимог безпеки відвідувачів:

- облаштування зон короткострокового відпочинку місцями для розведення вогнищ;

- зведення приміщення для проведення науково-дослідних робіт, пропаганди природоохоронних знань з дотриманням чинних вимог щодо охорони праці, вибухо- та пожежобезпеки;

- створення у приміщенні для проведення науково-дослідних робіт, пропаганди природоохоронних знань медичного пункту;

- облаштування оглядових майданчиків та екологічних стежок місцями для короткочасного відпочинку.

Науково-дослідна діяльність

Науково-дослідна діяльність в РЛП «Краматорський» регламентується Законом України «Про природно-заповідний фонд України», а також «Положенням про регіональний ландшафтний парк «Краматорський».

Станом на момент розробки Проекту у складі адміністрації парку науковий відділ відсутній. Але, згідно з покладеними на РЛП завданнями, на його території повинні проводитися відповідні наукові дослідження щодо інвентаризації флори і фауни парку, впливу рекреаційної діяльності на його природні об’єкти та процеси тощо. Поточні спостереження моніторингового характеру ведуться власними співробітниками – природознавцем та службою державної охорони. Але це явно недостатньо для виконання необхідних наукових завдань. Адміністрація РЛП «Краматорський» регулярно заохочує фахівців інших установ для проведення наукових досліджень. Так, наприклад, з 2004 року в РЛП «Краматорський» та його околицях проводяться моніторингові дослідження орнітофауни та герпетофауни парку  спеціалістами Донецького національного університету, Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, Українського товариства охорони птахів. В 2008-2009 рр. спеціалістами Маріупольської лісової науково-дослідної станції проводились обстеження стану лісових насаджень території РЛП «Краматорський», на основі чого дана комплексна оцінка сучасного стану лісів, перспектива їх розвитку, та рекомендації щодо їх збереження. В 2009 році спеціалістами Донецького ботанічного саду НАН України проводилась інвентаризація флори та рослинності РЛП «Краматорський», наданий список раритетних видів рослин парку. Огляд характеру та обсягів проведених науково-дослідних робіт подано в п.п. 2.9. даного Проекту.

Але поставлені перед адміністрацією парку основні та оперативні завдання потребують більш активного заохочення фахівців відповідних установ, та певного розширення власного наукового потенціалу щодо проведення актуальних для РЛП «Краматорський» досліджень, а саме:

- Проведення повної інвентаризації флори та рослинності всіх ділянок парку силами фахівців Донецького ботанічного саду НАН України;

- Складання повного видового списку  хребетних тварин силами власних спеціалістів;

- Проведення інвентаризації ентомофауни парку силами фахівців кафедри зоології ДонНУ;

- Дослідження динаміки чисельності фонових видів фауни парку (птахи, мишевидні гризуни, мисливські види) щодо впливу на них антропогенних чинників та природоохоронних заходів – силами власних співробітників з можливим заохоченням спеціалістів інших установ;

- Поглиблене вивчення стану, динаміки і тенденцій розвитку природних лісів парку, які вирізняються своєю видовою і віковою структурою – з заохоченням спеціалістів Маріупольської ЛНДС;

- Уточнення видової номенклатури деревно-чагарникової рослинності всіх категорій насаджень на території парку - з заохоченням спеціалістів Маріупольської ЛНДС;

- Спостереження за процесами природного залісення (сильватизації) угідь парку та моніторинг взаємодій лісової та степової рослинності - з заохоченням спеціалістів Маріупольської ЛНДС, Донецького ботанічного саду НАН України та силами власних співробітників;

- Моніторингові дослідження впливу рекреаційного навантаження на рослинні угрупування парку – силами власних співробітників та заохоченням спеціалістів Донецького ботанічного саду НАН України на спеціальних стаціонарних ділянках.

Таким чином, для виконання рекомендованих наукових завдань  очевидна необхідність створення в складі адміністрації РЛП «Краматорський» власного наукового відділу у складі заступника директора з наукової роботи (або головного наукового співробітника) і трьох спеціалістів – зоолога, геоботаніка та лісовода.

ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ РЛП «КРАМАТОРСЬКИЙ»

Мета та завдання діяльності РЛП «Краматорський»

РЛП «Краматорський» є об’єктом ПЗФ України регіонального значення і відноситься до природоохоронних рекреаційних установ цього фонду. Парк є юридичною особою, що зумовлює його право визначати власні завдання, науковий профіль, особливості природоохоронного режиму, які визначені в «Положенні про регіональний ландшафтний парк «Краматорський».

РЛП «Краматорський» був створений з метою збереження в природному та в близькому до природного стані типових та унікальних природних комплексів і об’єктів в північно-західній частині Донецького кряжу, а також забезпечення умов для організованого відпочинку населення м. Краматорська та інших мешканців регіону.

Основні завдання, що покладені на РЛП «Краматорський», відповідають меті його створення і включають до себе:

- Збереження цінних природних елементів ландшафту, об’єктів рослинного і тваринного світу.

- Створення сприятливих умов для організованої рекреації та туризму, відпочинку та інших видів рекреаційної діяльності.

- Виховна та просвітня робота щодо природоохоронних знань та поглядів відвідувачів парку та мешканців регіону, сприяння сучасному екологічному світогляду.

Складова основних завдань парку передбачає наступні оперативні завдання його діяльності:

- Збереження цінних природних елементів ландшафту, об’єктів рослинного і тваринного світу:

  - охорона території РЛП інспекційною службою парку та запобігання порушенням природоохоронного режиму;

  - організація заходів з охорони та відтворення раритетних видів флори та фауни;

  - організація заходів з охорони, раціонального використання та відтворення мисливських видів тварин;

  - організація наукових досліджень щодо впливу природоохоронного режиму парку на чисельність та стан популяцій раритетних видів флори та фауни та угрупувань, що існують у межах РЛП та його околицях;

  - організація наукових досліджень моніторингового характеру щодо вивчення та прогнозування процесів сильватизації та взаємовідношень лісової та степової рослинності;

  - погодження питань щодо розміщення підприємств та інших об’єктів господарювання у межах парку та їхнього негативного впливу на його територію та об’єкти.

- Створення сприятливих умов для організованої рекреації та туризму, відпочинку та інших видів рекреаційної діяльності:

  - створення та обслуговування рекреаційних зон;

  - визначення та відповідне маркірування екологічних стежок, стоянок, наметів, тощо;

  - проведення та екскурсійне супроводження екологічних маршрутів;

  - сприятиме організації та будівництву об’єктів туристсько-рекреаційної інфраструктури на договірних умовах у відповідних функціональних зонах.

- Виховна та просвітня робота щодо природоохоронних знань та поглядів відвідувачів парку та мешканців регіону, сприяння сучасному екологічному світогляду:

  - розробка тематичного плану екскурсій по території РЛП;

  - проведення тимчасових зборів, конференцій, семінарів серед молоді (учнів та студентів) з метою розповсюдження знань та ідей природоохоронної діяльності;

  - організація силами власних співробітників та сторонніх фахівців лекцій, семінарів, імітаційних ігрищ на природоохоронну тематику;

  - проведення силами власних співробітників природоохоронної агітації у навчальних закладах населених пунктів, що межують з РЛП.

Структура управління та господарської діяльності РЛП «Краматорський»

Структура управління та господарської діяльності РЛП «Краматорський» сформована на підставі визначених цілей і завдань РЛП «Краматорський», Закону України «Про природно-заповідний фонд України», а також Положенням про РЛП «Краматорський». Наявну на момент написання Проекту організації території структуру управління та господарської діяльності парку наведено на Малюнок 6.1.

Однак для повного виконання покладених на РЛП «Краматорський» завдань наявна його структура управління явно недостатня. Насамперед необхідно створення спеціальних відділів в структурі парку, які виконували би основні його завдання, а саме рекреаційний та науковий відділи з відповідними заступниками директора парку і штатною структурою.

Також для організації туристсько-рекреаційної інфраструктури РЛП, будівлі та реконструкції необхідних споруд необхідно створення відповідного відділу господарської діяльності парку.

В цілому пропоновані зміни в структурі діяльності РЛП «Краматорський» потребують і суттєвого розширення адміністративного та обслуговуючого персоналу. Рекомендована організаційна структура РЛП надана на Малюнок 6.2.

Малюнок 6.1 Наявна організаційна структура управління та господарської діяльності РЛП «Краматорський»

Малюнок 6.2 Рекомендована структура управління та господарської діяльності РЛП «КраматорсьКий»

Кадрове забезпечення

На момент написання Проекту в структурі РЛП «Краматорський» працюють 20 осіб (Таблиця 1.1).

Таблиця 6.1 Штатна структура РЛП «Краматорський»

| № з/п | Найменування структурного підрозділу та посади | Кількість штатних одиниць |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Керівні працівники |  |  |
| 1 | Директор | 1 |
| 2 | Заступник директора | 1 |
| 3 | Головний бухгалтер | 1 |
| Відділ служби державної охорони ПЗФ |  |  |
| 4 | Начальник відділу служби державної охорони ПЗФ | 1 |
| 5 | Дільничний інспектор з охорони ПЗФ | 4 |
| Бухгалтерія |  |  |
| 6 | Провідний бухгалтер | 1 |
| Відділ рекреації та екологічної освіти |  |  |
| 7 | Начальник відділу рекреації та екологічної освіти | 1 |
| 8 | Провідний фахівець з екологічної освіти | 1 |
| 9 | Провідний фахівець з рекреації | 1 |
| Відділ адміністративно-господарського забезпечення |  |  |
| 10 | Начальник відділу адміністративно-господарчого забезпечення | 1 |
| 11 | Робітник з благоустрою | 3 |
| 12 | Водій | 1 |
| 13 | Сторож | 3 |
| Разом штатних одиниць |  | 20 |

Функціональні обов’язки директора РЛП «Краматорський» визначені Законом України «Про природно-заповідний фонд України», Положенням Про РЛП «Краматорський», а також додатковими документами [13, 23, 30].

Директор РЛП очолює спеціальну адміністрацію РЛП «Краматорський»; він призначається та звільняється з посади розпорядженням голови Донецької облдержадміністрації за поданням Державного управління екології та природних ресурсів в Донецькій області.

Директор РЛП «Краматорський»:

- заключає договори та угоди на виконання робіт та послуг з іншими установами, підприємствами та громадянами, видає доручення, відкриває у банківських установах розрахункові та інші рахунки, здійснює фінансові операції, пов’язані з виробничою, науково-дослідною та іншими видами діяльності, діє без доручення від імені парку, представляє його у вітчизняних та закордонних установах, підприємствах та фондах;

- разом з бухгалтером підписує кошторис РЛП «Краматорський», а також грошово-розрахункові документи;

- приймає та звільняє з роботи працівників РЛП у відповідності з діючим законодавством;

- погоджує проекти розміщення на території парку господарських, виробничих, рекреаційних об’єктів у відповідності до Проекту організації території РЛП «Краматорський»;

- забезпечує ведення первинного обліку кадастрових відомостей з території РЛП, надання державної статистичної звітності;

- розглядає інші питання, пов’язані з діяльністю РЛП.

Головний бухгалтер РЛП «Краматорський» призначається на посаду та звільняється директором РЛП «Краматорський» і підпорядковується безпосередньо директору, а з питань організації бухгалтерського обліку та складання звітності – відповідному фінансовому управлінню Донецької обласної ради. Функціональні обов’язки головного бухгалтеру РЛП закріплені його посадовою інструкцією.

Головний бухгалтер РЛП зобов’язаний:

- забезпечувати організацію бухгалтерського обліку на основі відповідних законодавчих документів, контролю за використанням засобів: матеріальних, трудових і фінансових;

- матеріально відповідати за грошові та матеріальні цінності РЛП;

- забезпечувати повний облік і контроль грошових коштів і товароматеріальних цінностей, основних засобів РЛП, що надходять, а також своєчасне відображення в бухгалтерському обліку операцій у їхньому русі;

- правильне нарахування та своєчасне перерахування платежів РЛП до державного та місцевого бюджетів, внесків до державного, соціального та пенсійного страхування;

- складати достовірну бухгалтерську звітність на основі первинних документів і бухгалтерських записів і надання у встановлені строки відповідним органам;

- здійснювати економічний аналіз господарчо-фінансової діяльності РЛП;

- зберігати бухгалтерські документи, оформляти та передавати їх у встановленому порядку до архіву;

- забезпечувати правильність витрачання фонду оплати праці, встановлювати посадові оклади, суворо дотримуватися штатної, фінансової та касової дисципліни РЛП «Краматорський»;

- дотримуватися встановлених правил проведення інвентаризації грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, основних фондів, розрахунків і платіжних зобов’язань РЛП;

- виконувати кошторис витрат РЛП «Краматорський».

Головний бухгалтер РЛП «Краматорський» має право:

- за дорученням керівництва вимагати необхідні матеріали, інформацію, положення з метою підтвердження проведених фінансових витрат;

- переглядати завищені застарілі норми;

- проводити заходи з покращення контролю за правильністю застосованих норм і нормативів;

- готувати пропозиції щодо зниження премії або її скасування;

- вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи.

Начальник відділу служби держохорони ПЗФ призначається та звільняється з посади директором РЛП «Краматорський». В своїй роботі керується нормативно-правовими актами українського законодавства щодо охорони природи, а також своєю посадовою інструкцією.

Начальник відділу служби держохорони зобов’язаний:

- вести облік робочого часу інспекторів служби державної охорони РЛП«Краматорський»;

- здійснювати контроль за виконанням інспекторами РЛП своїх професійних обов'язків та додержанням внутрішнього трудового розпорядку;

- забезпечувати додержання режиму охорони території та об'єктів РЛП «Краматорський»;

- попереджати та припиняти порушення природоохоронного законодавства;

- здійснювати охорону диких тварин i місць їхнього перебування в межах РЛП;

- здійснювати охорону природних комплексів РЛП;

- забезпечувати контроль за використанням ресурсів РЛП «Краматорський» згідно із затвердженим лімітом;

- забезпечувати контроль за додержанням вимог природоохоронного законодавства відвідувачами РЛП;

- попереджати пошкодження лісових насаджень РЛП унаслідок незаконних рубок;

- здійснювати заходи щодо запобігання виникненню та поширенню пожеж у РЛП;

- забезпечувати збереження межових та охоронних знаків, інформаційних щитів та аншлагів РЛП;

- інформувати керівництво РЛП «Краматорський» про надзвичайні ситуації;

- вести щоденники спостережень за розвитком та станом популяцій основних видів мисливських та інших видів тварин, і рослин, занесених до Червоної Книги України.

Начальник відділу служби держохорони РЛП «Краматорський» має право:

- вимагати від громадян i службових oci6 пояснення у зв'язку з порушенням ними режиму охорони території РЛП;

- перевіряти у громадян і службових oci6 посвідчення на право перебування, використання природних pecypcів та проведення іншої діяльності в межах РЛП «Краматорський»;

- доставляти порушників природоохоронного законодавства у територіальні органи внутрішніх справ чи до виконавчого комітету сільської ради з метою з'ясування особи;

- складати протоколи про порушення адміністративного законодавства в галузі охорони довкілля та використання природних pecypcів, надсилати їx керівництву РЛП «Краматорський»;

- вилучати у порушників предмети та знаряддя незаконного використання природних ресурсів, транспортні засоби, незаконно добуту продукцію, відповідні документи;

- проводити особистий огляд речей, oci6, транспортних засобів і перевірку знарядь i продукції, одержаної в результаті природокористування;

- безперешкодно відвідувати i перевіряти підприємства, установи, організації, транспортні засоби в межах РЛП «Краматорський», стосовно додержання вимог природоохоронного законодавства;

- подавати клопотання про припинення, зупинення чи обмеження будь-якої діяльності, що проводиться з порушенням вимог природоохоронного законодавства або забороняється згідно з режимом охорони території РЛП «Краматорський»;

- носити під час виконання обов'язків форму встановленого зразка.

Дільничий інспектор з охорони ПЗФ РЛП «Краматорський» (далі Інспектор РЛП «Краматорський») входить до складу служби державної охорони РЛП, призначається та звільняється з посади директором РЛП «Краматорський». Інспектор РЛП в своїй роботі керується нормативно-правовими актами українського законодавства щодо охорони природи, а також своєю посадовою інструкцією.

Інспектор РЛП «Краматорський» зобов’язаний:

- забезпечувати додержання режиму охорони території та об'єктів РЛП;

- попереджати та припиняти порушення природоохоронного законодавства;

- здійснювати охорону природних комплексів РЛП «Краматорський»;

- здійснювати охорону диких тварин i місць їх перебування в межах РЛП «Краматорський»;

- забезпечувати контроль за використанням природних pecypciв РЛП «Краматорський» згідно із затвердженим лімітом;

- забезпечувати контроль за додержанням вимог природоохоронного законодавства відвідувачами РЛП «Краматорський»;

- попереджати пошкодження лісових насаджень РЛП унаслідок незаконних рубок;

- здійснювати заходи щодо запобігання виникненню та поширенню пожеж у РЛП;

- забезпечувати збереження межових та охоронних знаків, інформаційних щитів та аншлагів РЛП «Краматорський»;

- інформувати керівництво РЛП про надзвичайні ситуації;

- вести щоденники спостережень за розвитком та станом популяцій основних видів мисливських та інших видів тварин, і рослин занесених до Червоної Книги України.

Інспектор РЛП «Краматорський» має право:

- вимагати від громадян i службових oci6 пояснення у зв'язку з порушенням ними режиму охорони території РЛП «Краматорський»;

- перевіряти у громадян і службових oci6 посвідчення на право перебування, використання природних pecypcів та проведення іншої діяльності в межах РЛП «Краматорський»;

- доставляти порушників природоохоронного законодавства у територіальні органи внутрішніх справ чи до виконавчого комітету сільської ради з метою з'ясування особи;

- складати протоколи про порушення адміністративного законодавства в галузі охорони довкілля та використання природних pecypcів, надсилати їx керівництву РЛП «Краматорський»;

- вилучати у порушників предмети та знаряддя незаконного використання природних ресурсів, транспортні засоби, незаконно добуту продукцію, відповідні документи;

- безперешкодно відвідувати i перевіряти підприємства, установи, організації, транспортні засоби в межах РЛП «Краматорський», стосовно додержання вимог природоохоронного законодавства;

- подавати клопотання про припинення, зупинення чи обмеження будь-якої діяльності, що проводиться з порушенням вимог природоохоронного законодавства або забороняється згідно з режимом охорони території РЛП «Краматорський»;

- носити під час виконання обов'язків форму встановленого зразка.

З огляду на рекомендоване розширення площі РЛП «Краматорський» та організацію нових об’єктів туристично-рекреаційної інфраструктури пропонується доповнення у структурі управління та господарської діяльності парку. Доцільно поступово, в міру пріоритетності виконання запроектованих заходів розвитку РЛП «Краматорський», розширяти штат працівників парку. В Таблиця 6.2 наведений рекомендований штат РЛП «Краматорський» порівняно з існуючим. Відповідно для цього рекомендується розробити та затвердити посадові професійно-кваліфікаційні інструкції для нових штатних одиниць парку.

Таблиця 6.2 Існуюче та рекомендоване кадрове забезпечення РЛП «Краматорський»

| Штатний розклад |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.01.2015 рр. | К-ть од. | 2016 р. (проект) | К-ть од. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Директор | 1 | 1 | Директор | 1 |
|  |  |  | 2 | Заступник директора | 1 |
| 2 | Заступник директора | 1 | 3 | Головний бухгалтер | 1 |
| 3 | Головний бухгалтер | 1 | 4 | Провідний бухгалтер | 1 |
| 4 | Провідний бухгалтер | 1 | 5 | Економіст | 1 |
| 5 | Начальник відділу служби державної охорони ПЗФ | 1 | 6 | Начальник відділу служби державної охорони ПЗФ | 1 |
| 6 | Дільничий інспектор з охорони ПЗФ | 6 | 7 | Дільничий інспектор з охорони ПЗФ | 6 |
| 7 | Начальник відділу рекреації та екологічної освіти | 1 | 8 | Водій службового автомобілю відділу служби державної охорони ПЗФ | 1 |
| 8 | Провідний фахівець з екологічної освіти | 1 | 9 | Начальник відділу рекреації та екологічної освіти | 1 |
| 9 | Провідний фахівець з рекреації | 1 | 10 | Провідний фахівець з екологічної освіти | 1 |
| 10 | Начальник відділу адміністративно-господарського забезпечення | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 11 | Провідний фахівець з рекреації | 1 |
| 11 | Робітник з благоустрою | 1 |  |  |  |
| 12 | Сторож | 3 | 12 | Начальник відділу адміністративно-господарського забезпечення | 1 |
| 13 | Водій службового автомобілю | 1 | 13 | Завгосп | 1 |
|  |  |  | 14 | Робітник з благоустрою | 1 |
|  |  |  | 15 | Прибиральник території | 1 |
|  |  |  | 16 | Сторож | 4 |
|  |  |  | 17 | Прибиральник службових приміщень | 1 |
|  |  |  | 18 | Водій службового автомобілю відділу адміністративно-господарського забезпечення | 1 |
|  |  |  | 19 | Начальник науково-дослідного відділу | 1 |
|  |  |  | 20 | Провідний науковий співробітник | 3 |
|  | Разом | 20 |  | Разом | 30 |

Міжнародна діяльність

РЛП «Краматорський», відповідно [27], має бути ядром регіональної екологічної мережі, і є, таким чином, складовою частиною національної екомережі України, створення якої розглядається як невід'ємна складова пан-Європейської екологічної мережі.

Своєю діяльністю із збереження та відновлення природних комплексів і об’єктів РЛП «Краматорський» виконує міжнародні зобов’язання України за такими угодами та конвенціями:

- Конвенцією про охорону біологічного різноманіття;

- Конвенцією про охорону дикої флори та фауни, а також природного середовища їх мешкання в Європі;

- Конвенцією про збереження мігруючих видів диких тварин;

- Конвенцією про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення.

Просвітницька робота з населенням регіону, в тому числі видавнича діяльність РЛП «Краматорський» сприяє виконанню чинних міжнародних зобов’язань України щодо доступу громадськості до екологічної інформації.

Для посилення міжнародного співробітництва, насамперед в галузі науки та екологічної освіти, РЛП «Краматорський» рекомендовано регулярне проведення міжнародних волонтерських таборів, наукових конференцій.

Для організації та проведення рекомендованих заходів необхідним є зведення приміщення для проведення науково-дослідних робіт, пропаганди природоохоронних знань, а також облаштування наметових містечок на території РЛП «Краматорський».

На сучасному етапі розвитку парку, а також у контексті короткострокових перспектив його розвитку, створення окремого відділу з міжнародного співробітництва в структурі адміністрації РЛП «Краматорський» не вбачається доцільним. Організаційну та кадрову підтримку міжнародної діяльності за наявних умов рекомендовано забезпечити за рахунок відділу екологічної просвіти.

Охорона від порушень природоохоронного режиму

Забезпечення охорони від порушень природоохоронного режиму РЛП «Краматорський» визначено Законом України «Про природно-заповідний фонд України», Положенням про РЛП «Краматорський», а також іншими нормативно-правовими документами [13, 30].

Охорона території РЛП «Краматорський»- об’єкту природно-заповідного фонду України – це сукупність науково обґрунтованих екологічних вимог, норм і правил, які визначають правовий статус, призначення цих територій та об’єктів, характер допустимої діяльності в них, порядок охорони, використання та відтворення їх природних комплексів і об’єктів. Режим територій та об’єктів РЛП «Краматорський» визначається з урахуванням їх класифікації та цільового призначення.

РЛП «Краматорський» створений без вилучення земельних ділянок, що він займає, а тому території та об’єкти РЛП – згідно Закону «Про природно-заповідний фонд України» – передані під охорону землевласникам та землекористувачам цієї території з оформленням охоронних зобов’язань.

Робота з громадськістю, екологічна освіта

Робота з громадськістю та екологічна просвіта РЛП «Краматорський» регламентується Законом України «Про природно-заповідний фонд України», Законом України «Про освіту», та концепцією екологічної освіти України.

Станом на момент розробки Проекту організації території РЛП «Краматорський» робота з громадськістю, а також екологічна просвіта ведеться директором і головним природознавцем парку,інспекторською службою. Матеріальне забезпечення еколого-просвітницької діяльності здійснюється шляхом придбання необхідного обладнання адміністрацією РЛП «Краматорський», а також на підставі договорів зі спеціалізованими рекламно-видавничими підприємствами.

З огляду на те, що екологічне просвітництво становить невід’ємну частину діяльності РЛП «Краматорський», окрім виїзної роботи, що превалює на сучасному етапі, рекомендовано створення в парку умов для проведення навчально-виховних заходів на його території. Зокрема, рекомендовано додати до просвітницької роботи на екологічних стежках такі форми організації навчально-виховної роботи:

- екологічні табори;

- природничо-краєзнавчий музей.

Екологічні табори є основної формою організації навчально-виховної роботи для фахової аудиторії [35]. Від екскурсій екологічною стежкою робота в екологічному таборі вигідно відрізняється:

- тривалістю – табір зазвичай працює впродовж щонайменше тижня;

- структурованістю – робота в таборі зазвичай виконується за чітко відомим, заздалегідь розробленим планом;

- активністю – робота в таборі є проявом самостійного волевиявлення;

- колективністю – кожен учасник табору виконує певний вид робіт, необхідний для успішного виконання всієї програми роботи.

За напрямом навчально-виховної роботи можна виділити декілька типів екологічних таборів, як-от:

- еколого-натуралістичні – призначені насамперед для ознайомлення учасників з природою конкретної території та формування простих навичок спостереження в природі; часто у таких таборах виражається краєзнавчий чи мистецький напрям; застосовуються форми трудового виховання, проводяться невеличкі природоохоронні акції;

- туристичні – проводяться на базі туристичних гуртків, де значна роль приділяється екологічному вихованню; як правило, в таких таборах не проводяться систематичні спостереження та вивчення природи, трудові десанти; основну інформацію учасники таких таборів отримують під час подорожі, як правило пішої, велосипедної чи водної;

- профільні біологічні – проводяться зі значним ухилом на дослідження природи і здобуття навичок польових практичних досліджень; як і в усіх інших типах екологічних таборів належна увага приділяється відпочинку дітей, тому проводяться екскурсії та організовуються культурно-масові заходи;

- активістські – спрямовані на екологічне виховання дітей через практичну участь у природоохоронних акціях, наприклад, охороні первоцвітів, рейдам із виявлення фактів порушення природоохоронного законодавства; в таких таборах організовують навчання і знайомлять учасників із природоохоронним законодавством, учать проводити інспектування та виявляти правопорушення; певна увага приділяється оволодінню туристичними навичками;

- пропагандистські – організовуються для проведення природоохоронних акцій, часто з політичною метою; основне завдання полягає в проведенні активних заходів, спрямованих на охорону природи; часто такі табори влаштовують екологічні громадські організації.

Порівняльна характеристика різних типів екологічних таборів наведена в Таблиця 6.3.

Таблиця 6.3 Порівняльна характеристика різних типів екологічних таборів

| Тип екологічного табору | Напрями роботи |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | культурно-масові заходи | елементи туризму | екскурсії, походи | природоохоронні акції | Інтенсивне навчання |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Еколого-натуралістичний | +++ | +++ | ++ | ++ | ++ |
| Туристичний | + | +++ | +++ | + | + |
| Профільний біологічний | ++ | + | ++ | ++ | +++ |
| Активістський | ++ | ++ | + | +++ | +++ |
| Пропагандистський | ++ | ++ | + | +++ | + |

Екологічні табори в РЛП "Краматорський" рекомендовано спрямувати передусім на задоволення освітніх потреб фахової аудиторії. Найбільш адекватним для умов парку типом табору є профільний біологічний.

Особливо важливу роль у роботі екологічних таборів відіграють правильно підібрані завдання, що формують змістову частину роботи табору. Для учнів загальноосвітніх шкіл і позашкільних закладів освіти можна порекомендувати таку програму роботи в екологічному таборі:

- моніторинг поверхневих вод;

- вивчення екологічного стану водойм методом біоіндикації;

- вилов та кільцювання дрібних горобцеподібних птахів;

- облік дрібних ссавців;

- вивчення морфологічної будови ґрунту;

- бур’яни як компонент біоценозів;

- вплив фітонцидів на мікроорганізми;

- визначення запасів лікарської сировини;

- визначення вмісту ефірної олії в рослинній сировині.

Крім того, ефективною формою організації екологічної освіти школярів є спеціалізовані екскурсії. Для їх проведення рекомендовано використовувати маршрути екологічних стежок. Орієнтовні теми екскурсій наведено нижче.

- «У пошуках рослин-сфінксів» (дослідження лишайників різних екологічних груп);

- «Ці незвичайні мохи» (вивчення мохоподібних різних місць зростання: в лісі, у степу, на спорудах тощо);

- «У зеленій аптеці природи» (вивчення лікарських рослин та їх цілющих властивостей);

- «Острови зелених робінзонів» (вивчення біорізноманіття острівної системи водосховища в межах парку);

- «Піщані кучугури» (вивчення особливостей заростання пісків);

- «У третьому царстві» (визначення різноманітності грибів і їх визначення);

- «Як розпізнати птаха» (вивчення біологічних і поведінкових (в польоті, за співом, за силуетом) особливостей птахів: нічних, денних різних біогеоценозів, хижих тощо);

- «Вивчаємо молюсків» (вивчення різноманітності молюсків та їх особливостей);

- «Слідопити природи» (визначення тварин за їхніми слідами).

Для студентів природничо-географічного напряму програму роботи екологічного табору рекомендовано визначати тематикою польової практики в залежності від напряму підготовки. Орієнтовні завдання для проведення навчальної роботи зі студентами наведені нижче:

- Ґрунтознавство:

  - Вивчення морфологічних ознак ґрунту – викопування ґрунтового профілю, опис горизонтів, вивчення типу, підтипу, виду, різновидності ґрунту, відбір моноліту;

  - Визначення механічного складу ґрунтів, їх вологості, польової вологості, водопроникності, запасів вологи;

  - Визначення щільності, твердості та структури ґрунту;

  - Підготовка зразків ґрунту до агрономічного аналізу;

  - Визначення вмісту біогенних елементів, гумусу, PH ґрунту;

  - Створення макетів ґрунтових розрізів;

- Ботаніка / дендрологія / екологія рослин:

  - Вивчення видового складу, життєвих форм і морфологічних особливостей ефемерів і ефемероїдів;

  - Вивчення видового складу, життєвих форм та морфологічних особливостей дерев і чагарників штучного широколистяного лісу;

  - Вивчення видового складу, життєвих форм рослин степів;

  - Вивчення видового складу, життєвих форм рослин прибережної смуги;

  - Вивчення морфологічних ознак, видового складу та біологічних особливостей дерев і чагарників штучного лісу;

  - Вивчення морфологічних ознак, видового складу та біологічних особливостей дерев і чагарників байрачного лісу;

  - Вивчення морфологічних ознак, видового складу та біологічних особливостей дерев і чагарників захисних смуг РЛП "Краматорський";

  - Вивчення морфологічних ознак, видового складу та біологічних особливостей дерев і чагарників кар’єрів;

  - Вивчення морфологічних ознак, видового складу та біологічних особливостей дерев і чагарників населених пунктів;

- Зоологія / екологія тварин:

  - Вивчення видового складу різних систематичних груп комах та інших багатоклітинних безхребетних;

  - Вивчення видового складу птахів у лісових і степових біоценозах;

  - Вивчення видового складу та біотопного розподілу дрібних ссавців, амфібій та плазунів;

  - Вивчення видового складу та кількісного співвідношення риб і інших гідробіонтів у водоймах РЛП "Краматорський";

  - Вивчення динаміки чисельності популяцій тварин, щільності популяцій, вікової та статевої структури (комахи, дрібні ссавці, птахи, плазуни, амфібії, риби);

  - Вивчення деяких аспектів життєдіяльності (особливостей гніздування, вирощування та вигодовування молодих, живлення тощо) окремих видів або груп птахів;

- Моніторинг довкілля:

  - Моніторинг справжніх і петрофітних степів;

  - Моніторинг штучних лісів;

  - Моніторинг байрачних лісів;

  - Моніторинг фауни безхребетних та хребетних лісових і степових біоценозів;

  - Біоіндикаційні дослідження водойм РЛП "Краматорський";

  - Дослідження якості вод і ступеню їх забруднення у водоймах РЛП "Краматорський";

  - Моніторинг повітряного середовища біоіндикаційними засобами;

  - Моніторинг ґрунтів біоіндикаційними та фізико-хімічними засобами;

- Екологія:

  - Методи вимірювання та оцінки абіотичних факторів:

    - Оцінка кліматичного фактору;

    - Визначення вологості ґрунтів;

    - Визначення вмісту повітря у ґрунті;

    - Визначення текстури, температури та рН ґрунту.

  - Аутекологічні дослідження:

    - Аутекологічні дослідження рослини;

    - Аутекологічні дослідження тварини;

    - Залежність морфології рослин від умов довкілля.

  - Популяційні дослідження:

    - Оцінка кількісних показників ценопопуляції методом квадратів;

    - Оцінка чисельності популяцій тварин методом вилучення;

    - Оцінка чисельності популяцій тварин методом повторних виловів.

  - Екосистемологія:

    - Визначення показників асиміляційної активності (біомаси, продукції, первинної та вторинної продуктивності) рослин.

    - Визначення трофічних зв’язків в екосистемах.

    - Спектр життєвих форм рослин різних екосистем;

    - Порівняльний аналіз флори в екосистемах;

    - Спостереження природних і антропогенних сукцесій;

    - Характеристика різних типів екосистем;

    - Оцінка розмірів і меж екосистем;

    - Закладання трансект;

    - Соціоекологічні дослідження місцевості.

- Геологія:

  - Вивчення морфології мінералів, індивідів (кристалів) та агрегатів;

  - Визначення та вивчення мінералів;

  - Визначення та вивчення гірських порід, особливо в містах крейдяних скал;

  - Визначення геологічних процесів;

  - Визначення корисних копалин;

  - Визначення керівних форм і віку гірських порід;

  - Побудова геологічних карт і розрізів;

  - Побудова карт ізопахіт;

- Топографія / картографія:

  - Побудова горизонталей;

  - Опис рельєфу за планами та картами;

  - Побудова профілів за планами та картами;

  - Знаходження об’єктів за планами та картами;

  - Визначення полів невидимості за планами та картами;

  - Побудова спеціальних карт (рослинності, землекористування тощо).

Оптимальна тривалість польової практики для студентів природничо-географічного напряму становить 2 тижні.

Слід зазначити, що більшість польових практик, насамперед комплексного характеру, потребують, окрім підготовчого та основного етапів, які є власне польовими, заключного, присвяченого камеральній обробці отриманих результатів і зібраного матеріалу. Частину зібраного матеріалу рекомендовано використати для створення природничо-краєзнавчого музею. Для проведення камеральних досліджень під час польових практик рекомендовано створити у складі приміщення для проведення науково-дослідних робіт, пропаганди природоохоронних знань бібліотеки.

Природничо-краєзнавчий музей є однією з ефективних форм навчально-виховної діяльності об’єктів природно-заповідного фонду. Це зумовлено, насамперед, поєднанням у ньому суттєвої пізнавальної функції із комфортними умовами, адже розмішується такий об’єкт зазвичай в зоні стаціонарної рекреації.

Для створення музею в РЛП «Краматорський» рекомендовано:

- відведення приміщення на території «Візит-центру» та його належне укомплектування експонатами;

- проведення екскурсій.

Основними напрямками навчально-виховної роботи в музеї є:

- Презентаційна – ознайомлення відвідувачів з історією РЛП «Краматорський» та його загальною характеристикою в режимі стислого часу й максимального інформаційного насичення;

- Просвітницька – ознайомлення відвідувачів парку з біологічним і ландшафтним різноманіттям РЛП «Краматорський» на прикладі конкретних експонатів у режимі оглядової екскурсії;

- Навчальна – зосередження уваги відвідувачів, передусім вузькофахової аудиторії, на певній таксономічній групі, особливостях геології, гідрології тощо в режимі спеціалізованої екскурсії-практичного заняття.

Відповідно до вище окреслених напрямів роботи рекомендовано виділити в музеї щонайменше 3 зали:

- Зала історії РЛП «Краматорський» із такими експонатами:

  - Стенд, присвячений історії заповідної справи Донецької області (перші заповідні об’єкти, активісти заповідної справи, динаміка розвитку природно-заповідного фонду регіону, фотографії еталонних угруповань, виставка літератури про заповідні об’єкти Донеччини тощо);

  - Стенд, присвячений історії РЛП «Краматорський» (рішення районної та обласної рад про створення парку, картосхема розташування РЛП «Краматорський», його місце та роль в заповідній мережі області та екомережі України тощо);

  - Стенд, присвячений основним напрямам діяльності РЛП «Краматорський» (матеріали про результати наукових досліджень у межах парку, звіти про польові практики, інформаційні матеріали про парк, агітаційні листівки, буклети, путівники тощо); у цьому місці доцільно облаштувати торгівельну точку з реалізації інформаційних друкованих матеріалів та сувенірної атрибутики парку;

- Зала біологічного та ландшафтного різноманіття РЛП «Краматорський» із такими експонатами:

  - Стенд, присвячений рослинності парку (карти, описи, діорами, тощо);

  - Стенд, присвячений флорі парку (фотографії рідкісних видів, гербарні зразки, колекції різних таксономічних груп, тощо);

  - Стенд, присвячений тваринному світу парку (карти розподілу видів за асоціаціями, дані про вивченість різних таксонів, колекції безхребетних, опудала, тощо);

  - Стенд, присвячений геологічним особливостям парку (карта гірських порід, зразки скам’янілостей, схеми з поясненнями тектонічних процесів, колекції мінералів, геохронологічні дані про територію парку, опис пам’ятки природи «Крейдяні скелі»);

- Зала спеціалізованих екскурсій-практичних занять із такими експонатами:

  - Сховище гербарного матеріалу;

  - Препарувальна лабораторія;

  - Бібліотека з фаховою літературою.

З метою ефективнішої реалізації покладених на РЛП «Краматорський» завдань, рекомендовано підтримати здійснювану еколого-просвітницьку діяльність РЛП «Краматорський» змінами в організаційній і кадровій структурах, зокрема залучити у склад адміністрації парку у відділ екологічної просвіти до роботи одного фахівця зі зв’язків з громадськістю та міжнародного співробітництва.

Матеріально-технічне забезпечення

Організація матеріально-технічного забезпечення РЛП «Краматорський» регламентується Законом України «Про природно-заповідний фонд України», а також Положенням «Про РЛП «Краматорський».

На момент написання Проекту організації території РЛП «Краматорський», у існуючий структурі парку, питаннями матеріально-технічного забезпечення РЛП «Краматорський» займаються директор, завідувач господарством та бухгалтер. У своїй діяльності з матеріально-технічного забезпечення вони керуються відповідними Законами України, кошторисом парку та іншими внутрішніми документами.

Станом на момент розробки Проекту організації території РЛП «Краматорський» основні засоби парку дані у Таблиця 6.4.

Таблиця 6.4 Перелік основних матеріально-технічних засобів РЛП «Краматорський»

| № п/п | Наявність основних засобів на 01.01.2014 | Кількість |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Будівлі та споруди: |  |  |
| 1 | Будівля 2-х поверхова | 1 |
| 2 | Вольєр для диких тварин | 3 |
| 3 | Павлінарій | 1 |
| 4 | Фазанарій | 1 |
| 5 | Бесідки для відпочинку | 7 |
| 6 | Бесідка-зруб | 1 |
| 7 | Павільйон для відпочинку | 1 |
| 8 | Павільйон для екологічного виховання | 1 |
| 9 | Сторожка «Візит-центр» | 1 |
| 10 | Лебідінарій | 1 |
| 11 | Колодізь-зруб | 1 |
| 12 | Сходи до озера | 1 |
| 13 | Огорожа території | 1 |
| 14 | Тенісна площадка |  |
| Транспортні засоби: |  |  |
| 15 | Автомобіль | 2 |
| 16 | Моторолер | 2 |
| 17 | Мотоцикл вантажний | 1 |
| 18 | Причеп | 1 |
| 19 | Човен пластиковий | 2 |
| Машини та обладнання : |  |  |
| 20 | Комп’ютер | 6 |
| 21 | Ноутбук | 1 |
| 22 | Принтер | 3 |
| 23 | Факс | 1 |
| 24 | Ксерокс | -- |
| 25 | Монітор | 1 |
| 26 | Комп’ютерний блок | 1 |
| 27 | Фотокамера | 1 |
| 28 | Кондиціонер | 1 |
| 29 | Проектор мультимедійний | 1 |
| 30 | Відеокамера | 1 |
| 31 | Мобільна туалетна кабіна | 2 |
| 32 | МФУ | 1 |
| 33 | Бензогенератор | 1 |
| 34 | Фотоапарат | 2 |
| Інструменти, прибори та інвентар |  |  |
| 35 | Бензопила | 1 |
| 36 | Бензокоса | 1 |
| 37 | Стіл тенісний | 2 |

Матеріально-технічне забезпечення РЛП «Краматорський» і провадження капітального будівництва на його території нормативно здійснюється за рахунок таких статей надходжень:

- Доходи місцевого бюджету:

  - Доходи спеціального фонду, в т.ч.:

    - доходи за коштами, отриманими як плата за послуги;

    - доходи за іншими джерелами власних надходжень;

    - доходи за іншими надходженнями спеціального фонду.

Фактично фінансування матеріально-технічного забезпечення РЛП «Краматорський» здійснюється за рахунок статей 1 і 1.1 вищенаведеного переліку.

Подальші заходи з розширення матеріальних ресурсів РЛП «Краматорський» рекомендовано здійснювати у міру розвитку рекреаційної інфраструктури парку та відповідно до повного переліку платних послуг, які надаються об’єктами природно-заповідного фонду України.

Капітальне будівництво та очікувана ефективність запроектованих заходів

У зв’язку з подальшим розвитком РЛП «Краматорський» та розширенням рекреаційної діяльності туристсько-рекреаційна інфраструктура буде поступово змінюватися. Схеми облаштування рекреаційних зон на ділянках Парку (I черга) наведені нижче.

- Облаштування рекреаційної зони на Малотаранівському водоймищу

На рекреаційної зоні Малотаранівського водоймища пропонуються бунгало для рибальського туризму, які приведені на Малюнок 6.3 Варіанти пропонованих бунгало для рибальського туризму.

Малюнок 6.3 Варіанти пропонованих бунгало для рибальського туризму

- Облаштування рекреаційної зони на ділянці №1 «Біленьке»

Малюнок 6.4 План розміщення рекреаційної зони ділянки № 1 «Біленьке» (північно-західна частина)

Малюнок 6.5 План розміщення рекреаційної зони ділянки № 1 «Біленьке» (центральна частина)

- Облаштування рекреаційної зони на ділянці №2 «Пчьолкінські  скам’янілі дерева»

Малюнок 6.6 План рекреаційної зони «Пчьолкінські скам’янілі дерева»

Інженерне та протипожежне впорядкування території РЛП «Краматорський»

Нормативною базою охорони праці в РЛП «Краматорський» є чинне законодавство та внутрішні документи. Дотримання безпечного ведення робіт у РЛП «Краматорський» забезпечується такими превентивними заходами:

  - обов’язковий попередній медичний огляд працівників, праця яких передбачається в польових умовах, ціль якого є виявлення придатності працівника до виконання цих робіт;

  - обов’язковий вступний інструктаж про майбутні умови роботи з усіма прийнятими на роботу працівниками РЛП «Краматорський»;

  - обов’язковий вступний інструктаж спеціалістів з правил і умов безпечного ведення робіт, які їм доручаються (безпечне пересування, орієнтування на місцевості, надання першої медичної допомоги потерпілим, тощо) з боку завідувачів відділів.

Дотримання вимог пожежної безпеки на території РЛП «Краматорський» наразі здійснюється шляхом підвищеного контролю з боку інспекторів служби державної охорони РЛП «Краматорський» над легкозаймистими степовими ландшафтами в пожежно-небезпечний період року.

Інженерне впорядкування території РЛП «Краматорський» обмежується заходами з рекультивації порушених земель та створенням протипожежних смуг у лісі.

З огляду на перспективи розвитку РЛП «Краматорський», подальшими заходами з охорони праці, інженерного та протипожежного впорядкування територій парку є:

  - розробка та затвердження посадових інструкцій із зазначенням вимог щодо охорони праці для всіх передбачених посад РЛП «Краматорський»;

  - створення сприятливих мікрокліматичних умов у приміщенні для проведення науково-дослідних робіт, пропаганди природоохоронних знань;

  - розробка та затвердження внутрішньої інструкції щодо додержання вимог вибухо- та пожежобезпеки у приміщенні для проведення науково-дослідних робіт, пропаганди природоохоронних знань, в тому числі з урахуванням специфічних умов і засобів праці у приміщенні наукової лабораторії запланованої в складі приміщення для проведення науково-дослідних робіт, пропаганди природоохоронних знань;

  - розширення просвітницької діяльності для підвищення протипожежної культури населення.

ЗАХОДИ НА ВИКОНАННЯ ГОЛОВНИХ ЗАВДАНЬ РЛП «КРАМАТОРСЬКИЙ»

Розгорнутий план заходів з розвитку РЛП «Краматорський» дає можливість ефективно планувати та реалізовувати його стратегічні та оперативні завдання (п. 6.1). У наступних пунктах даного розділу Проекту:

  - узагальнено запропоновані в попередніх розділах заходи з розвитку парку;

  - наведені орієнтовні терміни їх виконання та вартість;

  - подані розрахунки річних витрат на утримання парку;

  - описана очікувана ефективність запроектованих заходів на утримання парку;

  - наведена схема контролю за реалізацією запропонованих в Проекті організації території заходів;

  - наведені основні висновки та пропозиції, які були зазначені в Проекті організації території.

Основні техніко-економічні показники та розрахунок витрат на утримання РЛП «Краматорський»

Техніко-економічні показники застосовуються для планування та аналізу організації діяльності Парку, вони є основою при розробці та встановленні прогресивних норм і нормативів. Чітка система показників, а також правильна методика їх розрахунку дозволяють виявляти внутрішні резерви та покращити ефективність розробки оперативних та перспективних планів.

Заходи з розвитку РЛП «Краматорський»

У Таблиця 7.1 узагальнено запропоновані в попередніх розділах Проекту заходи з розвитку РЛП, терміни їх виконання, витрати на їх організацію (які є орієнтовними та потребують коригування в межах спеціалізованих техніко-економічних обґрунтувань) залежно від термінів виконання.

Таблиця 7.1 Основні заходи з розвитку РЛП «Краматорський» (у тому числі - згідно Програми розвитку регіональних ландшафтних парків Донецької області на період до 2015 року та прогноз до 2020 року)

| № з/п | Захід | Термін виконання | Орієнтовна вартість на момент розробки Проекту, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Створення структурних підрозділів згідно з рекомендованим кадровим забезпеченням | 2016-2017 | 150,0 |
| 2 | Облаштування мережі екологічних стежок, оглядових майданчиків | 2016-2020 | 955,0 |
| 3 | Облаштування рекреаційних центрів, пунктів, місць короткострокового відпочинку | 2016-2020 | 100,0 |
| 4 | Закупівля інвентарю для обслуговування відпочиваючих | 2016-2020 | 30,0 |
| 5 | Будівництво об’ектів для туристичного центру «Малотаранівський» | 2016-2020 | 2552,5 |
| 6 | Придбання матеріального фонду для центру* | 2016-2020 | 17,5 |
| 7 | Розширення території РЛП шляхом приєднання до нього запропонованих в п.п. 4.3 Проекту ділянок | 2016 | 90,0 |
| 8 | Інженерне облаштування території РЛП | 2016-2020 | 300,0 |
| 9 | Капітальний ремонт будинку Бантиша, будівництво котельної для його опалення | 2016 | 1440,0 |
| 10 | Реконструкція автодоріг до об’єктів парка, які відвідуються туристами* | 2016-2020 | 300,0 |
| Разом |  | 2016-2020 | 5935,0 |

Річні витрати на утримання РЛП «Краматорський»

Річні витрати на утримання РЛП узагальнено складаються з:

  - річного фонду заробітної плати, який розраховуються на основі чинних посадових окладів працівників установ природно-заповідного фонду України;

  - річного фонду податків на заробітну плату;

  - капітальних витрат на утримання парку;

  - оплати податків та зборів згідно з діючим законодавством України;

  - інших річних витрат (вартості спожитої електроенергії, опалення, телефонного зв'язку, канцелярських товарів, службових відряджень,  тощо).

У Таблиця 7.2 надані річні витрати за 2013р. РЛП «Краматорський».

Таблиця 7.2 Річні витрати РЛП «Краматорський» (2013 рік)

| № з/п | Стаття витрат | Сума витрат, грн |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фонд заробітної плати | 894000,00 |
| 2 | Нарахування на зарплату | 302788,70 |
| 3 | Матеріали, обладнання та інвентар | 72921,18 |
| 4 | Оплата послуг (крім комунальних) | 18811,68 |
| 5 | Комунальні послуги та енергоносії | 3769,91 |
| Разом |  | 1292291,47 |

Очікувана ефективність запроектованих заходів на утримання РЛП «Краматорський»

Рекомендовані заходи з розвитку РЛП мають зумовити такі зміни:

  - відновлення типових для регіону різнотравно-ковилово-тирсових степів, петрофітних ковилових степів, байрачних лісів, інших екосистем та їх біорізноманіття як основного природного надбання;

  - відпрацювання загально екологічних закономірностей щодо меж охоронюваних екосистем і їх біорізноманіття;

  - створення регіональної екологічної мережі;

  - прискорення біологічно зумовлених процесів самоочищення водойм на території РЛП;

  - збільшення потоку відвідувачів, задоволення пізнавальних потреб молоді та формування позитивного емоційного ставлення до природи на рівні суспільної свідомості;

  - формування науково обґрунтованих норм щодо рекреаційного навантаження та інтенсивності ведення полювання, рибальства та інших форм спеціального природокористування;

  - відновлення популяцій мисливських та інших видів тварин на території парку;

  - привернення уваги світової громадськості до проблем заповідної справи в Україні, відпрацювання навичок волонтерської співпраці з охорони довкілля.

Кількісний розрахунок ефективності запропонованих заходів з розвитку РЛП «Краматорський» на сучасному етапі розвитку еколого-експертних методів є неможливим через нерозвиненості методики економічної оцінки вартості неринкових товарів і послуг.

Моніторинг реалізації запланованих Проектом заходів

Моніторинг виконання Проекту здійснюється як з метою оцінки результатів його реалізації, так і з метою розвитку даного документа. Пропозиції щодо змін та доповнень до Проекту вносяться та погоджуються з урахуванням компетенції тих чи інших зацікавлених сторін та достатності рівня прийняття рішень.

Станом на момент розробки Проекту адміністрація РЛП здійснює оперативний контроль за виконанням планів розвитку парку, що оформлюється у формі звітів. Стратегічний контроль здійснюється шляхом звітування адміністрації парку Державному управлінню охорони навколишнього середовища в Донецькій області та Донецькій обласній раді.

З метою посилення контролю за реалізацією програм розвитку парку рекомендовано долучити до вищезгаданих форм контролю громадський контроль, задля чого створити координаційну раду при РЛП «Краматорський» з представників адміністрації парку, Державного управління охорони навколишнього середовища в Донецькій області, міської ради,землекористувачів і громадськості, представників засобів масової інформації.

Рекомендовано також створення при адміністрації РЛП «Краматорський» спеціалізованої науково-технічної ради з метою контролю за виконанням запропонованих у Проекті заходів з розвитку парку.

Основні висновки та пропозиції

Проведена оцінка та аналіз сучасного стану РЛП «Краматорський» та визначення перспективи його розвитку дозволяє зробити наступні висновки:

  - Територія розташування РЛП є репрезентативною для при природно-територіальних комплексів східної України і Донецького кряжу зокрема.

  - Природні комплекси парку характеризуються високим рівнем біологічного та ландшафтного різноманіття, яке є типовим для центральної частини Донбасу.

  - Рослинний і тваринний світ парку містить низку раритетних видів світового, європейського, національного та регіонального рівнів, що свідчить про певну збереженість природних територіальних комплексів, але більшість з них характеризується певними антропогенними порушеннями.

  - У межах території парку знаходяться ділянки, які в силу свого високого біотичного різноманіття та раритетної складової вимагають застосування до них заповідного режиму.

  - Різноманітність окремих ділянок та урочищ парку в аспекті природних цінностей та необхідність виконання РЛП покладених на нього стратегічних завдань обумовлює просторову диференціацію його території у вигляді її функціонального зонування.

  - Складні умови щодо взаємовідношень адміністрації РЛП та землевласників і землекористувачів, ділянки земель яких входять до території парку, обумовлюють тимчасово визначати ділянки парку, що потребують заповідання, як «зону регульованої рекреації, що рекомендується до надання статусу заповідної після вилученням з господарської діяльності і зміни землевласника», з додержанням до них особливого режиму використання та певної уваги адміністрації РЛП.

  - Ефективне виконання покладених на РЛП стратегічних та оперативних завдань згідно з законодавством України можливе тільки шляхом розширення його організаційної та кадрової структури, а також створення в його складі окремого наукового відділу з відповідними штатними одиницями.

  - Для розвитку рекреаційної функції РЛП та підвищення собівартості його діяльності необхідно створення спеціального туристичного центру та рекреаційної зони близь Малотаранівського ставку з відповідною інфраструктурою, та облаштування відповідних рекреаційних зон на  всіх ділянках парку.

  - Роль РЛП «Краматорський» як певного природного ядра регіональної екологічної мережі потребує розширення його середовищеутворюючої функції шляхом приєднання до нього окремих природних і напівприродних ділянок околу після відповідного наукового або експертного обґрунтування.

- ПОСИЛАННЯ

1. Бейдик О.О. Навчально-методичний комплекс дисципліни для студентів «Туристсько-рекреаційні ресурси». К.: «Обрії», 2008. – 167 с.

2.  Бейдик О.О. Навчально-методичний комплекс дисципліни для студентів «Туристсько-рекреаційні комплекси». К.: «Обрії», 2008. – 171 с.

3. Бейдик О.О. Навчально-методичний комплекс дисципліни для студентів «Рекреаційна географія». К.: «Обрії», 2008. – 159 с.

4. Бейдик О.О. Рекреаційно-туристські ресурси України: Методологія та методика аналізу, термінологія, районування: Монографія. – К.: «Київськ. ун-т», 2001. – 395 с.

5. Бурда Р.И. Антропогенная трансформация флоры. – К.: Наукова думка, 191. – 169 с.

6. Бурда Р.И., Остапко В.М., Ларин Д.А. Атлас охраняемых растений: виды природной флоры юго-востока Украины, занесенные в красную книгу. – К.: Наукова думка. – 1995. – 124 с.

7. Высочин М.О., Писарев С.Н., Дорохов А.В., Курячий К.В., Надворный Е.С. Орнітофауна регіонального ландшафтного парка «Краматорський» // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми природокористування та охорона рослинного і тваринного світу». Під ред.Ю.Г.Щербини. – Кривий Ріг: Вид-во «Мінерал», 2006. – С.19-22.

8. Высочин М.О., Курячий К.В.  К изучению орнитофауны регионального ландшафтного парка «Краматорский» // Птицы бассейна Северского Донца. Вып. 10: Материалы 13-14 совещаний Рабочей Группы «Изучение и охрана птиц бассейна Северского Донца». Харьков, 2007. – С. 27-29.

9. Высочин М.О., Курячий К.В.  К изучению орнитофауны Регионального ландшафтного парка «Краматорский» // Материалы VI Международной научной конференции студентов и аспирантов «Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів». – Донецьк, 2007. – С. 8-9.

10. Державний кадастр територій та об’єктів природно-заповідного фонду України: картка первинного обліку територій та об’єктів природно-заповідного фонду України, форма 1 ДКПЗФ.

11. Донбас заповідний. Науково-інформаційний довідник-атлас / Під ред С.С. Куруленка, С.В. Третьякова. Вид.друге, перероб.-Донецьк,2008. –  168 с.

12. Закон України «Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки» // Відомості ВРУ, 2000 - № 47. – С. 954-977.

13. Закон України «Про природно-заповідний фонд України» // Відомості ВРУ, 1992. - № 34,  - Ст.502.

14. Звіт за господарською угодою № 4-0-2009 «Обстеження та оцінка сучасного стану лісових насаджень на території РЛП «Краматорський» -  с. Лісне, 2009. -  59 с.

15. Звіт за господарською угодою № 10-3-2010 «вивчення стану і динаміки охоронних лісів на території РЛП «Краматорський» - с. Лісне: Маріупольська ЛНДС, 2010. – 71 с.

16. Зеленая книга Украинской ССР: Редкие, исчезающие и типичные, нуждающиеся в охране растительные сообщества / Под общ. ред. Шеляг-Сосонко Ю.Р. – Киев: Наукова думка, 1987. – 216 с.

17. Колотова Е.В. Рекреационное ресурсоведение. Учеб. пособие. – М.: Российская международная академия туризма, 1998. – 136с.

18. Конвенція про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі (Берн, 1979 рік). – Київ: Мінекобезпеки України, 1998. – 76 с.

19. Кондратюк Е.Н., Бурда Р.И., Остапко В.М. Конспект флоры юго-востока Украины. Сосудистые растения. – Киев: Наукова думка, 1985. – 272 с.

20. Маринич О.М., Пархоменко Г.О., Петренко О.М., Тищенко П.Г. Удосконалена схема фізико-географічного районування України // Український географічний журнал. – 2003. - № 1. – С. 16-21.

21. Мероприятия по развитию регионального ландшафтного парка «Краматорский». 2-й этап. 2215.05-ИП2. Стройремпроект. Краматорск, 2005. – 68 с.

22. Методичні рекомендації щодо визначення максимального рекреаційного навантаження природних комплексів і об’єктів у межах природно-заповідного фонду України за зонально-регіональним розподілом /Схвалено Науково-технічною радою Державної служби заповідної справи Мінекоресурсів України 09.12.2003р.

23. Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища «Про оплату праці працівників на основі єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників організацій та установ природно-заповідного фонду, наукових та науково-дослідних установ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України»  № 385  від 26.10.2005 р.

24. Новикова В.И. Територіальна організація рекреаційної діяльності у контексті збалансованого розвитку регіону (на прикладі Черкаської області). Автореф. десерт. на здобуття н.с. канд. геогр. наук. Київ, 2008. – 23с.

25. Опосредованная стоимость строительства объектов социального назначения (административных зданий), которые сооружаются на территории Украины, по состоянию на 1 января 2010 года. Вестник Министерства регионального развития и строительства Украины, №1, 2010.

26. Остапко В.М., Муленкова Е.Г. Флористическая репрезентативность объектов природно-заповедного фонда в Донецкой области // Промышленная ботаника. – 2006. – Вып. 6. – С. 157-164.

27. Остапко В.М., Глухов О.З., Блакберн А.А., Мулєнкова О.Г., Ендеберя А.Я. Регіональна екологічна мережа Донецької області: концепція, програма та схема / Під заг. ред.. Остапко В.М. – Донецьк: Видавництво – ТОВ «ТЕХНОПАРК», 2008. – 96 с.

28. Польові практичні заняття у екологічних таборах на базі національних природних парків України (з досвіду роботи НПП "Деснянсько-Старогутський") / Під ред. С.М. Панченка. – Суми: ВТД Університетська книга, 2003. – 40 с.

29. Постанова Кабінету Міністрів України  «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами природно-заповідного фонду»  № 1913 від 28.12.2000 р.

30. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.07.2000р. №1127 "Про службу державної охорони природно-заповідного фонду України"; Закон України «Про природно-заповідний фонд України» від 16.06.1992 р .

31. Проект создания регионального ландшафтного парка  «Краматорский» - Краматорск, 2004 / Утвержден Краматорским горсоветом 20.07.2004. – 28 с.

32. Рабочий проект: «Генеральный план размещения рекреационной зоны Малотарановского водоема». Пояснительная записка  2964.09-00-РП-ПЗ. – г. Краматорск, 2009. – 21 с.

33. Рекреационные зоны и туристско-рекреационные маршруты Донецкой области. «Мой Донбасс». Т.1. / Под ред. В.Ф. Горягина, С.С. Куруленко. – Донецк: ДИТБ, 2001. – 215 с.

34.  Слюсарев А.А. Природа Донбасса: Науч.-попул. Очерки: Донбас, 1983. -104 с.

35. Стецюк Н.О. Організація екологічних таборів у регіональному ландшафтному парку "Нижньоворсклянський"// Матеріали науково-практичного семінару "Роль регіональних ландшафтних парків як навчально-виховних центрів". – Полтава: Верстка, 2002. – С. 99-103.

36. Суєтов Є.П. и др. Водний фонд Донецької області. Донецьке обласне виробниче управління меліорації і водного господарства. Донецьк, 2006. – 79 с.

37. Экологическое обоснование расширения территории регионального ландшафтного парка «Краматорский» / Разработчики: Высочин М.О., Курячий К.В. – Краматорск, 2010. – 7 с.

38. Экспертное заключение: «Обследование флоры и растительности регионального ландшафтного парка «Краматорский» - Донецк, 2009. – 63 с.

39. 100 чудес України: «Диво рукотворне»: садиба поміщика Бантиша в селищі Комишуваха. -  Краматорськ, 2005. – 10 с.

- ДОДАТКИ

Додаток А

Схема розташування ділянок РЛП «Краматорський»

Додаток Б

Додаток В

Існуюча схема території «Візіт-центру»

Додаток Г

Перспективна схема території «Візіт-центру»

Додаток Д

Території нової ділянки №5 «Шабельківка»

Урочище «Довгий Яр», 74 га

Додаток Д (продовження)

Урочище «Коханчене», 33 га

Додаток Д (продовження)

Урочище «Росоховате», 133 га

Додаток Д (продовження)

Урочище «Циглярове», 57 га

Додаток Д (продовження)

Частина лісового масиву колишнього колгоспу ім. Крупської, 80 га

Додаток Д (продовження)

Урочище «Широкий Ліс», 132 га

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток №4

Даний підрозділ складений на основі матеріалів звіту – експертного висновку: «Обследование флоры и растительности регионального ландшафтного парка «Краматорский» - Донецк: ДБС НАН Украины, 2009 [38].

•	Статистична інформація наведена на 1 січня 2014 р. по даним Головного управління статистики у Донецької області.

За данними сайту ru.tradingeconomics.com

М.К. – види, занесені у Міжнародну красну книгу, Є.С. – види, занесені у Європейський список, К.У. – види, занесені в Красну книгу України, Р.Р. – регіональні раритетні види та угрупування; З.У. – рослинні угрупування, занесені у Зелену книгу України.

Для складних лісо-рослинних умов - прим, автора

"+++" – основний, "++" – допоміжний, "+" – другорядний напрями роботи.

за рахунок інвесторів